M8280 / RG258UB_GLAB / UIS8510 / v610

完整刷机指南

BBA 3.3.0 · Linux 6.6 · 1H10 NAND · 256 MiB SPI NAND

| 适用产品 | M8280 / EU |
| --- | --- |
| Quectel Project | RG258UB_GLAB / RG258UB_GLABR01A01M4G / STD |
| SoC / 平台 | Unisoc UIS8510 / v610 |
| 正式工程根目录 | /home/bba/work/bba/610/bba/3.3.0/bba_3_0_platform |
| SDK Gold HEAD | fc1b1da38c0b2ea9b327a3c8b7f744c2a96df4f0 |
| 当前 PAC 快照 | 89,365,802 B · MD5 32908ccb6e26669f86148afc2599a139 |
| 文档日期 | 2026-09-09 |

证据边界

PAC 物料与配置映射采用 2026-09-08 当前 3.3.0 构建快照；下载、擦写与首次正常启动流程采用 2026-09-07 已成功完成的全量烧录 QFlash 日志与 DBG UART 日志。两个快照分别用于“当前 PAC 内容”和“成功刷机主流程”取证，本文不将二者的二进制 MD5 等同。

本文只记录当前证据能够直接确认的主链。闭源 QFlash 内部协议、Host 侧 XML/PAC 到 repartition binary payload 的转换细节，以及未被当前成功日志或当前源码直接证明的通用 readback 流程不作为本文结论。FDL2 设备侧命令分发、repartition、raw NAND/UBI 写入、NV group 处理和坏块路径已使用当前 SDK HEAD fc1b1da38c0b2ea9b327a3c8b7f744c2a96df4f0 源码交叉验证。

# 目录

目录将在 Word 中自动更新

阅读顺序 第一章回答“PAC 是什么、里面有什么、怎么来的”；第二章以真实 QFlash + DBG UART 时间轴回答“刷机时发生了什么”；第三章回答“Reset 后设备如何从 Boot Chain 进入 BBA 用户态”。

# 第一章  PAC 是什么、里面有什么、怎么来的

## 1.1 PAC 的定位与组成

当前 M8280 使用的 PAC 是面向整机下载的固件容器。它同时携带下载阶段使用的 FDL、早期启动链与安全镜像、U-Boot、Linux boot/system/recovery、CP/Modem/NV、BBA misc 初始文件系统，以及分区映射和擦除类控制项。因此 PAC 不等于 ubipac，也不等于只包含 mtd15 的内容。

当前成功烧录日志直接证明 PAC 会改写 raw NAND 区域中的 SML、TrustOS、TEE config、U-Boot、sysdump、logo、SPL 等，同时会在 ubipac 中创建或更新 boot、system、recovery、nr_modem、misc_* 等 UBI Volume。两类目标在同一次全量下载中共同完成。

三个存储层级 Raw MTD 是整颗 SPI NAND 上的底层分区；ubipac 是其中一个 232.75 MiB 的 raw MTD 容器；UBI Volume 是 UBI 在 ubipac 内管理的逻辑卷。system、boot、recovery、rootfs_data、misc_* 等属于 UBI Volume，不是独立 MTD。

### 1.1.1 术语

| 术语 | 在当前工程中的含义 |
| --- | --- |
| PAC | 当前平台整机下载包，承载下载器、镜像、分区描述和下载操作。 |
| FDL | Flash Download Loader。QFlash 在进入下载模式后依次装载 FDL 和 FDL2；FDL2 执行当前 NAND repartition、erase、write 等设备侧动作。 |
| MTD | Linux/Bootloader 对 raw flash 分区的抽象层。当前 NAND 外层共 16 个 raw 分区。 |
| UBI | 面向 raw NAND 的卷管理层，负责 PEB 管理、磨损均衡和坏块预留。当前 ubipac attach 后形成 ubi0。 |
| UBI Volume | UBI 内部逻辑卷，例如 system、rootfs_data、nr_modem、misc_rw。 |
| PEB | Physical Erase Block，当前为 131072 B（128 KiB），也是 raw NAND 擦除日志的步进单位。 |
| LEB | Logical Erase Block，当前为 126976 B（124 KiB），是 UBI 向上提供的逻辑容量单位。 |
| SecureBoot | 镜像认证链。构建侧生成 signed image；下载和启动日志均出现设备侧 secure verify。 |

### 1.1.2 当前最终 PAC 快照

当前最终 PAC 文件名为 `uis8510_1h10_nand+tiny+console+sec+cpe-user-native_UIS8510_1H10_SEC.pac`，位于 `platform/targets/M8280/EU/image/`。当前文件大小为 89,365,802 B，MD5 为 `32908ccb6e26669f86148afc2599a139`。

代码/证据出处：platform/targets/M8280/EU/image/uis8510_1h10_nand+tiny+console+sec+cpe-user-native_UIS8510_1H10_SEC.pac

### 1.1.3 PAC 内容总表

| 职责组 | PAC Item | 当前 payload | 目标层级 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 下载阶段 | FDL | fdl1-sign.bin | 不写普通分区 | FDL1；QFlash 的第一阶段下载 loader |
| 下载阶段 | FDL2 | fdl2-sign.bin | 不写普通分区 | NAND FDL；后续 repartition/erase/write 的设备侧执行环境 |
| 早期启动 | SPLLoader | u-boot-spl-16k-sign.bin | raw: splloader | SPL/early loader；QFlash 最后下载 |
| Secure/TEE | SML | sml-sign.bin | raw: sml | 安全监控/切换镜像；成功日志同时更新 smlbak |
| Secure/TEE | Trustos | tos-sign.bin | raw: trustos | TEE/TOS；成功日志同时更新 trustosbak |
| Secure/TEE | Teecfg | teecfg-sign.bin | raw: teecfg | TEE 配置；成功日志同时更新 teecfgbak |
| U-Boot | UBOOTLoader | u-boot-sign.bin | raw: uboot | U-Boot；成功日志同时更新 ubootbak |
| 诊断 | Sysdump | sysdump-sign.bin | raw: sysdump | 异常转储相关镜像 |
| 显示 | BootLogo | quectel_logo.bmp | raw: logo | Bootloader 开机 Logo |
| Linux boot | BOOT | boot-sign.img | UBI: boot (ID18) | Normal boot kernel/DTB 容器 |
| Linux boot | Recovery | boot-sign.img | UBI: recovery (ID14) | Recovery boot 侧；当前与 BOOT 共用 boot-sign.img |
| RootFS | System | root-sign.squashfs | UBI: system (ID19) | BBA 最终只读 SquashFS 根文件系统 |
| RootFS | Recoveryfs | recovery-sign.squashfs | UBI: recoveryfs (ID15) | Recovery 用户态文件系统 |
| NV | NV_NR_G | nvitem.bin | UBI: nr_downloadnv (ID2) | NR 下载 NV |
| CP/Modem | Modem_NR | cp_sign/.../modem-sign.bin | UBI: nr_modem (ID10) | NR Modem firmware；sign_cp 后进入最终 PAC |
| CP/Modem | Modem_NR_DELTANV | cp_sign/.../deltanv-sign.bin | UBI: nr_deltanv (ID9) | Modem delta NV |
| CP/Modem | Modem_NR_PHY | cp_sign/.../PHY_modem-sign.bin | UBI: nr_phy (ID11) | NR PHY firmware |
| CP/Modem | DSP_LTE_AG | cp_sign/.../adsp-sign.bin | UBI: l_agdsp (ID12) | ADSP firmware |
| 平台固件 | DFS | cp_sign/.../UIS8510_SP-sign.bin | UBI: pm_sys (ID13) | UIS8510 SP/平台固件下载项 |
| BBA misc | Misc_ro | misc_ro.ubifs | UBI: misc_ro (ID22) | BBA 只读/低频数据初始 UBIFS |
| BBA misc | Misc_rw | misc_rw.ubifs | UBI: misc_rw (ID23) | BBA 可写运行数据初始 UBIFS |
| BBA misc | Misc_rw_bak | misc_rw.ubifs | UBI: misc_rw_bak (ID24) | misc_rw 备份卷；首次刷入同一初始 image |
| 其他 | Mcufw | Project.bin | XML Block: mcufw | QFlash 在 EraseLog 后执行 Mcufw 下载阶段 |

代码/证据出处：platform/build/model/M8280/EU/partitions/Partitions.ini；sdk/ql_rg620ua/bin/unisoc/temp/cp_sign/UIS8510_1H10_SEC/pac.ini；sdk/ql_rg620ua/bin/unisoc/temp/uis8510-1h10-nand-cpe.xml

### 1.1.4 PAC 中的擦除/控制项

final `pac.ini` 还包含没有 payload 路径的控制项。成功 QFlash 摘要日志明确执行了 EraseSPLLOADER、EraseUBOOTLOG、EraseDumpstatus、EraseSysdumpdb、EraseRootfs_data、EraseOem_data、EraseLog；这些条目用于触发下载阶段的擦除动作，而不是下载一个镜像文件。

| PAC 操作 | 目标 | 成功烧录证据 |
| --- | --- | --- |
| EraseSPLLoader | raw splloader | QFlash 15:22:59；DBG UART 擦除 0x0~0x60000 |
| EraseUBOOTLOG | UBI uboot_log | QFlash 15:23:05；设备侧找到 Volume ID16 并设置/清除 update marker |
| EraseDumpstatus | raw dumpstatus | QFlash 15:23:10；DBG UART 擦除 0xc80000~0xca0000 |
| EraseSysdumpdb | UBI sysdumpdb | QFlash 15:23:24；Volume ID17 |
| EraseRootfs_data | UBI rootfs_data | QFlash 15:23:35；Volume ID20 |
| EraseOem_data | UBI oem_data | QFlash 15:23:35；Volume ID21 |
| EraseLog | UBI log | QFlash 15:23:36；Volume ID25 |

final `pac.ini` 还存在 `EraseUBOOT`、`EraseUserData`、`FLASH_NR` 等控制条目；在本次 QFlash 成功摘要中它们没有形成独立的同名阶段，因此本文不使用它们解释额外 Flash 动作。

### 1.1.5 Raw MTD 与 ubipac/UBI 的当前布局

成功刷机后的 U-Boot 日志打印了 16 个 raw NAND 分区。前 15 个 raw MTD 合计 23.25 MiB，mtd15 为 `ubipac`，大小 0x0e8c0000，即 232.75 MiB。

| MTD | 名称 | Offset | Size |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | splloader | 0x00000000 | 512 KiB |
| 1 | splloaderbak | 0x00080000 | 512 KiB |
| 2 | sml | 0x00100000 | 768 KiB |
| 3 | smlbak | 0x001c0000 | 768 KiB |
| 4 | trustos | 0x00280000 | 4 MiB |
| 5 | trustosbak | 0x00680000 | 4 MiB |
| 6 | teecfg | 0x00a80000 | 512 KiB |
| 7 | teecfgbak | 0x00b00000 | 512 KiB |
| 8 | sysdump | 0x00b80000 | 1 MiB |
| 9 | dumpstatus | 0x00c80000 | 256 KiB |
| 10 | uboot | 0x00cc0000 | 3 MiB |
| 11 | ubootbak | 0x00fc0000 | 3 MiB |
| 12 | rawdata | 0x012c0000 | 768 KiB |
| 13 | custinfo | 0x01380000 | 768 KiB |
| 14 | logo | 0x01440000 | 3 MiB |
| 15 | ubipac | 0x01740000 | 232.75 MiB |

下载器在处理 `boot/system/recovery/nr_modem/...` 时先打印 `is not a mtd partition`，随后按 UBI Volume 名查找并获得 Volume ID。该日志正好体现了 raw MTD 与 UBI Volume 两个层级。

| ID | Volume | 当前 XML Size | PAC/下载行为 | 职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | prodnv | 5120 KiB | 特殊/NV | 产线/产品 NV |
| 1 | project_RG258UB_GLAB | 256 KiB | 擦除/项目 | 当前项目身份卷 |
| 2 | nr_downloadnv | 5120 KiB | NV_NR_G | NR 下载 NV |
| 3 | nr_factorynv | 3840 KiB | NV 特殊流程 | Factory NV |
| 4 | calinv | 3840 KiB | NV 特殊流程 | Calibration NV |
| 5 | nr_runtimenv1 | 10240 KiB | NV 特殊流程 | Runtime NV 1 |
| 6 | nr_runtimenv2 | 10240 KiB | NV 特殊流程 | Runtime NV 2 |
| 7 | miscdata | 1024 KiB | 运行状态 | 下载/OTA状态数据 |
| 8 | misc | 1024 KiB | 运行状态 | 系统 misc 数据 |
| 9 | nr_deltanv | 1024 KiB | Modem_NR_DELTANV | Delta NV |
| 10 | nr_modem | 15360 KiB | Modem_NR | NR Modem |
| 11 | nr_phy | 8192 KiB | Modem_NR_PHY | NR PHY |
| 12 | l_agdsp | 5120 KiB | DSP_LTE_AG | ADSP |
| 13 | pm_sys | 512 KiB | DFS | 平台/PM firmware |
| 14 | recovery | 8192 KiB | Recovery | Recovery boot |
| 15 | recoveryfs | 5120 KiB | Recoveryfs | Recovery RootFS |
| 16 | uboot_log | 1024 KiB | EraseUBOOTLOG | U-Boot runtime log |
| 17 | sysdumpdb | 3072 KiB | EraseSysdumpdb | Sysdump runtime data |
| 18 | boot | 8192 KiB | BOOT | Normal boot |
| 19 | system | 19456 KiB | System | BBA SquashFS root |
| 20 | rootfs_data | 61876 KiB | EraseRootfs_data | 可写持久数据 |
| 21 | oem_data | 10240 KiB | EraseOem_data | OEM 数据 |
| 22 | misc_ro | 10292 KiB / 83 LEB | Misc_ro | BBA misc_ro |
| 23 | misc_rw | 10292 KiB / 83 LEB | Misc_rw | BBA misc_rw |
| 24 | misc_rw_bak | 10292 KiB / 83 LEB | Misc_rw_bak | BBA misc_rw backup |
| 25 | log | 0xFFFFFFFF | EraseLog | 日志；repartition 时 autoresize=1 |

当前 UBI 几何 成功刷机日志：PEB=131072 B，LEB=126976 B，min I/O=2048 B；ubi0 good PEB=1862、bad PEB=0、reserved_for_bad=40，user volume=26。

## 1.2 PAC 的打包流程

### 1.2.1 BBA RootFS 先独立组装

当前正式 M8280 产品 RootFS 不是直接使用 SDK Demo 的 `root-unisoc`。BBA 先从 `targets/fs.dir` 建立 filesystem 骨架，再汇入 supplier runtime、BBA public/private apps、modules 和 model overlay，最终形成 `platform/targets/M8280/EU/filesystem`。

随后 `mksquashfs4` 将该 BBA filesystem 生成 `platform/targets/M8280/EU/image/root.squashfs`。`image_build` 再把这份 external BBA rootfs 交给 SDK `build_fw_pack()`。

代码/证据出处：platform/build/makes/Makefile.rootfs；platform/build/makes/Makefile.sdk.quecopen_rg620ua.mk；platform/targets/M8280/EU/filesystem；platform/targets/M8280/EU/image/root.squashfs

### 1.2.2 build_fw_pack：整机物料汇聚

M8280 的长期配置源是 `platform/build/model/M8280/EU/exfiles/ql_build_config`，构建时覆盖到 SDK 的 `quectel/unisoc/compile/ql_build_config`。当前两者 MD5 均为 `8121b26449d64a2936b5bd4d5cc6262a`。

`build_fw_pack()` 清理并创建 `sdk/ql_rg620ua/bin/unisoc/temp`，随后汇聚 NV、logo、UIS8510 secure prebuilts、FDL/SPL/U-Boot/sysdump、boot.img、BBA root.squashfs、recovery.squashfs 和 BBA misc UBIFS。

代码/证据出处：platform/build/model/M8280/EU/exfiles/ql_build_config::build_fw_pack()；sdk/ql_rg620ua/bin/unisoc/temp/

### 1.2.3 boot.img 的来源

当前 v610 Device 通过 `DEVICE_DTS = sprd/uis8510-1h10-nand` 选择 `uis8510-1h10-nand.dts`。Kernel 侧执行 `Image.gz dtbs`，得到 `Image.gz` 与 DTB；`Build/make-boot-img` 将 DTB 复制为 `dt.img`，创建 dummy ramdisk，并调用 `mkkernelimg.py` 组合为 `boot.img`。

因此当前 boot.img 主要包含 Unisoc boot header、Linux `Image.gz`、dummy ramdisk 和 UIS8510 NAND DTB。真正的系统 RootFS 不在 boot.img 中，而由独立的 `root.squashfs` 提供。

代码/证据出处：sdk/ql_rg620ua/target/linux/unisoc/image/v610.mk::Build/make-boot-img；sdk/ql_rg620ua/target/linux/unisoc/image/mkkernelimg.py；sdk/ql_rg620ua/unisoc/linux/kernel_6.6/arch/arm64/boot/dts/sprd/uis8510-1h10-nand.dts

### 1.2.4 Signed image、CP signing 与 PAC 配置实例化

AP/Boot/RootFS 等镜像在 `build_sign()` 后形成 `*-sign.*` 或 `*-sign.squashfs`；CP/Modem 支线由 `parser_ini.py` 先实例化当前项目 `pac.ini`，再由 `sign_cp.sh` 生成 CP signed payload 并改写路径。UIS8510 NAND 随后执行 `binary_gzip()` 处理需要压缩的 CP/Modem payload。

当前最终 `pac.ini` 引用 `boot-sign.img`、`root-sign.squashfs`、`recovery-sign.squashfs`、`sml-sign.bin`、`u-boot-sign.bin`、CP signed payload 和 BBA misc UBIFS。

代码/证据出处：platform/build/model/M8280/EU/exfiles/ql_build_config::build_sign()/build_pac()/binary_gzip()；sdk/ql_rg620ua/unisoc/prebuilts/scripts/packimage_scripts/sign_cp.sh

### 1.2.5 Partitions.ini、pac.ini、Partitions.xml 的关系

`Partitions.ini` 是支持多个 project/security variant 的 PAC 配置模板；`parser_ini.py` 根据当前 `uis8510_1h10_nand+tiny+console+sec+cpe-user-native` 选择 `UIS8510_1H10_SEC` 并生成 `cp_sign/UIS8510_1H10_SEC/pac.ini`。该 final `pac.ini` 是当前 PAC 实际 payload 清单。

`Partitions.xml` 则定义 Scheme 中 PAC Logical ID 与 Block 的关系，并定义 ubipac 内 UBI Volume 的名称和容量。完整映射为：实际文件 → pac.ini Logical ID → XML File/Block → raw MTD 或 UBI Volume。

映射示例

root-sign.squashfs ↓ pac.ini: System=1@.../root-sign.squashfs ↓ Partitions.xml: ID=System → Block=system ↓ ubipac / UBI Volume system (ID 19)

当前 Model `Partitions.ini` 与 SDK pac_config 输入 MD5 相同；Model `Partitions.xml` 与 SDK prebuilt XML MD5 相同。打包现场的 temp XML MD5 不同，当前直接可见的变化包括项目卷由 `project_quectel` 实例化为 `project_RG258UB_GLAB`；final `pac.ini` 实际引用 temp XML。

代码/证据出处：platform/build/model/M8280/EU/partitions/Partitions.ini；platform/build/model/M8280/EU/partitions/Partitions.xml；sdk/ql_rg620ua/bin/unisoc/temp/cp_sign/UIS8510_1H10_SEC/pac.ini；sdk/ql_rg620ua/bin/unisoc/temp/uis8510-1h10-nand-cpe.xml

### 1.2.6 最终 PAC 生成

当前主链为 `parser_ini.py → sign_cp.sh → update_nv_pac_config.sh（存在时执行）→ binary_gzip → makepac.py → mkpac.pl`。`makepac.py` 负责组织当前 product 的 XML、final pac.ini 与选中 payload；`mkpac.pl` 执行最终 PAC container 打包。

当前 PAC 构建主链

BBA FS_TG_PATH ↓ mksquashfs4 IMG_TG_PATH/root.squashfs ↓ build_fw_pack(external_rootfs) bin/unisoc/temp ← FDL/SPL/U-Boot/secure prebuilts/CP/NV/recovery/misc ↓ build_sign + parser_ini + sign_cp + binary_gzip final pac.ini + final XML + selected payloads ↓ makepac.py ↓ mkpac.pl *.pac

代码/证据出处：platform/build/model/M8280/EU/exfiles/ql_build_config::build_pac()；sdk/ql_rg620ua/unisoc/prebuilts/scripts/packimage_scripts/makepac.py / mkpac.pl

# 第二章  从开始烧录到烧录完成的完整流程

本章以 2026-09-07 成功全量烧录为时间轴。Host 侧使用 QFlash；设备侧 DBG UART 同步记录 FDL2 的 repartition、erase、write 和 reset。两份日志的时间戳可以直接交叉对应。

## 2.1 进入下载模式与装载 FDL

### 2.1.1 QFlash 从正常 AT 口切换到下载口

QFlash 日志锚点

15:22:36 Port(89) is AT port 15:22:36 at+qdownload=1 15:22:36 Switch Download Port success... 15:22:38 AT Port not exist[PASS] 15:22:49 SPRD U2S DIAG / New Qdloader 1: 88 15:22:51 AT(89)->QDownload(88)

QFlash 首先识别 COM89 为 Quectel USB AT Port，并发送 `AT+QDOWNLOAD=1`。正常 AT 口消失后，PC 重新枚举出 `SPRD U2S DIAG` COM88，QFlash 将其识别为新的 Qdloader 端口。

当前 QFlash 摘要日志没有单列名为“BootROM handshake”的事件；Host 可观测边界是 QDownload 端口出现后进入 `DL Start → FDL → FDL2`。

### 2.1.2 FDL / FDL2

Host + DBG UART 对应

15:22:51 DL Start 15:22:51 FDL 15:22:52 FDL2 15:22:54 do_download:enter 15:22:54 dl_prepare_init:enter 15:22:55 dl_cmd_handler:enter

FDL 与 FDL2 是 PAC 中的特殊下载项，不对应普通 MTD/UBI Volume。QFlash 装载 FDL2 后，设备进入 `do_download / dl_prepare_init / dl_cmd_handler`，后续 repartition、erase 和 image write 都在该下载环境内完成。

## 2.2 Repartition、Erase 与 Write

### 2.2.1 NV backup、Integrity Check 与 Repartition

阶段锚点

15:22:55 _BKF_NV_NR_G 15:22:58 _INTEGRITY_CHECK_ 15:22:58 _REPARTITION_ 15:22:58 _parse_repartition_header: version(1), unit(2), table_count(1) 15:22:59 volume name: ... 15:22:59 Volume "log" ... size:0x100000, autoresize flag:1

QFlash 在 FDL2 之后先执行 `_BKF_NV_NR_G`，随后执行 `_INTEGRITY_CHECK_` 和 `_REPARTITION_`。设备侧在同一时间进入 `_parse_repartition_header`，按当前表重新建立/调整 26 个 UBI Volume。

当前 XML 中 `log size=0xFFFFFFFF` 在设备侧 repartition 日志中表现为初始 `size=0x100000` 且 `autoresize flag=1`；固定 Volume 则打印明确 size。

当前 NV 阶段还直接访问 `calinv`、`nr_factorynv`、`nr_runtimenv1/2`、`nr_downloadnv` 等卷，并在 Volume 更新前后设置/清除 update marker。本文仅按日志记录该 NV backup/update 主阶段，不扩展其闭源 Host 策略。

### 2.2.2 Raw NAND：按物理 offset 擦除并写入

raw MTD 目标的典型日志同时包含物理地址和 `_dl_nand_write`。当前 NAND PEB 为 0x20000（128 KiB），擦除日志地址正按 0x20000 步进。

SML 主/备双写示例

fdl2_download_start:part:sml,size:0x4c698 Erasing at 0x100000 ... 0x1a0000 -- 100% complete Erasing at 0x1c0000 ... 0x260000 -- 100% complete dl nand write:partname:sml, offset:0x100000, len:0x4c698 _dl_nand_write:partname:smlbak, offset:0x1c0000, len:0x4c698

同一模式在 TrustOS、TEE config 和 U-Boot 上重复出现：下载一个 PAC item 时，FDL2 会擦除并写入主 raw 分区，同时更新对应 backup raw 分区。

| QFlash 时间 | 阶段 | raw 目标 | 设备侧 Flash 行为 |
| --- | --- | --- | --- |
| 15:22:59 | EraseSPLLOADER | splloader | raw erase 0x0~0x60000 |
| 15:23:05 | SML | sml + smlbak | 两区擦除；同 payload 写主/备 |
| 15:23:05 | Trustos | trustos + trustosbak | 两区擦除；同 payload 写主/备 |
| 15:23:08 | Teecfg | teecfg + teecfgbak | 两区擦除；同 payload 写主/备 |
| 15:23:08 | UBOOTLoader | uboot + ubootbak | 两区擦除；同 payload 写主/备 |
| 15:23:09 | Sysdump | sysdump | raw erase/write |
| 15:23:10 | EraseDumpstatus | dumpstatus | raw erase |
| 15:23:10 | BootLogo | logo | raw write |
| 15:23:41 | SPLLoader | splloader | `write spl pass!`；随后进入 reset |

### 2.2.3 ubipac 内 UBI Volume：按 Volume ID 更新

UBI Volume 的日志模式与 raw NAND 明显不同。FDL2 先尝试 raw MTD lookup，打印 `"xxx" is not a mtd partition`，随后在 ubi0 内按 Volume 名找到 ID，并设置 update marker。镜像写入完成或擦除操作完成后再清除 marker。

System Volume 写入示例

get mtd part info: "system" is not a mtd partition. fdl2_download_start:part:system,size:0xee0338 Volume "system" found at volume id 19 set update marker for volume 19 in uboot. dl nand write:partname:, offset:0x0, len:0xee0338 clear update marker for volume 19 in uboot.

因此 `system is not a mtd partition` 不是当前刷机异常，而是下载器从 raw MTD 层切换到 UBI Volume 层的正常查找路径。

| QFlash Item | Volume | Payload | 动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| BOOT | boot ID18 | boot-sign.img | 写入 |
| System | system ID19 | root-sign.squashfs | 写入 |
| Recovery | recovery ID14 | boot-sign.img | 写入 |
| EraseSysdumpdb | sysdumpdb ID17 | — | 擦除/清空 |
| Modem_NR | nr_modem ID10 | CP signed payload | 写入 |
| Modem_NR_DELTANV | nr_deltanv ID9 | deltanv signed payload | 写入 |
| Modem_NR_PHY | nr_phy ID11 | PHY signed payload | 写入 |
| DSP_LTE_AG | l_agdsp ID12 | ADSP signed payload | 写入 |
| DFS | pm_sys ID13 | UIS8510_SP signed payload | 写入 |
| Recoveryfs | recoveryfs ID15 | recovery-sign.squashfs | 写入 |
| EraseRootfs_data | rootfs_data ID20 | — | 擦除/清空 |
| EraseOem_data | oem_data ID21 | — | 擦除/清空 |
| Misc_ro | misc_ro ID22 | misc_ro.ubifs | 写入初始 UBIFS |
| Misc_rw | misc_rw ID23 | misc_rw.ubifs | 写入初始 UBIFS |
| Misc_rw_bak | misc_rw_bak ID24 | misc_rw.ubifs | 写入初始 UBIFS |
| EraseLog | log ID25 | — | 擦除/清空 |

### 2.2.4 当前全量烧录实际顺序

| 时间 | QFlash 阶段 | 当前动作 | Flash 层级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 15:22:51 | FDL / FDL2 | 建立下载执行环境 | 无普通分区写入 |
| 15:22:55 | _BKF_NV_NR_G | NV backup 阶段 | 访问 NV 相关卷 |
| 15:22:58 | _INTEGRITY_CHECK_ | QFlash 完整性检查阶段 | 校验阶段 |
| 15:22:58 | _REPARTITION_ | 下发当前 26-Volume 布局 | ubipac Volume 表调整 |
| 15:22:59 | EraseSPLLOADER / NV_NR_G | 擦 SPL + 处理下载 NV | raw + UBI |
| 15:23:05 | SML / Trustos | 安全链镜像 | raw 主/备 |
| 15:23:08 | Teecfg / UBOOTLoader | TEE 配置 + U-Boot | raw 主/备 |
| 15:23:09 | Sysdump / EraseDumpstatus / BootLogo | 诊断/Logo | raw |
| 15:23:11 | BOOT | Normal boot image | UBI ID18 |
| 15:23:14 | System | BBA root-sign.squashfs | UBI ID19 |
| 15:23:21 | Recovery | Recovery boot | UBI ID14 |
| 15:23:24 | Sysdumpdb / Modem_NR | 运行区 + Modem | UBI |
| 15:23:29 | DeltaNV / PHY | CP payload | UBI |
| 15:23:31 | ADSP / DFS / Recoveryfs | 平台与 Recovery FS | UBI |
| 15:23:35 | rootfs_data / oem_data / misc_* | 运行数据区与 BBA misc | UBI erase/write |
| 15:23:36 | EraseLog / Mcufw | 日志区 + MCU/project 项 | UBI/特殊 Block |
| 15:23:41 | SPLLoader | 写入 SPL | raw splloader |
| 15:23:41 | _RESET_ | 下载结束复位 | Download Successful |
| 15:23:51 | FW upgrade success | QFlash 收尾 | Host 判定成功 |

## 2.3 擦除、校验、坏块与全 PAC 边界

### 2.3.1 擦除粒度与写入单位

raw NAND 的擦除日志以 0x20000 为地址步进，对应当前 128 KiB PEB。raw image 写入按目标 raw partition 的物理 offset 执行。UBI Volume 则由下载器按 Volume 名/ID 操作，镜像从 Volume offset 0 开始写入；运行时数据区可只执行 erase 而没有 payload。

### 2.3.2 校验

当前可确认的校验包含两层：QFlash 在 repartition 前输出 `_INTEGRITY_CHECK_`；设备侧在多个 signed image 下载过程中执行 `sprd_fb_secure_verify()` / `uboot_verify_img`。NV 路径还会校验接收数据 checksum；UBI 更新完成后会执行 `ubi_check_volume()`。当前 raw NAND 普通写入直接调用链中没有通用“写完后整分区 readback checksum”步骤，因此本文不把 readback 作为独立烧录阶段。

### 2.3.3 坏块与 UBI reserve

本次成功启动时 ubi0 报告 `good PEBs: 1862, bad PEBs: 0`，同时 `PEBs reserved for bad PEB handling: 40`。当前源码进一步确认：raw NAND 擦除通过 `mtd_block_isbad()` 跳过已标坏块，普通 raw 写入通过 `part_write_skip_bad()` 跳过坏块，写失败时可将当前 eraseblock 标坏；UBI attach 会跳过坏 PEB，UBI 写入遇 `-EIO` 时进入 PEB recovery，并使用坏块预留池。

### 2.3.4 一个完整 PAC 是否只烧 mtd15

不是。QFlash/DBG UART 已直接记录 raw MTD 的 SML、TrustOS、TEE config、U-Boot、sysdump、dumpstatus、logo、SPL 的擦除/写入，同时记录 ubipac 内 boot、system、recovery、Modem、Recoveryfs、misc_* 和运行数据卷的操作。`ubipac` 只是 PAC 写入目标的一部分。

## 2.4 FDL2 设备侧实现主链

QFlash 的 `FDL2` 阶段并不是仅传输镜像。当前 UIS8510 NAND 源码确认，FDL2 进入 U-Boot download 命令后建立 UBI 上下文、注册 BSL 命令处理函数，并循环接收 Host packet。Repartition、Erase、Write、Reset 都由该命令分发框架进入对应 handler。

### 2.4.1 Download 命令分发与 Repartition

U_BOOT_CMD("download") -> do_download() -> dl_prepare_init() -> dl_packet_init() -> fdl_ubi_dev_init() [CONFIG_NAND_BOOT] -> dl_register_func() -> dl_ackpkt_init() -> dl_cmd_handler() -> dl_get_packet() -> cmdlist 按 packet.body.type 分派 handler

`dl_register_func()` 将 `BSL_CMD_START_DATA/MIDST_DATA/END_DATA`、`BSL_ERASE_FLASH`、`BSL_REPARTITION` 和 `BSL_CMD_NORMAL_RESET` 分别注册到写入、擦除、重分区和复位 handler。QFlash 的 `_REPARTITION_` 对应设备侧 `dl_cmd_repartition()`；该函数调用 `_parse_repartition_header()` 解析 Host 下发的二进制分区表，再进入 `dl_repartition()`。设备侧不解析 PAC 容器，也不直接解析 XML。

BSL_REPARTITION -> dl_cmd_repartition() -> _parse_repartition_header() -> dl_repartition() -> parser_repartition_cfg() -> _dl_vtbl_check() -> [需要全量重建时] _dl_mtd_part_erase("ubipac") -> fdl_ubi_dev_init() -> fdl_ubi_create_vol(...) -> fdl_ubi_volume_autoresize(...)

当前成功日志中的 26 个 Volume 来自本次 Host 下发的 repartition table，而不是 FDL2 源码中写死的常量。`log` 使用 `AUTO_RESIZE_FLAG=0xFFFFFFFF`：FDL2 先按 1 MiB 创建该 dynamic volume，记录 autoresize 标志，再在创建全部 Volume 后调用 `fdl_ubi_volume_autoresize()` 将剩余可用 PEB 扩给 `log`。

代码/证据出处：sdk/ql_rg620ua/unisoc/uboot44/arch/arm/mach-sprd/dloader/cmd_download.c::do_download()/dl_register_func()/dl_cmd_handler()；sdk/ql_rg620ua/unisoc/uboot44/arch/arm/mach-sprd/dloader/dl_cmd_proc.c::dl_cmd_repartition()/_parse_repartition_header()；sdk/ql_rg620ua/unisoc/uboot44/arch/arm/mach-sprd/dloader/dl_nand_operate.c::dl_repartition()/dl_parse_volume_cfg()；sdk/ql_rg620ua/unisoc/uboot44/arch/arm/mach-sprd/dloader/dl_ubi.c::fdl_ubi_volume_autoresize()

### 2.4.2 Raw NAND：查找、擦除、写入与坏块

`dl_download_start()` 首先调用 `_dl_part_info_parse()`：先在当前 raw MTD table 查找目标名；命中后设置 `PART_TYPE_MTD`，未命中才尝试按名称打开 UBI Volume。该逻辑直接解释了成功日志中 `system is not a mtd partition` 后继续找到 `Volume "system" ... id 19` 的行为。

raw MTD erase: dl_cmd_erase() -> dl_erase() -> _dl_mtd_part_erase() -> nand_erase_opts() -> mtd_block_isbad() -> mtd_erase() raw MTD write: dl_download_midst()/dl_download_end() -> _dl_nand_write() -> dl_nand_write_mtd() -> part_write_skip_bad() -> nand_write_skip_bad()

raw 擦除按 `mtd->erasesize` 逐 eraseblock 推进，并在每个 eraseblock 前检查 bad block；当前成功日志的地址步进为 0x20000，与 128 KiB PEB 一致。raw 写入会跳过已标坏块，写失败时当前代码可调用 `_block_markbad()` 标记对应 eraseblock。

代码/证据出处：sdk/ql_rg620ua/unisoc/uboot44/arch/arm/mach-sprd/dloader/dl_nand_operate.c::_dl_part_info_parse()/_dl_mtd_part_erase()/_dl_nand_write()/dl_nand_write_mtd()；sdk/ql_rg620ua/unisoc/uboot44/arch/arm/mach-sprd/dloader/parsemtdparts.c::parse_mtd_part_info()；sdk/ql_rg620ua/unisoc/uboot44/drivers/mtd/nand/raw/nand_util.c::nand_erase_opts()；sdk/ql_rg620ua/unisoc/uboot44/drivers/mtd/nand/raw/sprd_nand_util.c::part_write_skip_bad()

### 2.4.3 UBI Volume：update marker、擦除与写入

普通 UBI image 更新: dl_download_start() -> fdl_ubi_volume_start_update(volume, image_size) -> ubi_start_update() -> set_update_marker() -> unmap 该 Volume 的现有 LEB -> fdl_ubi_volume_write() -> ubi_more_update_data() -> 写满并 flush -> clear_update_marker() EraseXXX 对 UBI Volume: fdl_ubi_volume_start_update(volume, 0) -> ubi_start_update(..., 0) -> unmap/wipe -> flush -> clear_update_marker()

因此 `EraseRootfs_data`、`EraseOem_data`、`EraseLog`、`EraseSysdumpdb` 等操作不需要携带镜像 payload。FDL2 以 size=0 启动 UBI update，即可清空该 Volume。普通 image 更新则先置 update marker，再写入新数据，完成后清 marker。该 marker 用于避免读取处于未完成更新状态的 Volume。

UBI 的坏块处理继续由 UBI 层完成：attach 扫描通过 `ubi_io_is_bad()` 跳过坏 PEB；写 LEB 遇 `-EIO` 时 `ubi_eba_write_leb()` 进入 `recover_peb()`；擦除过程中出现新坏块时会标坏并消耗坏块预留 PEB。

代码/证据出处：sdk/ql_rg620ua/unisoc/uboot44/arch/arm/mach-sprd/dloader/dl_ubi.c::fdl_ubi_dev_init()/fdl_ubi_volume_start_update()/fdl_ubi_volume_write()；sdk/ql_rg620ua/unisoc/uboot44/drivers/mtd/ubi/upd.c::ubi_start_update()/set_update_marker()/clear_update_marker()；sdk/ql_rg620ua/unisoc/uboot44/drivers/mtd/ubi/attach.c::scan_peb()；sdk/ql_rg620ua/unisoc/uboot44/drivers/mtd/ubi/eba.c::ubi_eba_write_leb()

### 2.4.4 主/备 raw 分区与 SPL 特殊写入

当前成功烧录日志直接记录了 `sml/smlbak`、`trustos/trustosbak`、`teecfg/teecfgbak`、`uboot/ubootbak` 的成对擦除和写入。源码中的 NAND backup 路径会在主分区名后追加 `bak`，为 backup 建立独立下载状态，并让同一数据流同时写入主/备 raw MTD。因此 PAC 只需要携带主镜像项，设备侧仍可完成这些主/备分区的同步更新。

dl_cmd_write_start(main) -> check_part_with_bak_ab(main, 0) -> dl_download_start(main + "bak") -> dl_download_start(main) MIDST/END data -> _dl_nand_write() -> dl_nand_write_mtd(main) -> dl_nand_write_mtd(backup)

`splloader` 不是普通 raw writer：`_dl_nand_write()` 对它做专门判断并调用 `sprd_nand_write_spl()`，成功后打印 `write spl pass!`。因此本文只确认 SPL 使用专用 NAND SPL 写入路径，不把普通 `main + bak` 双写规则扩展解释到 SPL 内部布局。

代码/证据出处：sdk/ql_rg620ua/unisoc/uboot44/arch/arm/mach-sprd/dloader/dl_cmd_proc.c::dl_cmd_write_start()；sdk/ql_rg620ua/unisoc/uboot44/arch/arm/mach-sprd/dloader/parsemtdparts.c::check_mtdpart_have_bak()；sdk/ql_rg620ua/unisoc/uboot44/arch/arm/mach-sprd/dloader/dl_nand_operate.c::_dl_nand_write()

### 2.4.5 NV_NR_G：group NV 写入主链

当前 target defconfig 明确启用 `CONFIG_NV_SUPPORT_GROUP=y`。`NV_NR_G` 下载到 `nr_downloadnv` 后，FDL2 不把它仅作为一个普通 Volume 镜像写入，而是进入 group NV writer：从 download NV 数据生成并更新 factory/runtime/download 三组 NV Volume。

nr_downloadnv image -> dl_nand_write_nv_img() -> dl_nand_write_grpnv_img() -> nand_write_factorynv() -> nr_factorynv + calinv -> nand_write_runtimenv() -> nr_runtimenv1 + nr_runtimenv2 -> nand_write_nvpart() -> nr_downloadnv

这与成功烧录日志在 `NV_NR_G` 阶段连续访问 `calinv`、`nr_factorynv`、`nr_runtimenv1/2`、`nr_downloadnv` 的行为一致。当前 final `pac.ini` 中存在 `NvBackup=1` 配置，但本文不扩展解释该 Host 配置字段的内部策略；这里只记录设备侧已经由源码和日志共同确认的 group NV 写入主链。

代码/证据出处：sdk/ql_rg620ua/unisoc/uboot44/configs/uis8510_1h10_nand_defconfig；sdk/ql_rg620ua/unisoc/uboot44/arch/arm/mach-sprd/dloader/dl_nand_operate.c::_check_nv_volume()/dl_download_end()；sdk/ql_rg620ua/unisoc/uboot44/arch/arm/mach-sprd/dloader/dl_download_nv.c::dl_nand_write_nv_img()/dl_nand_write_grpnv_img()/nand_write_factorynv()/nand_write_runtimenv()

# 第三章  烧录完成之后发生什么

QFlash 在 15:23:41 输出 `_RESET_ / Download Successful / Reset...`。DBG UART 随即再次出现 DDR 初始化和 `Enter nand_boot`，说明设备离开下载环境并重新进入正常启动链。

## 3.1 Reset 后重新进入 Boot Chain

复位后的启动锚点

QFlash: 15:23:41 _RESET_ / Download Successful / Reset... DBG: 15:23:46 ddr init start / training pass / set freq:1536MHz DBG: 15:23:46 Enter nand_boot DBG: 15:23:46 PHASE_FLASH_INIT / Read ID C2 A6 03 00 DBG: 15:23:48 PHASE_VERIFY_TEE / SML / TOS → verified success DBG: 15:23:48 PHASE_LOAD_BOOTLOADER DBG: 15:23:48 Jump to SML DBG: 15:23:49 U-Boot 2023.01

复位后首先完成 DDR 初始化并进入 NAND boot，随后执行 Flash 初始化和安全镜像验证。当前成功日志对 TEE、SML、TOS 均给出 `verified success`，再加载并验证 U-Boot。平台 Gold/Demo 启动链同时确认 SML/TOS 后进入 ARM Trusted Firmware BL31，再进入 U-Boot 2023.01。

## 3.2 U-Boot 重新识别 NAND、MTD 与 UBI

U-Boot 识别 NAND ID `C2 A6 03 00`，容量 256 MiB，并打印当前 16 个 raw 分区。随后 `ubi init start`，Normal boot 路径 attach `ubipac`，得到 ubi0。

成功启动 UBI attach

ubi0: attached mtd3 (name "ubipac", size 232 MiB) ubi0: PEB size: 131072 bytes, LEB size: 126976 bytes ubi0: good PEBs: 1862, bad PEBs: 0 ubi0: user volume: 26, internal volumes: 1 ubi0: PEBs reserved for bad PEB handling: 40

U-Boot 的内部 attach 设备编号与 Linux `/proc/mtd` 编号不是同一个编号空间；该日志中的 `mtd3 (name "ubipac")` 表示 U-Boot 自己的 MTD 设备索引。当前 raw 分区表仍明确显示 ubipac 位于整颗 NAND 的最后一个 raw 分区。

## 3.3 Normal boot：boot、system 与 Linux RootFS

Normal 路径最终选择 `BOOT_SLOT = NORMAL`。U-Boot 从 UBI Volume `boot` 和 `system` 读取启动数据，并对 signed image 执行安全校验。当前 BBA DTS 最终传递给 Kernel 的关键参数为 `init=/sbin/init`、`ubi.block=0,19`、`root=/dev/ubiblock0_19`、`rootfstype=squashfs ro rootwait`。

启动参数锚点

BOOT_SLOT = NORMAL system id:34, recovery_system id:32 init=/sbin/init ubi.block=0,19 root=/dev/ubiblock0_19 rootfstype=squashfs ro rootwait

`system` 固定保持 UBI Volume ID19，因此 Kernel 将 `ubi0_19` 建立为 ubiblock，并以只读 SquashFS 作为 `/`。这也是当前分区调整必须保持 system ID19 的直接原因。

代码/证据出处：platform/build/model/M8280/EU/dts/v610.dts；sdk/ql_rg620ua/unisoc/linux/kernel_6.6/arch/arm64/boot/dts/sprd/uis8510-1h10-nand.dts

## 3.4 BBA 用户态：/sbin/init → rcS → supplier rcS

当前正式 BBA RootFS 的用户态入口是 `/sbin/init`，不是 SDK Gold Demo 的 `/etc/preinit`。BBA `fs_create` 将 model 的 `inittab`、`rcS`、`rcS.quecopen_rg620ua` 注入最终 filesystem。首烧阶段已经通过一次 `init=/etc/preinit` 导致 Kernel panic 的实机问题，恢复 `init=/sbin/init` 后 New SDK + BBA 3.3.0 正常启动。

代码/证据出处：platform/build/model/M8280/EU/inittab；platform/build/model/M8280/EU/rcS；platform/build/model/M8280/EU/rcS.quecopen_rg620ua；platform/targets/M8280/EU/filesystem/etc/init.d/

### 3.4.1 运行时卷挂载

首次正常启动的 mount 锚点

rcS.quecopen_rg620ua: mounted rootfs_data -> /rootfs_data rcS.quecopen_rg620ua: mounted oem_data -> /oem_data rcS.quecopen_rg620ua: mounted log -> /log rcS.quecopen_rg620ua: mounted prodnv -> /etc/productinfo rcS.quecopen_rg620ua: mounted misc_ro -> /var/run/misc/misc_ro rcS.quecopen_rg620ua: mounted misc_rw -> /var/run/misc/misc_rw rcS.quecopen_rg620ua: mounted misc_rw_bak -> /var/run/misc/misc_rw_bak rcS.quecopen_rg620ua: ubivol_link done

System SquashFS 是编译时固定镜像；rootfs_data、oem_data、log 等是运行时可写卷；misc_ro/misc_rw/misc_rw_bak 在 PAC 中先写入 BBA 生成的 UBIFS 初始镜像，启动后作为三个独立 UBI Volume 挂载。

因此“刷机完成”不等于“所有运行时数据已经产生”。PAC 负责写入固定镜像、初始化指定 UBIFS、清空若干运行时卷并建立当前分区布局；后续用户态服务再在可写卷内产生运行数据。

### 3.4.2 BBA RootFS 与 SDK Demo RootFS 的关系

SDK OpenWrt Package 系统仍负责生成 supplier runtime，但 BBA 不把 SDK `root-unisoc` 整体作为产品 RootFS。`supplier_fs_bin` 选择性抽取 SDK 资源到 BBA `FS_TG_PATH`，再叠加 BBA apps/modules/model filesystem，最后由 BBA 重新生成 `root.squashfs`。

最终 RootFS 形成关系

SDK package / staging root ↓ supplier_fs_bin（选择性抽取） BBA FS_TG_PATH = platform/targets/M8280/EU/filesystem + public/private apps + modules + model overlay ↓ mksquashfs4 BBA root.squashfs ↓ build_fw_pack root-sign.squashfs → PAC System → UBI system ID19

## 3.5 全流程总图

图 1  M8280 全量刷机与启动主链

主链可以归纳为：BBA/SDK 构建体系生成并打包 PAC；QFlash 将设备从正常 AT 模式切到下载模式并装载 FDL/FDL2；FDL2 根据当前分区表处理 raw MTD 与 ubipac/UBI Volume；完成全部镜像与擦除操作后 QFlash 触发 Reset；设备重新经过早期安全启动链和 U-Boot；U-Boot attach ubipac 并选择 Normal boot；Kernel 从 system ID19 挂载 SquashFS；`/sbin/init` 启动 BBA rcS，最终进入产品用户态。

文档结论 当前全量 PAC 同时覆盖下载 loader、raw NAND 启动/安全区域和 ubipac 内 UBI Volume；FDL2 是下载阶段真正执行 repartition/erase/write 的设备侧环境；Reset 后系统从新写入的 raw boot chain 与 UBI system 重新启动，并由 BBA `/sbin/init → rcS → rcS.quecopen_rg620ua` 进入产品用户态。