M8280 / v610

config.bba 预研变更说明与完整追溯清单

原始 M8280 → 当前 M8280，结合 M7750 / M7350 成熟 MiFi 基线四方对比

| 文档状态 | 预研阶段配置说明（非正式产品需求基线） |
| --- | --- |
| 统计日期 | 2026-08-20 |
| 原始有效配置项 | 1,256 |
| 当前有效配置项 | 1,485 |
| 原始→当前差异 | 491 项 |
| 四方共同/等效基线 | 430 项（396 严格一致 + 34 功能等效一致） |

重要说明：当前尚未下发正式产品需求。现阶段配置以 M7750/M7350 等成熟 MiFi 为参考进行预研对齐，并结合 M8280 已确认硬件、v610 平台适配状态及编译问题做必要调整。文档中的“当前开启/关闭”不等同于最终产品需求。

# 1. 文档目的与判定原则

本文用于回答两个问题：一是原始 M8280 config.bba 到当前预研配置究竟改了什么；二是每个变化属于硬件确定项、成熟 MiFi 基线继承、配置联动、平台适配、临时绕过还是仍待确认。

源配置：bba_3_0_platform/platform/build/model/M8280/EU/config.bba。

当前配置：4build/platform/build/model/M8280/EU/config.bba。

成熟 MiFi 参考：3.2.2 分支 M7750/EU 与 M7350/EU config.bba。

MISSING 与显式 OFF 在“功能未启用”层面可能等效，但在完整追溯表中仍保留原始表达。

凡无硬件证据、无平台证据且无正式需求支持的配置，不写成最终产品结论。

# 2. 差异统计与四方对比结论

| 维度 | 数量 | 解释 |
| --- | --- | --- |
| 打开 | 25 | 原始未启用/关闭，当前启用 |
| 关闭 | 23 | 原始启用，当前关闭 |
| 修改值 | 12 | 同一配置项取值变化 |
| 新增 | 330 | 当前分支新增显式配置项/值 |
| 删除 | 101 | 原始显式项在当前配置中不再出现 |
| 总计 | 491 | 不等于491次人工功能决策 |

四方来源统计：

| 来源分类 | 数量 |
| --- | --- |
| M7750/M7350严格一致 | 396 |
| M7750/M7350功能等效一致 | 34 |
| M8280独立差异 | 28 |
| 跟随M7750 | 23 |
| 跟随M7350 | 5 |
| M8280独立功能差异 | 4 |
| 功能上跟随M7750 | 1 |

结论：491 项差异中有 430 项与两个成熟 MiFi 机型严格一致或功能等效，说明当前工作主线确实是将原始偏 CPE/ODU 的 M8280 配置迁移到成熟 MiFi 软件基线；其余 61 项需要结合 M8280 硬件、v610 平台或 bring-up 状态单独解释。

# 3. 状态标签定义

| 状态 | 含义 |
| --- | --- |
| 确定-硬件 | 由M8280实物硬件事实决定，如256MiB NAND、无屏、无SD。 |
| 确定-平台 | 由UIS8510/RG258UB平台身份决定。 |
| 预研MiFi基线 | 当前无正式需求，先参考M7750/M7350成熟MiFi配置。 |
| 配置联动 | 父宏/Config.in/Data Model展开造成的显式子项或默认值变化，非独立功能决策。 |
| 软件依赖 | 由当前v610/develop软件依赖链带入。 |
| 适配中 | 宏已开启以进入构建/适配路径，但功能尚未完整闭环。 |
| 临时关闭 | 因尚未适配或编译阻塞，预研阶段先关闭；后续需恢复评估。 |
| 临时-Wi-Fi基线 | 用于拉通Wi-Fi软件链，不能解读为最终芯片/频段/规格。 |
| 临时-Wi-Fi探索 | M7750/M7350不能共同解释的AX/6G/160MHz/TWT等探索配置。 |
| 预研裁剪 | 从原CPE/ODU能力中按MiFi基线暂时收敛；不是正式需求裁决。 |
| 待正式需求 | 成熟MiFi基线存在分歧或产品策略未定，等待正式需求。 |
| 待技术确认 | 需要进一步确认平台实现/镜像组织/驱动机制，当前不强行解释。 |
| 临时-调试 | 仅用于bring-up问题定位。 |

# 4. 关键变更组说明

## 4.1 存储与硬件确定项

256 MiB SPI NAND、128 KiB PEB、无屏、无SD属于已确认硬件事实。这些配置不应被描述为“因为跟随M7750”而修改，即使数值恰好与某个成熟机型相同。

| 宏 | 原始 | 当前 | 定性 |
| --- | --- | --- | --- |
| INCLUDE_FLASH_256M | OFF | ON | 确定-硬件 |
| INCLUDE_FLASH_512M | ON | OFF | 确定-硬件 |
| INCLUDE_MIFI_SCREEN | MISSING | OFF | 确定-硬件 |
| INCLUDE_MIFI_SD | MISSING | OFF | 确定-硬件 |
| MTD_BLOCK_SIZE | VALUE="0x40000" | VALUE="0x20000" | 确定-硬件 |

## 4.2 MiFi产品形态

原始M8280配置偏CPE/ODU。预研阶段先打开MiFi、Portable App、Tether、充电/功耗/飞行模式等成熟MiFi框架；正式功能集合仍待需求下发。

| 宏 | 原始 | 当前 | 定性 |
| --- | --- | --- | --- |
| INCLUDE_MIFI | OFF | ON | 预研MiFi基线 |
| INCLUDE_MIFI_AIRPLANE | MISSING | ON | 预研MiFi基线 |
| INCLUDE_MIFI_CHARGE | MISSING | ON | 预研MiFi基线 |
| INCLUDE_MIFI_POWERMODE | MISSING | ON | 预研MiFi基线 |
| INCLUDE_PORTABLE_APP | OFF | ON | 预研MiFi基线 |
| INCLUDE_TETHER_APP | MISSING | ON | 预研MiFi基线 |
| INCLUDE_TPLINK_LOGIN_DOMAIN | VALUE="tplinkmodem.net" | VALUE="tplinkmifi.net" | 预研MiFi基线 |

## 4.3 LTE/MBB与RIL

LTEWAN/NR5G与MiFi蜂窝能力进入预研；RIL宏打开是为了进入构建链并暴露平台适配问题，当前UIS8510 RIL后端仍未正式闭环。

| 宏 | 原始 | 当前 | 定性 |
| --- | --- | --- | --- |
| INCLUDE_LTEWAN | OFF | ON | 预研MiFi基线 |
| INCLUDE_LTEWAN_TECH_NR5G | MISSING | ON | 确定-平台 |
| INCLUDE_LTE_RIL | MISSING | ON | 适配中 |
| INCLUDE_LTE_RIL_QUECTEL | MISSING | ON | 适配中 |
| INCLUDE_LTE_SEARCH_BAND | MISSING | ON | 预研MiFi基线 |
| INCLUDE_LTE_SEARCH_NET | MISSING | ON | 预研MiFi基线 |
| INCLUDE_LTE_USE_PROFILE_ID | MISSING | ON | 预研MiFi基线 |
| INCLUDE_LTE_WIFI_COEX | MISSING | OFF | 临时关闭 |

## 4.4 MEM_SHRINK

当前最终状态为ON。Bring-up过程中曾为隔离编译问题临时关闭，相关MEM_SHRINK编译问题处理后重新开启；最终台账以当前config.bba为准。

| 宏 | 原始 | 当前 | 定性 |
| --- | --- | --- | --- |
| INCLUDE_MEM_SHRINK | OFF | ON | 预研MiFi基线 |

## 4.5 APP VPN与VPN主框架

VPN主框架/OpenVPN仍保留；APP VPN Client/Server因APP尚未适配且开启后触发编译错误而暂关。WireGuard也处于专项适配尚未恢复的临时关闭状态。

| 宏 | 原始 | 当前 | 定性 |
| --- | --- | --- | --- |
| INCLUDE_APP_VPN_CLIENT | MISSING | OFF | 临时关闭 |
| INCLUDE_APP_VPN_SERVER | MISSING | OFF | 临时关闭 |
| INCLUDE_VPN_CLIENT | OFF | ON | 预研MiFi基线 |
| INCLUDE_VPN_CLIENT_OPENVPN | MISSING | ON | 预研MiFi基线 |
| INCLUDE_VPN_CLIENT_WIREGUARD | MISSING | OFF | 临时关闭 |
| INCLUDE_VPN_OPENVPN_DCO | OFF | ON | 预研MiFi基线 |

## 4.6 Wi-Fi

Wi-Fi总开关是MiFi预研必须进入的路径，但当前QCA、AX、6GHz、160MHz、DFS、TWT、2x2、32 STA、wlan0/1/2等均不可视为最终硬件规格。其中QCA/双频/32STA等较多取值跟随M7750，AX部分更接近M7350，而6GHz/160MHz/TWT等并非两个成熟MiFi共同基线。

| 宏 | 原始 | 当前 | 定性 |
| --- | --- | --- | --- |
| INCLUDE_WIFI | OFF | ON | 临时-Wi-Fi基线 |
| INCLUDE_WIFI_160MHZ | MISSING | ON | 临时-Wi-Fi探索 |
| INCLUDE_WIFI_6G | MISSING | ON | 临时-Wi-Fi探索 |
| INCLUDE_WIFI_AX | MISSING | ON | 临时-Wi-Fi探索 |
| INCLUDE_WIFI_AX_5G | MISSING | ON | 临时-Wi-Fi探索 |
| INCLUDE_WIFI_DFS | MISSING | ON | 临时-Wi-Fi探索 |
| INCLUDE_WIFI_DUALBAND | MISSING | ON | 临时-Wi-Fi基线 |
| INCLUDE_WIFI_MAX_STA_32 | MISSING | ON | 临时-Wi-Fi基线 |
| INCLUDE_WIFI_QCA | MISSING | ON | 临时-Wi-Fi基线 |
| INCLUDE_WIFI_TWT | MISSING | ON | 临时-Wi-Fi探索 |
| QCA_A_BAND_MIMO_NUM | MISSING | VALUE=2 | 临时-Wi-Fi基线 |
| QCA_G_BAND_MIMO_NUM | MISSING | VALUE=2 | 临时-Wi-Fi基线 |
| WIFI_QCA_6G | MISSING | ON | 临时-Wi-Fi探索 |

## 4.7 Ethernet/LAN/WAN

原始配置包含EN8811H、Ethernet WAN、LAN/WAN复用和物理LAN。当前预研阶段尚未完成M8280物理Ethernet硬件/驱动确认，因此暂关该链路；最终LAN/EWAN方案仍待后续硬件及需求。

| 宏 | 原始 | 当前 | 定性 |
| --- | --- | --- | --- |
| INCLUDE_EN8811H_PHY | ON | OFF | 临时关闭 |
| INCLUDE_ETHERNET_LAN_WAN_REUSE | ON | OFF | 临时关闭 |
| INCLUDE_ETHERNET_WAN | ON | OFF | 临时关闭 |
| INCLUDE_REAL_NAME_LAN_NUM | VALUE=1 | VALUE=0 | 临时关闭 |
| INCLUDE_REAL_NAME_LAN_ROOT | VALUE="eth0" | VALUE="ethX" | 临时关闭 |
| WEB_INCLUDE_MULTI_EWAN | ON | OFF | 临时关闭 |

## 4.8 CWMP/TR-069/TR-143及传统CPE能力

CWMP、TR111/TR143、SNMP、RIP、ALG、IPsec、PPTP/L2TP、部分WAN绑定等从原CPE/ODU基线退出当前MiFi bring-up。大量子宏“删除”是父功能与配置树变化的联动结果，不是逐项人工删除。

| 宏 | 原始 | 当前 | 定性 |
| --- | --- | --- | --- |
| INCLUDE_ALG | ON | OFF | 预研裁剪 |
| INCLUDE_CWMP | ON | OFF | 预研裁剪 |
| INCLUDE_IPSEC | ON | OFF | 预研裁剪 |
| INCLUDE_L2TP | ON | OFF | 预研裁剪 |
| INCLUDE_PPTP | ON | OFF | 预研裁剪 |
| INCLUDE_RIP | ON | OFF | 预研裁剪 |
| INCLUDE_SNMP | ON | OFF | 预研裁剪 |
| INCLUDE_TR069_ACSURL_FROM_DHCP | ON | MISSING | 预研裁剪 |
| INCLUDE_TR111_PART1 | ON | MISSING | 预研裁剪 |
| INCLUDE_TR111_PART2 | ON | MISSING | 预研裁剪 |
| INCLUDE_TR143 | ON | MISSING | 预研裁剪 |

## 4.9 基础库/安全与调试

MbedTLS、SQLite属于当前v610/develop软件依赖；Core Dump相关配置属于bring-up调试增强，量产阶段需重新评估。

| 宏 | 原始 | 当前 | 定性 |
| --- | --- | --- | --- |
| INCLUDE_MBEDTLS | OFF | ON | 软件依赖 |
| INCLUDE_MBEDTLS_VER_2_16 | MISSING | ON | 软件依赖 |
| INCLUDE_SQLITE | OFF | ON | 软件依赖 |
| INCLUDE_SQLITE_VER | MISSING | VALUE="3530200" | 软件依赖 |
| INCLUDE_CORE_DUMP_COUNT | MISSING | VALUE=3 | 临时-调试 |
| INCLUDE_CORE_DUMP_CTRL | MISSING | ON | 临时-调试 |
| INCLUDE_CORE_DUMP_DEBUG | OFF | ON | 临时-调试 |
| INCLUDE_CORE_DUMP_SIZE | VALUE="8" | VALUE="unlimited" | 临时-调试 |

# 5. 61项重点差异：四方证据与人工归因

以下61项不能仅用“M7750/M7350共同基线”概括。表中保留四方值，并结合当前已知硬件、平台与bring-up事实给出定性。凡证据不足的项明确标记为“待正式需求/待技术确认”。

| # | 宏 | 当前 | M7750 | M7350 | 四方来源 | 定性 | 处理理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 99 | INCLUDE_APP_VPN_CLIENT | OFF | ON | ON | M8280独立差异 | 临时关闭 | APP体系尚未适配；开启APP VPN触发编译错误，预研阶段先关闭以打通整体构建链，后续需恢复评估。 |
| 100 | INCLUDE_APP_VPN_SERVER | OFF | ON | ON | M8280独立差异 | 临时关闭 | APP体系尚未适配；开启APP VPN触发编译错误，预研阶段先关闭以打通整体构建链，后续需恢复评估。 |
| 166 | INCLUDE_FLASH_256M | ON | ON | OFF | 跟随M7750 | 确定-硬件 | M8280实物SPI NAND容量为256 MiB；该项由硬件事实决定，不因老MiFi基线而定。 |
| 191 | INCLUDE_KEEP_IMS_ON | OFF | MISSING | ON | 功能上跟随M7750 | 待正式需求 | 成熟MiFi基线存在差异；当前未启用KEEP_IMS_ON，IMS保持策略待平台/正式需求确认。 |
| 204 | INCLUDE_LTEWAN_TECH_NR5G | ON | OFF | OFF | M8280独立差异 | 确定-平台 | M8280采用UIS8510/RG258UB NR RedCap平台，预研LTEWAN需进入NR5G技术路径。 |
| 238 | INCLUDE_LTE_WIFI_COEX | OFF | ON | ON | M8280独立差异 | 临时关闭 | M7750/M7350均开启LTE-Wi-Fi共存，但M8280 Wi-Fi本身尚未完成硬件适配，当前暂关等待共存机制适配。 |
| 242 | INCLUDE_MBEDTLS | ON | MISSING | MISSING | M8280独立差异 | 软件依赖 | 当前v610/develop MiFi/LTE用户态软件链需要该基础库/版本，属于软件依赖而非独立产品功能。 |
| 243 | INCLUDE_MBEDTLS_VER_2_16 | ON | MISSING | MISSING | M8280独立差异 | 软件依赖 | 当前v610/develop MiFi/LTE用户态软件链需要该基础库/版本，属于软件依赖而非独立产品功能。 |
| 248 | INCLUDE_MIFI_4GDEVICE | OFF | ON | ON | M8280独立差异 | 确定-平台 | 当前平台不是传统4G-only MiFi，未沿用老MiFi的4GDEVICE标识。 |
| 256 | INCLUDE_MIFI_SCREEN | OFF | ON | ON | M8280独立差异 | 确定-硬件 | M8280实物无屏幕，关闭屏幕能力是已确认硬件约束。 |
| 257 | INCLUDE_MIFI_SD | OFF | ON | ON | M8280独立差异 | 确定-硬件 | M8280实物无SD卡，关闭SD能力是已确认硬件约束。 |
| 281 | INCLUDE_QUECTEL_EG120K | OFF | ON | OFF | 跟随M7350 | 确定-平台 | 当前模块为RG258UB而非EG120K，旧模块专用宏保持关闭。 |
| 291 | INCLUDE_REAL_NAME_PREFIX_WL_5G | VALUE="" | VALUE="" | MISSING | 跟随M7750 | 临时-Wi-Fi基线 | 参考成熟MiFi（主要M7750）拉通Wi-Fi软件编译路径；QCA/接口名/MIMO/STA等均未经过M8280最终硬件确认。 |
| 292 | INCLUDE_REAL_NAME_PREFIX_WL_6G | VALUE="" | MISSING | MISSING | M8280独立差异 | 临时-Wi-Fi探索 | 当前为拉通develop Wi-Fi配置体系的探索配置；不代表M8280最终支持6GHz/160MHz/AX/DFS/TWT或对应接口。 |
| 294 | INCLUDE_REAL_NAME_WL_2G_RADIO | VALUE="wifi0" | VALUE="wifi0" | VALUE="radio0" | 跟随M7750 | 临时-Wi-Fi基线 | 参考成熟MiFi（主要M7750）拉通Wi-Fi软件编译路径；QCA/接口名/MIMO/STA等均未经过M8280最终硬件确认。 |
| 304 | INCLUDE_REAL_NAME_WL_5G_BACKHAUL_R1 | VALUE="" | VALUE="" | MISSING | 跟随M7750 | 临时-Wi-Fi基线 | 参考成熟MiFi（主要M7750）拉通Wi-Fi软件编译路径；QCA/接口名/MIMO/STA等均未经过M8280最终硬件确认。 |
| 305 | INCLUDE_REAL_NAME_WL_5G_BACKHAUL_R2 | VALUE="" | VALUE="" | MISSING | 跟随M7750 | 临时-Wi-Fi基线 | 参考成熟MiFi（主要M7750）拉通Wi-Fi软件编译路径；QCA/接口名/MIMO/STA等均未经过M8280最终硬件确认。 |
| 306 | INCLUDE_REAL_NAME_WL_5G_BHSTA | VALUE="" | VALUE="" | MISSING | 跟随M7750 | 临时-Wi-Fi基线 | 参考成熟MiFi（主要M7750）拉通Wi-Fi软件编译路径；QCA/接口名/MIMO/STA等均未经过M8280最终硬件确认。 |
| 307 | INCLUDE_REAL_NAME_WL_5G_CONFIGAP | VALUE="" | VALUE="" | MISSING | 跟随M7750 | 临时-Wi-Fi基线 | 参考成熟MiFi（主要M7750）拉通Wi-Fi软件编译路径；QCA/接口名/MIMO/STA等均未经过M8280最终硬件确认。 |
| 308 | INCLUDE_REAL_NAME_WL_5G_GEUST1 | VALUE="" | VALUE="" | MISSING | 跟随M7750 | 临时-Wi-Fi基线 | 参考成熟MiFi（主要M7750）拉通Wi-Fi软件编译路径；QCA/接口名/MIMO/STA等均未经过M8280最终硬件确认。 |
| 309 | INCLUDE_REAL_NAME_WL_5G_GEUST2 | VALUE="" | VALUE="" | MISSING | 跟随M7750 | 临时-Wi-Fi基线 | 参考成熟MiFi（主要M7750）拉通Wi-Fi软件编译路径；QCA/接口名/MIMO/STA等均未经过M8280最终硬件确认。 |
| 310 | INCLUDE_REAL_NAME_WL_5G_GEUST3 | VALUE="" | VALUE="" | MISSING | 跟随M7750 | 临时-Wi-Fi基线 | 参考成熟MiFi（主要M7750）拉通Wi-Fi软件编译路径；QCA/接口名/MIMO/STA等均未经过M8280最终硬件确认。 |
| 311 | INCLUDE_REAL_NAME_WL_5G_MAIN | VALUE="wlan1" | VALUE="wlan1" | MISSING | 跟随M7750 | 临时-Wi-Fi基线 | 参考成熟MiFi（主要M7750）拉通Wi-Fi软件编译路径；QCA/接口名/MIMO/STA等均未经过M8280最终硬件确认。 |
| 312 | INCLUDE_REAL_NAME_WL_5G_RADIO | VALUE="wifi1" | VALUE="wifi1" | MISSING | 跟随M7750 | 临时-Wi-Fi基线 | 参考成熟MiFi（主要M7750）拉通Wi-Fi软件编译路径；QCA/接口名/MIMO/STA等均未经过M8280最终硬件确认。 |
| 313 | INCLUDE_REAL_NAME_WL_5G_WDS | VALUE="" | VALUE="" | MISSING | 跟随M7750 | 临时-Wi-Fi基线 | 参考成熟MiFi（主要M7750）拉通Wi-Fi软件编译路径；QCA/接口名/MIMO/STA等均未经过M8280最终硬件确认。 |
| 314 | INCLUDE_REAL_NAME_WL_6G_BACKHAUL_R1 | VALUE="" | MISSING | MISSING | M8280独立差异 | 临时-Wi-Fi探索 | 当前为拉通develop Wi-Fi配置体系的探索配置；不代表M8280最终支持6GHz/160MHz/AX/DFS/TWT或对应接口。 |
| 315 | INCLUDE_REAL_NAME_WL_6G_BACKHAUL_R2 | VALUE="" | MISSING | MISSING | M8280独立差异 | 临时-Wi-Fi探索 | 当前为拉通develop Wi-Fi配置体系的探索配置；不代表M8280最终支持6GHz/160MHz/AX/DFS/TWT或对应接口。 |
| 316 | INCLUDE_REAL_NAME_WL_6G_BHSTA | VALUE="" | MISSING | MISSING | M8280独立差异 | 临时-Wi-Fi探索 | 当前为拉通develop Wi-Fi配置体系的探索配置；不代表M8280最终支持6GHz/160MHz/AX/DFS/TWT或对应接口。 |
| 317 | INCLUDE_REAL_NAME_WL_6G_CONFIGAP | VALUE="" | MISSING | MISSING | M8280独立差异 | 临时-Wi-Fi探索 | 当前为拉通develop Wi-Fi配置体系的探索配置；不代表M8280最终支持6GHz/160MHz/AX/DFS/TWT或对应接口。 |
| 318 | INCLUDE_REAL_NAME_WL_6G_GEUST1 | VALUE="" | MISSING | MISSING | M8280独立差异 | 临时-Wi-Fi探索 | 当前为拉通develop Wi-Fi配置体系的探索配置；不代表M8280最终支持6GHz/160MHz/AX/DFS/TWT或对应接口。 |
| 319 | INCLUDE_REAL_NAME_WL_6G_GEUST2 | VALUE="" | MISSING | MISSING | M8280独立差异 | 临时-Wi-Fi探索 | 当前为拉通develop Wi-Fi配置体系的探索配置；不代表M8280最终支持6GHz/160MHz/AX/DFS/TWT或对应接口。 |
| 320 | INCLUDE_REAL_NAME_WL_6G_GEUST3 | VALUE="" | MISSING | MISSING | M8280独立差异 | 临时-Wi-Fi探索 | 当前为拉通develop Wi-Fi配置体系的探索配置；不代表M8280最终支持6GHz/160MHz/AX/DFS/TWT或对应接口。 |
| 321 | INCLUDE_REAL_NAME_WL_6G_MAIN | VALUE="wlan2" | MISSING | MISSING | M8280独立差异 | 临时-Wi-Fi探索 | 当前为拉通develop Wi-Fi配置体系的探索配置；不代表M8280最终支持6GHz/160MHz/AX/DFS/TWT或对应接口。 |
| 322 | INCLUDE_REAL_NAME_WL_6G_RADIO | VALUE="wifi2" | MISSING | MISSING | M8280独立差异 | 临时-Wi-Fi探索 | 当前为拉通develop Wi-Fi配置体系的探索配置；不代表M8280最终支持6GHz/160MHz/AX/DFS/TWT或对应接口。 |
| 323 | INCLUDE_REAL_NAME_WL_6G_WDS | VALUE="" | MISSING | MISSING | M8280独立差异 | 临时-Wi-Fi探索 | 当前为拉通develop Wi-Fi配置体系的探索配置；不代表M8280最终支持6GHz/160MHz/AX/DFS/TWT或对应接口。 |
| 342 | INCLUDE_SINGLE_LTEIMAGE | OFF | ON | ON | M8280独立差异 | 待技术确认 | M7750/M7350均启用而M8280关闭；需后续结合v610/RG258UB modem image组织方式确认，当前不强行解释。 |
| 345 | INCLUDE_SMS_REPLACE | OFF | ON | OFF | 跟随M7350 | 待正式需求 | M7750与M7350对SMS Replace配置不同；当前暂关，待正式SMS需求确认。 |
| 348 | INCLUDE_SQLITE | ON | MISSING | MISSING | M8280独立差异 | 软件依赖 | 当前v610/develop MiFi/LTE用户态软件链需要该基础库/版本，属于软件依赖而非独立产品功能。 |
| 349 | INCLUDE_SQLITE_VER | VALUE="3530200" | MISSING | MISSING | M8280独立差异 | 软件依赖 | 当前v610/develop MiFi/LTE用户态软件链需要该基础库/版本，属于软件依赖而非独立产品功能。 |
| 381 | INCLUDE_VOLTE_ON_MODEM | OFF | ON | OFF | 跟随M7350 | 待正式需求 | M7750与M7350在VoLTE-on-modem策略上存在差异；当前暂关，待RG258UB语音方案及正式需求确认。 |
| 387 | INCLUDE_VPN_CLIENT_WIREGUARD | OFF | ON | ON | M8280独立差异 | 临时关闭 | WireGuard在成熟MiFi基线中开启，但当前M8280 bring-up尚未恢复专项适配，先关闭；不代表最终产品取消。 |
| 397 | INCLUDE_WIFI_160MHZ | ON | OFF | MISSING | M8280独立功能差异 | 临时-Wi-Fi探索 | 当前为拉通develop Wi-Fi配置体系的探索配置；不代表M8280最终支持6GHz/160MHz/AX/DFS/TWT或对应接口。 |
| 398 | INCLUDE_WIFI_256QAM | ON | ON | MISSING | 跟随M7750 | 临时-Wi-Fi基线 | 参考成熟MiFi（主要M7750）拉通Wi-Fi软件编译路径；QCA/接口名/MIMO/STA等均未经过M8280最终硬件确认。 |
| 400 | INCLUDE_WIFI_6G | ON | OFF | OFF | M8280独立差异 | 临时-Wi-Fi探索 | 当前为拉通develop Wi-Fi配置体系的探索配置；不代表M8280最终支持6GHz/160MHz/AX/DFS/TWT或对应接口。 |
| 401 | INCLUDE_WIFI_6G_HIDE_SSID_WARN | ON | MISSING | MISSING | M8280独立差异 | 临时-Wi-Fi探索 | 当前为拉通develop Wi-Fi配置体系的探索配置；不代表M8280最终支持6GHz/160MHz/AX/DFS/TWT或对应接口。 |
| 402 | INCLUDE_WIFI_6G_NEW_STANDARD | ON | MISSING | MISSING | M8280独立差异 | 临时-Wi-Fi探索 | 当前为拉通develop Wi-Fi配置体系的探索配置；不代表M8280最终支持6GHz/160MHz/AX/DFS/TWT或对应接口。 |
| 409 | INCLUDE_WIFI_AX | ON | OFF | ON | 跟随M7350 | 临时-Wi-Fi探索 | 当前为拉通develop Wi-Fi配置体系的探索配置；不代表M8280最终支持6GHz/160MHz/AX/DFS/TWT或对应接口。 |
| 410 | INCLUDE_WIFI_AX_2_4G | ON | OFF | ON | 跟随M7350 | 临时-Wi-Fi探索 | 当前为拉通develop Wi-Fi配置体系的探索配置；不代表M8280最终支持6GHz/160MHz/AX/DFS/TWT或对应接口。 |
| 411 | INCLUDE_WIFI_AX_5G | ON | OFF | MISSING | M8280独立功能差异 | 临时-Wi-Fi探索 | 当前为拉通develop Wi-Fi配置体系的探索配置；不代表M8280最终支持6GHz/160MHz/AX/DFS/TWT或对应接口。 |
| 421 | INCLUDE_WIFI_DFS | ON | OFF | MISSING | M8280独立功能差异 | 临时-Wi-Fi探索 | 当前为拉通develop Wi-Fi配置体系的探索配置；不代表M8280最终支持6GHz/160MHz/AX/DFS/TWT或对应接口。 |
| 422 | INCLUDE_WIFI_DUALBAND | ON | ON | OFF | 跟随M7750 | 临时-Wi-Fi基线 | 参考成熟MiFi（主要M7750）拉通Wi-Fi软件编译路径；QCA/接口名/MIMO/STA等均未经过M8280最终硬件确认。 |
| 429 | INCLUDE_WIFI_MAX_STA_16 | OFF | OFF | ON | 跟随M7750 | 配置联动 | Wi-Fi父功能展开后由当前配置体系显式记录的未选子项；非独立人工功能决策。 |
| 430 | INCLUDE_WIFI_MAX_STA_32 | ON | ON | OFF | 跟随M7750 | 临时-Wi-Fi基线 | 参考成熟MiFi（主要M7750）拉通Wi-Fi软件编译路径；QCA/接口名/MIMO/STA等均未经过M8280最终硬件确认。 |
| 444 | INCLUDE_WIFI_QCA | ON | ON | OFF | 跟随M7750 | 临时-Wi-Fi基线 | 参考成熟MiFi（主要M7750）拉通Wi-Fi软件编译路径；QCA/接口名/MIMO/STA等均未经过M8280最终硬件确认。 |
| 455 | INCLUDE_WIFI_TWT | ON | MISSING | OFF | M8280独立功能差异 | 临时-Wi-Fi探索 | 当前为拉通develop Wi-Fi配置体系的探索配置；不代表M8280最终支持6GHz/160MHz/AX/DFS/TWT或对应接口。 |
| 471 | QCA_A_BAND_MIMO_NUM | VALUE=2 | VALUE=2 | MISSING | 跟随M7750 | 临时-Wi-Fi基线 | 参考成熟MiFi（主要M7750）拉通Wi-Fi软件编译路径；QCA/接口名/MIMO/STA等均未经过M8280最终硬件确认。 |
| 472 | QCA_G_BAND_MIMO_NUM | VALUE=2 | VALUE=2 | MISSING | 跟随M7750 | 临时-Wi-Fi基线 | 参考成熟MiFi（主要M7750）拉通Wi-Fi软件编译路径；QCA/接口名/MIMO/STA等均未经过M8280最终硬件确认。 |
| 474 | WIFI_5G_DRIVER_NAME | VALUE="" | VALUE="" | MISSING | 跟随M7750 | 临时-Wi-Fi基线 | 参考成熟MiFi（主要M7750）拉通Wi-Fi软件编译路径；QCA/接口名/MIMO/STA等均未经过M8280最终硬件确认。 |
| 484 | WIFI_QCA_2_4G | ON | ON | OFF | 跟随M7750 | 临时-Wi-Fi基线 | 参考成熟MiFi（主要M7750）拉通Wi-Fi软件编译路径；QCA/接口名/MIMO/STA等均未经过M8280最终硬件确认。 |
| 485 | WIFI_QCA_5G | ON | ON | MISSING | 跟随M7750 | 临时-Wi-Fi基线 | 参考成熟MiFi（主要M7750）拉通Wi-Fi软件编译路径；QCA/接口名/MIMO/STA等均未经过M8280最终硬件确认。 |
| 486 | WIFI_QCA_6G | ON | MISSING | MISSING | M8280独立差异 | 临时-Wi-Fi探索 | 当前为拉通develop Wi-Fi配置体系的探索配置；不代表M8280最终支持6GHz/160MHz/AX/DFS/TWT或对应接口。 |

# 附录A：491项完整变更追溯台账

说明：本附录逐项保留原始/当前状态。非61项重点差异的430项统一标注为“M7750/M7350共同基线”，含396项严格一致和34项功能等效一致；其中 MISSING↔OFF 的差别不应被误读为独立功能决策。

| # | 宏/配置项 | 原始 | 当前 | 变更 | 来源 / 定性 | 逐项处理理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DEV2_BRIDGE_MAX_INST | MISSING | VALUE=1 | 新增->VALUE=1 | M7750/M7350共同基线 配置联动 | 随当前MiFi/Wi-Fi Data Model基线生成的实例上限；用于软件模型/编译，不作为最终硬件规格。 |
| 2 | DEV2_DEVICE_X_TP_QOE_FACTOR_MAX_INST | MISSING | VALUE=0 | 新增->VALUE=0 | M7750/M7350共同基线 配置联动 | 随当前MiFi/Wi-Fi Data Model基线生成的实例上限；用于软件模型/编译，不作为最终硬件规格。 |
| 3 | DEV2_DEVICE_X_TP_QOE_MAX_INST | MISSING | VALUE=0 | 新增->VALUE=0 | M7750/M7350共同基线 配置联动 | 随当前MiFi/Wi-Fi Data Model基线生成的实例上限；用于软件模型/编译，不作为最终硬件规格。 |
| 4 | DEV2_MULTIMODE_AP_MAX_INST | MISSING | VALUE=2 | 新增->VALUE=2 | M7750/M7350共同基线 配置联动 | 随当前MiFi/Wi-Fi Data Model基线生成的实例上限；用于软件模型/编译，不作为最终硬件规格。 |
| 5 | DEV2_MULTIMODE_RE_MAX_INST | MISSING | VALUE=2 | 新增->VALUE=2 | M7750/M7350共同基线 配置联动 | 随当前MiFi/Wi-Fi Data Model基线生成的实例上限；用于软件模型/编译，不作为最终硬件规格。 |
| 6 | DEV2_MULTIMODE_ROUTER_MAX_INST | MISSING | VALUE=2 | 新增->VALUE=2 | M7750/M7350共同基线 配置联动 | 随当前MiFi/Wi-Fi Data Model基线生成的实例上限；用于软件模型/编译，不作为最终硬件规格。 |
| 7 | DEV2_STA_X_TP_QOE_FACTOR_MAX_INST | MISSING | VALUE=0 | 新增->VALUE=0 | M7750/M7350共同基线 配置联动 | 随当前MiFi/Wi-Fi Data Model基线生成的实例上限；用于软件模型/编译，不作为最终硬件规格。 |
| 8 | DEV2_STA_X_TP_QOE_MAX_INST | MISSING | VALUE=0 | 新增->VALUE=0 | M7750/M7350共同基线 配置联动 | 随当前MiFi/Wi-Fi Data Model基线生成的实例上限；用于软件模型/编译，不作为最终硬件规格。 |
| 9 | DEV2_TS_ETH_POLICY_MAX_INST | MISSING | VALUE=0 | 新增->VALUE=0 | M7750/M7350共同基线 配置联动 | 随当前MiFi/Wi-Fi Data Model基线生成的实例上限；用于软件模型/编译，不作为最终硬件规格。 |
| 10 | DEV2_TS_POLICY_MAX_INST | MISSING | VALUE=0 | 新增->VALUE=0 | M7750/M7350共同基线 配置联动 | 随当前MiFi/Wi-Fi Data Model基线生成的实例上限；用于软件模型/编译，不作为最终硬件规格。 |
| 11 | DEV2_WIFI_ACL_MAX_INST | MISSING | VALUE=3 | 新增->VALUE=3 | M7750/M7350共同基线 配置联动 | 随当前MiFi/Wi-Fi Data Model基线生成的实例上限；用于软件模型/编译，不作为最终硬件规格。 |
| 12 | DEV2_WIFI_AC_MAX_INST | MISSING | VALUE=56 | 新增->VALUE=56 | M7750/M7350共同基线 配置联动 | 随当前MiFi/Wi-Fi Data Model基线生成的实例上限；用于软件模型/编译，不作为最终硬件规格。 |
| 13 | DEV2_WIFI_APDEV_AP_MAX_INST | MISSING | VALUE=0 | 新增->VALUE=0 | M7750/M7350共同基线 配置联动 | 随当前MiFi/Wi-Fi Data Model基线生成的实例上限；用于软件模型/编译，不作为最终硬件规格。 |
| 14 | DEV2_WIFI_APDEV_ASSOCDEV_MAX_INST | MISSING | VALUE=0 | 新增->VALUE=0 | M7750/M7350共同基线 配置联动 | 随当前MiFi/Wi-Fi Data Model基线生成的实例上限；用于软件模型/编译，不作为最终硬件规格。 |
| 15 | DEV2_WIFI_APDEV_COMPONENT_MAX_INST | MISSING | VALUE=0 | 新增->VALUE=0 | M7750/M7350共同基线 配置联动 | 随当前MiFi/Wi-Fi Data Model基线生成的实例上限；用于软件模型/编译，不作为最终硬件规格。 |
| 16 | DEV2_WIFI_APDEV_ETHASSOCDEV_MAX_INST | MISSING | VALUE=0 | 新增->VALUE=0 | M7750/M7350共同基线 配置联动 | 随当前MiFi/Wi-Fi Data Model基线生成的实例上限；用于软件模型/编译，不作为最终硬件规格。 |
| 17 | DEV2_WIFI_APDEV_ETHERNET_MAX_INST | MISSING | VALUE=0 | 新增->VALUE=0 | M7750/M7350共同基线 配置联动 | 随当前MiFi/Wi-Fi Data Model基线生成的实例上限；用于软件模型/编译，不作为最终硬件规格。 |
| 18 | DEV2_WIFI_APDEV_INTERFACE_MAX_INST | MISSING | VALUE=0 | 新增->VALUE=0 | M7750/M7350共同基线 配置联动 | 随当前MiFi/Wi-Fi Data Model基线生成的实例上限；用于软件模型/编译，不作为最终硬件规格。 |
| 19 | DEV2_WIFI_APDEV_MAX_INST | MISSING | VALUE=0 | 新增->VALUE=0 | M7750/M7350共同基线 配置联动 | 随当前MiFi/Wi-Fi Data Model基线生成的实例上限；用于软件模型/编译，不作为最终硬件规格。 |
| 20 | DEV2_WIFI_APDEV_MEMSTATUS_MAX_INST | MISSING | VALUE=0 | 新增->VALUE=0 | M7750/M7350共同基线 配置联动 | 随当前MiFi/Wi-Fi Data Model基线生成的实例上限；用于软件模型/编译，不作为最终硬件规格。 |
| 21 | DEV2_WIFI_APDEV_QOE_MAX_INST | MISSING | VALUE=0 | 新增->VALUE=0 | M7750/M7350共同基线 配置联动 | 随当前MiFi/Wi-Fi Data Model基线生成的实例上限；用于软件模型/编译，不作为最终硬件规格。 |
| 22 | DEV2_WIFI_APDEV_RADIO_MAX_INST | MISSING | VALUE=0 | 新增->VALUE=0 | M7750/M7350共同基线 配置联动 | 随当前MiFi/Wi-Fi Data Model基线生成的实例上限；用于软件模型/编译，不作为最终硬件规格。 |
| 23 | DEV2_WIFI_APDEV_STATS_MAX_INST | MISSING | VALUE=0 | 新增->VALUE=0 | M7750/M7350共同基线 配置联动 | 随当前MiFi/Wi-Fi Data Model基线生成的实例上限；用于软件模型/编译，不作为最终硬件规格。 |
| 24 | DEV2_WIFI_APDEV_STEHISTORY_MAX_INST | MISSING | VALUE=0 | 新增->VALUE=0 | M7750/M7350共同基线 配置联动 | 随当前MiFi/Wi-Fi Data Model基线生成的实例上限；用于软件模型/编译，不作为最终硬件规格。 |
| 25 | DEV2_WIFI_APDEV_STESTATS_MAX_INST | MISSING | VALUE=0 | 新增->VALUE=0 | M7750/M7350共同基线 配置联动 | 随当前MiFi/Wi-Fi Data Model基线生成的实例上限；用于软件模型/编译，不作为最终硬件规格。 |
| 26 | DEV2_WIFI_APDEV_WPS_MAX_INST | MISSING | VALUE=0 | 新增->VALUE=0 | M7750/M7350共同基线 配置联动 | 随当前MiFi/Wi-Fi Data Model基线生成的实例上限；用于软件模型/编译，不作为最终硬件规格。 |
| 27 | DEV2_WIFI_AP_MAX_INST | MISSING | VALUE=3 | 新增->VALUE=3 | M7750/M7350共同基线 配置联动 | 随当前MiFi/Wi-Fi Data Model基线生成的实例上限；用于软件模型/编译，不作为最终硬件规格。 |
| 28 | DEV2_WIFI_ASSOC_DEV_MAX_INST | MISSING | VALUE=96 | 新增->VALUE=96 | M7750/M7350共同基线 配置联动 | 随当前MiFi/Wi-Fi Data Model基线生成的实例上限；用于软件模型/编译，不作为最终硬件规格。 |
| 29 | DEV2_WIFI_ASSOC_DEV_STAT_MAX_INST | MISSING | VALUE=96 | 新增->VALUE=96 | M7750/M7350共同基线 配置联动 | 随当前MiFi/Wi-Fi Data Model基线生成的实例上限；用于软件模型/编译，不作为最终硬件规格。 |
| 30 | DEV2_WIFI_CONTROLFUNCTION_MAX_INST | MISSING | VALUE=3 | 新增->VALUE=3 | M7750/M7350共同基线 配置联动 | 随当前MiFi/Wi-Fi Data Model基线生成的实例上限；用于软件模型/编译，不作为最终硬件规格。 |
| 31 | DEV2_WIFI_DE_ASSOC_DATA_MAX_INST | MISSING | VALUE=0 | 新增->VALUE=0 | M7750/M7350共同基线 配置联动 | 随当前MiFi/Wi-Fi Data Model基线生成的实例上限；用于软件模型/编译，不作为最终硬件规格。 |
| 32 | DEV2_WIFI_DE_BACKHAUL_STA_MAX_INST | MISSING | VALUE=0 | 新增->VALUE=0 | M7750/M7350共同基线 配置联动 | 随当前MiFi/Wi-Fi Data Model基线生成的实例上限；用于软件模型/编译，不作为最终硬件规格。 |
| 33 | DEV2_WIFI_DE_BSS_MAX_INST | MISSING | VALUE=0 | 新增->VALUE=0 | M7750/M7350共同基线 配置联动 | 随当前MiFi/Wi-Fi Data Model基线生成的实例上限；用于软件模型/编译，不作为最终硬件规格。 |
| 34 | DEV2_WIFI_DE_CAP_MAX_INST | MISSING | VALUE=0 | 新增->VALUE=0 | M7750/M7350共同基线 配置联动 | 随当前MiFi/Wi-Fi Data Model基线生成的实例上限；用于软件模型/编译，不作为最终硬件规格。 |
| 35 | DEV2_WIFI_DE_CAP_PROF_MAX_INST | MISSING | VALUE=0 | 新增->VALUE=0 | M7750/M7350共同基线 配置联动 | 随当前MiFi/Wi-Fi Data Model基线生成的实例上限；用于软件模型/编译，不作为最终硬件规格。 |
| 36 | DEV2_WIFI_DE_CHANNEL_SCAN_MAX_INST | MISSING | VALUE=0 | 新增->VALUE=0 | M7750/M7350共同基线 配置联动 | 随当前MiFi/Wi-Fi Data Model基线生成的实例上限；用于软件模型/编译，不作为最终硬件规格。 |
| 37 | DEV2_WIFI_DE_CUROPCLASSPROF_MAX_INST | MISSING | VALUE=0 | 新增->VALUE=0 | M7750/M7350共同基线 配置联动 | 随当前MiFi/Wi-Fi Data Model基线生成的实例上限；用于软件模型/编译，不作为最终硬件规格。 |
| 38 | DEV2_WIFI_DE_DEV_MAX_INST | MISSING | VALUE=0 | 新增->VALUE=0 | M7750/M7350共同基线 配置联动 | 随当前MiFi/Wi-Fi Data Model基线生成的实例上限；用于软件模型/编译，不作为最终硬件规格。 |
| 39 | DEV2_WIFI_DE_DISASSOC_DATA_MAX_INST | MISSING | VALUE=0 | 新增->VALUE=0 | M7750/M7350共同基线 配置联动 | 随当前MiFi/Wi-Fi Data Model基线生成的实例上限；用于软件模型/编译，不作为最终硬件规格。 |
| 40 | DEV2_WIFI_DE_NEIGHBORBSS_MAX_INST | MISSING | VALUE=0 | 新增->VALUE=0 | M7750/M7350共同基线 配置联动 | 随当前MiFi/Wi-Fi Data Model基线生成的实例上限；用于软件模型/编译，不作为最终硬件规格。 |
| 41 | DEV2_WIFI_DE_OPCLASS_SCAN_MAX_INST | MISSING | VALUE=0 | 新增->VALUE=0 | M7750/M7350共同基线 配置联动 | 随当前MiFi/Wi-Fi Data Model基线生成的实例上限；用于软件模型/编译，不作为最终硬件规格。 |
| 42 | DEV2_WIFI_DE_RADIO_MAX_INST | MISSING | VALUE=0 | 新增->VALUE=0 | M7750/M7350共同基线 配置联动 | 随当前MiFi/Wi-Fi Data Model基线生成的实例上限；用于软件模型/编译，不作为最终硬件规格。 |
| 43 | DEV2_WIFI_DE_SCAN_RESULT_MAX_INST | MISSING | VALUE=0 | 新增->VALUE=0 | M7750/M7350共同基线 配置联动 | 随当前MiFi/Wi-Fi Data Model基线生成的实例上限；用于软件模型/编译，不作为最终硬件规格。 |
| 44 | DEV2_WIFI_DE_STA_MAX_INST | MISSING | VALUE=0 | 新增->VALUE=0 | M7750/M7350共同基线 配置联动 | 随当前MiFi/Wi-Fi Data Model基线生成的实例上限；用于软件模型/编译，不作为最终硬件规格。 |
| 45 | DEV2_WIFI_DE_UNASSOCSTA_MAX_INST | MISSING | VALUE=0 | 新增->VALUE=0 | M7750/M7350共同基线 配置联动 | 随当前MiFi/Wi-Fi Data Model基线生成的实例上限；用于软件模型/编译，不作为最终硬件规格。 |
| 46 | DEV2_WIFI_DIAGNOSTICRESULT_MAX_INST | MISSING | VALUE=128 | 新增->VALUE=128 | M7750/M7350共同基线 配置联动 | 随当前MiFi/Wi-Fi Data Model基线生成的实例上限；用于软件模型/编译，不作为最终硬件规格。 |
| 47 | DEV2_WIFI_ENDPOINT_WPS_MAX_INST | MISSING | VALUE=0 | 新增->VALUE=0 | M7750/M7350共同基线 配置联动 | 随当前MiFi/Wi-Fi Data Model基线生成的实例上限；用于软件模型/编译，不作为最终硬件规格。 |
| 48 | DEV2_WIFI_MACTABLE_MAX_INST | MISSING | VALUE=96 | 新增->VALUE=96 | M7750/M7350共同基线 配置联动 | 随当前MiFi/Wi-Fi Data Model基线生成的实例上限；用于软件模型/编译，不作为最终硬件规格。 |
| 49 | DEV2_WIFI_RADIO_MAX_INST | MISSING | VALUE=3 | 新增->VALUE=3 | M7750/M7350共同基线 配置联动 | 随当前MiFi/Wi-Fi Data Model基线生成的实例上限；用于软件模型/编译，不作为最终硬件规格。 |
| 50 | DEV2_WIFI_SCHEDULE_MAX_INST | MISSING | VALUE=3 | 新增->VALUE=3 | M7750/M7350共同基线 配置联动 | 随当前MiFi/Wi-Fi Data Model基线生成的实例上限；用于软件模型/编译，不作为最终硬件规格。 |
| 51 | DEV2_WIFI_SECURITY_MAX_INST | MISSING | VALUE=3 | 新增->VALUE=3 | M7750/M7350共同基线 配置联动 | 随当前MiFi/Wi-Fi Data Model基线生成的实例上限；用于软件模型/编译，不作为最终硬件规格。 |
| 52 | DEV2_WIFI_SSID_MAX_INST | MISSING | VALUE=3 | 新增->VALUE=3 | M7750/M7350共同基线 配置联动 | 随当前MiFi/Wi-Fi Data Model基线生成的实例上限；用于软件模型/编译，不作为最终硬件规格。 |
| 53 | DEV2_WIFI_WDSBRIDGE_MAX_INST | MISSING | VALUE=0 | 新增->VALUE=0 | M7750/M7350共同基线 配置联动 | 随当前MiFi/Wi-Fi Data Model基线生成的实例上限；用于软件模型/编译，不作为最终硬件规格。 |
| 54 | DEV2_WIFI_WPS_MAX_INST | MISSING | VALUE=3 | 新增->VALUE=3 | M7750/M7350共同基线 配置联动 | 随当前MiFi/Wi-Fi Data Model基线生成的实例上限；用于软件模型/编译，不作为最终硬件规格。 |
| 55 | DEV2_X_PCCWCPE_CONTROL_MAX_INST | MISSING | VALUE=3 | 新增->VALUE=3 | M7750/M7350共同基线 配置联动 | 随当前MiFi/Wi-Fi Data Model基线生成的实例上限；用于软件模型/编译，不作为最终硬件规格。 |
| 56 | INCLUDE_ACSURL_DELIVER_LAN | OFF | MISSING | OFF->删除 | M7750/M7350共同基线 配置联动 | 当前/旧分支Config.in的显式记录方式变化，功能效果均为未启用；与成熟MiFi基线一致或功能等效。 |
| 57 | INCLUDE_ACSURL_FROM_DHCP_LIMIT | OFF | MISSING | OFF->删除 | M7750/M7350共同基线 配置联动 | 当前/旧分支Config.in的显式记录方式变化，功能效果均为未启用；与成熟MiFi基线一致或功能等效。 |
| 58 | INCLUDE_ACS_MULTISSID_HIDE | OFF | MISSING | OFF->删除 | M7750/M7350共同基线 配置联动 | 当前/旧分支Config.in的显式记录方式变化，功能效果均为未启用；与成熟MiFi基线一致或功能等效。 |
| 59 | INCLUDE_ACS_WIFI_CONTROL | MISSING | OFF | 新增->OFF | M7750/M7350共同基线 配置联动 | Wi-Fi父功能展开后由当前配置体系显式记录的未选子项；非独立人工功能决策。 |
| 60 | INCLUDE_ADT_WIFI_COMMON_OPTIMIZATION | MISSING | OFF | 新增->OFF | M7750/M7350共同基线 配置联动 | Wi-Fi父功能展开后由当前配置体系显式记录的未选子项；非独立人工功能决策。 |
| 61 | INCLUDE_AGINET_APP_ADDRESS_RESERVATION | MISSING | OFF | 新增->OFF | M7750/M7350共同基线 配置联动 | 当前/旧分支Config.in的显式记录方式变化，功能效果均为未启用；与成熟MiFi基线一致或功能等效。 |
| 62 | INCLUDE_AGINET_APP_ALG | MISSING | OFF | 新增->OFF | M7750/M7350共同基线 配置联动 | 当前/旧分支Config.in的显式记录方式变化，功能效果均为未启用；与成熟MiFi基线一致或功能等效。 |
| 63 | INCLUDE_AGINET_APP_DFS_ALERT | MISSING | OFF | 新增->OFF | M7750/M7350共同基线 配置联动 | 当前/旧分支Config.in的显式记录方式变化，功能效果均为未启用；与成熟MiFi基线一致或功能等效。 |
| 64 | INCLUDE_AGINET_APP_DHCPSERVER_IPV4 | MISSING | OFF | 新增->OFF | M7750/M7350共同基线 配置联动 | 当前/旧分支Config.in的显式记录方式变化，功能效果均为未启用；与成熟MiFi基线一致或功能等效。 |
| 65 | INCLUDE_AGINET_APP_DMZ | MISSING | OFF | 新增->OFF | M7750/M7350共同基线 配置联动 | 当前/旧分支Config.in的显式记录方式变化，功能效果均为未启用；与成熟MiFi基线一致或功能等效。 |
| 66 | INCLUDE_AGINET_APP_EXTRA_ISP | MISSING | OFF | 新增->OFF | M7750/M7350共同基线 配置联动 | 当前/旧分支Config.in的显式记录方式变化，功能效果均为未启用；与成熟MiFi基线一致或功能等效。 |
| 67 | INCLUDE_AGINET_APP_ISP_INFO | MISSING | OFF | 新增->OFF | M7750/M7350共同基线 配置联动 | 当前/旧分支Config.in的显式记录方式变化，功能效果均为未启用；与成熟MiFi基线一致或功能等效。 |
| 68 | INCLUDE_AGINET_APP_LAN_IP | MISSING | OFF | 新增->OFF | M7750/M7350共同基线 配置联动 | 当前/旧分支Config.in的显式记录方式变化，功能效果均为未启用；与成熟MiFi基线一致或功能等效。 |
| 69 | INCLUDE_AGINET_APP_NETWORK_NAME | MISSING | OFF | 新增->OFF | M7750/M7350共同基线 配置联动 | 当前/旧分支Config.in的显式记录方式变化，功能效果均为未启用；与成熟MiFi基线一致或功能等效。 |
| 70 | INCLUDE_AGINET_APP_PORT_FORWARDING | MISSING | OFF | 新增->OFF | M7750/M7350共同基线 配置联动 | 当前/旧分支Config.in的显式记录方式变化，功能效果均为未启用；与成熟MiFi基线一致或功能等效。 |
| 71 | INCLUDE_AGINET_APP_REBOOT_TIME | MISSING | VALUE=120 | 新增->VALUE=120 | M7750/M7350共同基线 预研MiFi基线 | 四方对比表明当前配置与M7750/M7350成熟MiFi基线严格或功能等效一致；当前预研阶段先继承。 |
| 72 | INCLUDE_AGINET_APP_SPEEDTEST | MISSING | OFF | 新增->OFF | M7750/M7350共同基线 配置联动 | 当前/旧分支Config.in的显式记录方式变化，功能效果均为未启用；与成熟MiFi基线一致或功能等效。 |
| 73 | INCLUDE_AGINET_APP_UPGRADE_TIME | MISSING | VALUE=120 | 新增->VALUE=120 | M7750/M7350共同基线 预研MiFi基线 | 四方对比表明当前配置与M7750/M7350成熟MiFi基线严格或功能等效一致；当前预研阶段先继承。 |
| 74 | INCLUDE_AGINET_APP_UPNP | MISSING | OFF | 新增->OFF | M7750/M7350共同基线 配置联动 | 当前/旧分支Config.in的显式记录方式变化，功能效果均为未启用；与成熟MiFi基线一致或功能等效。 |
| 75 | INCLUDE_AGINET_APP_V2 | MISSING | ON | 新增->ON | M7750/M7350共同基线 预研MiFi基线 | 四方对比显示该开启项来自成熟MiFi common基线；当前仅作为预研配置，正式需求下发后复核。 |
| 76 | INCLUDE_AGINET_APP_WIFI_STABLE_TIME | MISSING | VALUE=120 | 新增->VALUE=120 | M7750/M7350共同基线 临时-Wi-Fi基线 | 当前Wi-Fi尚未完成最终硬件适配；先以成熟MiFi/develop配置拉通软件链，最终规格待确认。 |
| 77 | INCLUDE_AGINET_APP_WIRELESS_TIME | MISSING | VALUE=20 | 新增->VALUE=20 | M7750/M7350共同基线 预研MiFi基线 | 四方对比表明当前配置与M7750/M7350成熟MiFi基线严格或功能等效一致；当前预研阶段先继承。 |
| 78 | INCLUDE_AGINET_APP_WLPWD_CHECK_VER | MISSING | VALUE=0 | 新增->VALUE=0 | M7750/M7350共同基线 预研MiFi基线 | 四方对比表明当前配置与M7750/M7350成熟MiFi基线严格或功能等效一致；当前预研阶段先继承。 |
| 79 | INCLUDE_AGINET_WIFI_PWD_CHECK | MISSING | OFF | 新增->OFF | M7750/M7350共同基线 配置联动 | Wi-Fi父功能展开后由当前配置体系显式记录的未选子项；非独立人工功能决策。 |
| 80 | INCLUDE_ALG | ON | OFF | 关闭 | M7750/M7350共同基线 预研裁剪 | 原始配置含较多CPE/Router能力；当前预研先按成熟MiFi基线裁剪，降低无关模块对bring-up的影响，后续按正式需求复核。 |
| 81 | INCLUDE_ALG_H323 | ON | MISSING | ON->删除 | M7750/M7350共同基线 预研裁剪 | 原始配置含较多CPE/Router能力；当前预研先按成熟MiFi基线裁剪，降低无关模块对bring-up的影响，后续按正式需求复核。 |
| 82 | INCLUDE_ALG_RTSP | ON | MISSING | ON->删除 | M7750/M7350共同基线 预研裁剪 | 原始配置含较多CPE/Router能力；当前预研先按成熟MiFi基线裁剪，降低无关模块对bring-up的影响，后续按正式需求复核。 |
| 83 | INCLUDE_ALG_SIP | ON | MISSING | ON->删除 | M7750/M7350共同基线 预研裁剪 | 原始配置含较多CPE/Router能力；当前预研先按成熟MiFi基线裁剪，降低无关模块对bring-up的影响，后续按正式需求复核。 |
| 84 | INCLUDE_ANATEL_WIRELESS_RULES | MISSING | OFF | 新增->OFF | M7750/M7350共同基线 配置联动 | 当前/旧分支Config.in的显式记录方式变化，功能效果均为未启用；与成熟MiFi基线一致或功能等效。 |
| 85 | INCLUDE_APP_BAN_MODIFY_USERNAME | MISSING | OFF | 新增->OFF | M7750/M7350共同基线 配置联动 | 当前/旧分支Config.in的显式记录方式变化，功能效果均为未启用；与成熟MiFi基线一致或功能等效。 |
| 86 | INCLUDE_APP_BAN_NO_SECURITY | MISSING | OFF | 新增->OFF | M7750/M7350共同基线 配置联动 | 当前/旧分支Config.in的显式记录方式变化，功能效果均为未启用；与成熟MiFi基线一致或功能等效。 |
| 87 | INCLUDE_APP_BAN_ON_BOARDING | MISSING | OFF | 新增->OFF | M7750/M7350共同基线 配置联动 | 当前/旧分支Config.in的显式记录方式变化，功能效果均为未启用；与成熟MiFi基线一致或功能等效。 |
| 88 | INCLUDE_APP_BAN_UPGRADE | MISSING | OFF | 新增->OFF | M7750/M7350共同基线 配置联动 | 当前/旧分支Config.in的显式记录方式变化，功能效果均为未启用；与成熟MiFi基线一致或功能等效。 |
| 89 | INCLUDE_APP_DISTINGUISH_DEVICE_IMAGE | MISSING | OFF | 新增->OFF | M7750/M7350共同基线 配置联动 | 当前/旧分支Config.in的显式记录方式变化，功能效果均为未启用；与成熟MiFi基线一致或功能等效。 |
| 90 | INCLUDE_APP_EASYMESH_SETTINGS | MISSING | OFF | 新增->OFF | M7750/M7350共同基线 配置联动 | 当前/旧分支Config.in的显式记录方式变化，功能效果均为未启用；与成熟MiFi基线一致或功能等效。 |
| 91 | INCLUDE_APP_INTERNET_USER_ACC_READ_ONLY | MISSING | OFF | 新增->OFF | M7750/M7350共同基线 配置联动 | 当前/旧分支Config.in的显式记录方式变化，功能效果均为未启用；与成熟MiFi基线一致或功能等效。 |
| 92 | INCLUDE_APP_IPTV | MISSING | OFF | 新增->OFF | M7750/M7350共同基线 配置联动 | 当前/旧分支Config.in的显式记录方式变化，功能效果均为未启用；与成熟MiFi基线一致或功能等效。 |
| 93 | INCLUDE_APP_LOGIN_PASSWORD_RULE | MISSING | OFF | 新增->OFF | M7750/M7350共同基线 配置联动 | 当前/旧分支Config.in的显式记录方式变化，功能效果均为未启用；与成熟MiFi基线一致或功能等效。 |
| 94 | INCLUDE_APP_SFP_EWAN_COMBO | MISSING | OFF | 新增->OFF | M7750/M7350共同基线 配置联动 | 当前/旧分支Config.in的显式记录方式变化，功能效果均为未启用；与成熟MiFi基线一致或功能等效。 |
| 95 | INCLUDE_APP_SHOW_BRIDGE_WAN | MISSING | OFF | 新增->OFF | M7750/M7350共同基线 配置联动 | 当前/旧分支Config.in的显式记录方式变化，功能效果均为未启用；与成熟MiFi基线一致或功能等效。 |
| 96 | INCLUDE_APP_TMPD_MAX_CLIENT | MISSING | VALUE=10 | 新增->VALUE=10 | M7750/M7350共同基线 预研MiFi基线 | 四方对比表明当前配置与M7750/M7350成熟MiFi基线严格或功能等效一致；当前预研阶段先继承。 |
| 97 | INCLUDE_APP_TMPD_SPECIFIED_MAX_CLIENT | OFF | ON | 打开 | M7750/M7350共同基线 预研MiFi基线 | 当前值与成熟MiFi common基线一致，预研阶段先启用以形成MiFi软件基线；后续按正式需求复核。 |
| 98 | INCLUDE_APP_TOPOLOGY_SAME_WITH_WEB | MISSING | OFF | 新增->OFF | M7750/M7350共同基线 配置联动 | 当前/旧分支Config.in的显式记录方式变化，功能效果均为未启用；与成熟MiFi基线一致或功能等效。 |
| 99 | INCLUDE_APP_VPN_CLIENT | MISSING | OFF | 新增->OFF | M8280独立差异 临时关闭 | APP体系尚未适配；开启APP VPN触发编译错误，预研阶段先关闭以打通整体构建链，后续需恢复评估。 |
| 100 | INCLUDE_APP_VPN_SERVER | MISSING | OFF | 新增->OFF | M8280独立差异 临时关闭 | APP体系尚未适配；开启APP VPN触发编译错误，预研阶段先关闭以打通整体构建链，后续需恢复评估。 |
| 101 | INCLUDE_ARCHER_D5_SPEC | MISSING | OFF | 新增->OFF | M7750/M7350共同基线 配置联动 | 当前/旧分支Config.in的显式记录方式变化，功能效果均为未启用；与成熟MiFi基线一致或功能等效。 |
| 102 | INCLUDE_AUTO_CHANGE_CWMP_INTF | ON | MISSING | ON->删除 | M7750/M7350共同基线 预研裁剪 | 原始配置偏CPE/TR-069管理体系；当前按成熟MiFi基线收敛，相关父/子项退出bring-up，非最终需求结论。 |
| 103 | INCLUDE_AVOID_UPNP_USE_CWMP_PORT | ON | MISSING | ON->删除 | M7750/M7350共同基线 预研裁剪 | 原始配置偏CPE/TR-069管理体系；当前按成熟MiFi基线收敛，相关父/子项退出bring-up，非最终需求结论。 |
| 104 | INCLUDE_AVOID_USE_CWMP_PORT | ON | MISSING | ON->删除 | M7750/M7350共同基线 预研裁剪 | 原始配置偏CPE/TR-069管理体系；当前按成熟MiFi基线收敛，相关父/子项退出bring-up，非最终需求结论。 |
| 105 | INCLUDE_BACKUP_EFS_FACTORY | MISSING | OFF | 新增->OFF | M7750/M7350共同基线 配置联动 | 当前/旧分支Config.in的显式记录方式变化，功能效果均为未启用；与成熟MiFi基线一致或功能等效。 |
| 106 | INCLUDE_CLOUD_FW_AUTO_UPGRADE | ON | OFF | 关闭 | M7750/M7350共同基线 预研裁剪 | 当前值与成熟MiFi common基线一致/等效，预研阶段从原CPE/ODU配置中收敛该能力；非最终需求裁定。 |
| 107 | INCLUDE_CLOUD_FW_AUTO_UPGRADE_BY_DAILY_PUSH | OFF | MISSING | OFF->删除 | M7750/M7350共同基线 配置联动 | 当前/旧分支Config.in的显式记录方式变化，功能效果均为未启用；与成熟MiFi基线一致或功能等效。 |
| 108 | INCLUDE_CLOUD_FW_AUTO_UPGRADE_WEB_APP_HIDE | OFF | MISSING | OFF->删除 | M7750/M7350共同基线 配置联动 | 当前/旧分支Config.in的显式记录方式变化，功能效果均为未启用；与成熟MiFi基线一致或功能等效。 |
| 109 | INCLUDE_CLS_L4_WIFI_PWD_CHECK | MISSING | OFF | 新增->OFF | M7750/M7350共同基线 配置联动 | Wi-Fi父功能展开后由当前配置体系显式记录的未选子项；非独立人工功能决策。 |
| 110 | INCLUDE_CORE_BINDING | MISSING | OFF | 新增->OFF | M7750/M7350共同基线 配置联动 | 当前/旧分支Config.in的显式记录方式变化，功能效果均为未启用；与成熟MiFi基线一致或功能等效。 |
| 111 | INCLUDE_CORE_DUMP_COUNT | MISSING | VALUE=3 | 新增->VALUE=3 | M7750/M7350共同基线 临时-调试 | Bring-up阶段增强Core Dump以便定位崩溃；量产配置需后续重新评估。 |
| 112 | INCLUDE_CORE_DUMP_CTRL | MISSING | ON | 新增->ON | M7750/M7350共同基线 临时-调试 | Bring-up阶段增强Core Dump以便定位崩溃；量产配置需后续重新评估。 |
| 113 | INCLUDE_CORE_DUMP_DEBUG | OFF | ON | 打开 | M7750/M7350共同基线 临时-调试 | Bring-up阶段增强Core Dump以便定位崩溃；量产配置需后续重新评估。 |
| 114 | INCLUDE_CORE_DUMP_KEEP_OLD | MISSING | OFF | 新增->OFF | M7750/M7350共同基线 临时-调试 | Bring-up阶段增强Core Dump以便定位崩溃；量产配置需后续重新评估。 |
| 115 | INCLUDE_CORE_DUMP_MAPS | MISSING | OFF | 新增->OFF | M7750/M7350共同基线 临时-调试 | Bring-up阶段增强Core Dump以便定位崩溃；量产配置需后续重新评估。 |
| 116 | INCLUDE_CORE_DUMP_SIZE | VALUE="8" | VALUE="unlimited" | 修改值 | M7750/M7350共同基线 临时-调试 | Bring-up阶段增强Core Dump以便定位崩溃；量产配置需后续重新评估。 |
| 117 | INCLUDE_CWMP | ON | OFF | 关闭 | M7750/M7350共同基线 预研裁剪 | 原始配置偏CPE/TR-069管理体系；当前按成熟MiFi基线收敛，相关父/子项退出bring-up，非最终需求结论。 |
| 118 | INCLUDE_CWMP_ACS_USERNAME_AND_PASSWORD_FOR_SN | OFF | MISSING | OFF->删除 | M7750/M7350共同基线 预研裁剪 | 原始配置偏CPE/TR-069管理体系；当前按成熟MiFi基线收敛，相关父/子项退出bring-up，非最终需求结论。 |
| 119 | INCLUDE_CWMP_CONNECTION_ACL | OFF | MISSING | OFF->删除 | M7750/M7350共同基线 预研裁剪 | 原始配置偏CPE/TR-069管理体系；当前按成熟MiFi基线收敛，相关父/子项退出bring-up，非最终需求结论。 |
| 120 | INCLUDE_CWMP_COOKIE_MAX_LEN | VALUE=512 | MISSING | VALUE=512->删除 | M7750/M7350共同基线 预研裁剪 | 原始配置偏CPE/TR-069管理体系；当前按成熟MiFi基线收敛，相关父/子项退出bring-up，非最终需求结论。 |
| 121 | INCLUDE_CWMP_CRPORT_CFGMODE | OFF | MISSING | OFF->删除 | M7750/M7350共同基线 预研裁剪 | 原始配置偏CPE/TR-069管理体系；当前按成熟MiFi基线收敛，相关父/子项退出bring-up，非最终需求结论。 |
| 122 | INCLUDE_CWMP_CUSTOM_INFORM_OUI | OFF | MISSING | OFF->删除 | M7750/M7350共同基线 预研裁剪 | 原始配置偏CPE/TR-069管理体系；当前按成熟MiFi基线收敛，相关父/子项退出bring-up，非最终需求结论。 |
| 123 | INCLUDE_CWMP_DEVICE_INFO_MAC_SN | OFF | MISSING | OFF->删除 | M7750/M7350共同基线 预研裁剪 | 原始配置偏CPE/TR-069管理体系；当前按成熟MiFi基线收敛，相关父/子项退出bring-up，非最终需求结论。 |
| 124 | INCLUDE_CWMP_DMMAP | ON | MISSING | ON->删除 | M7750/M7350共同基线 预研裁剪 | 原始配置偏CPE/TR-069管理体系；当前按成熟MiFi基线收敛，相关父/子项退出bring-up，非最终需求结论。 |
| 125 | INCLUDE_CWMP_DMMAP_DEVLOG | OFF | MISSING | OFF->删除 | M7750/M7350共同基线 预研裁剪 | 原始配置偏CPE/TR-069管理体系；当前按成熟MiFi基线收敛，相关父/子项退出bring-up，非最终需求结论。 |
| 126 | INCLUDE_CWMP_DMMAP_EASYMESH | OFF | MISSING | OFF->删除 | M7750/M7350共同基线 预研裁剪 | 原始配置偏CPE/TR-069管理体系；当前按成熟MiFi基线收敛，相关父/子项退出bring-up，非最终需求结论。 |
| 127 | INCLUDE_CWMP_DMMAP_HTTPS | OFF | MISSING | OFF->删除 | M7750/M7350共同基线 预研裁剪 | 原始配置偏CPE/TR-069管理体系；当前按成熟MiFi基线收敛，相关父/子项退出bring-up，非最终需求结论。 |
| 128 | INCLUDE_CWMP_DMMAP_HTTP_REMOTE | OFF | MISSING | OFF->删除 | M7750/M7350共同基线 预研裁剪 | 原始配置偏CPE/TR-069管理体系；当前按成熟MiFi基线收敛，相关父/子项退出bring-up，非最终需求结论。 |
| 129 | INCLUDE_CWMP_DOWNLOAD_MAX_RETRY | VALUE=2 | MISSING | VALUE=2->删除 | M7750/M7350共同基线 预研裁剪 | 原始配置偏CPE/TR-069管理体系；当前按成熟MiFi基线收敛，相关父/子项退出bring-up，非最终需求结论。 |
| 130 | INCLUDE_CWMP_GPONSN_CPEID | OFF | MISSING | OFF->删除 | M7750/M7350共同基线 预研裁剪 | 原始配置偏CPE/TR-069管理体系；当前按成熟MiFi基线收敛，相关父/子项退出bring-up，非最终需求结论。 |
| 131 | INCLUDE_CWMP_GPON_OPTICAL | OFF | MISSING | OFF->删除 | M7750/M7350共同基线 预研裁剪 | 原始配置偏CPE/TR-069管理体系；当前按成熟MiFi基线收敛，相关父/子项退出bring-up，非最终需求结论。 |
| 132 | INCLUDE_CWMP_KEEP_PRODCLASS_SAME | OFF | MISSING | OFF->删除 | M7750/M7350共同基线 预研裁剪 | 原始配置偏CPE/TR-069管理体系；当前按成熟MiFi基线收敛，相关父/子项退出bring-up，非最终需求结论。 |
| 133 | INCLUDE_CWMP_REDUNDANCY_INFORM | OFF | MISSING | OFF->删除 | M7750/M7350共同基线 预研裁剪 | 原始配置偏CPE/TR-069管理体系；当前按成熟MiFi基线收敛，相关父/子项退出bring-up，非最终需求结论。 |
| 134 | INCLUDE_CWMP_SET_VALUES_IGNORE_TYPE | OFF | MISSING | OFF->删除 | M7750/M7350共同基线 预研裁剪 | 原始配置偏CPE/TR-069管理体系；当前按成熟MiFi基线收敛，相关父/子项退出bring-up，非最终需求结论。 |
| 135 | INCLUDE_CWMP_SSL | ON | MISSING | ON->删除 | M7750/M7350共同基线 预研裁剪 | 原始配置偏CPE/TR-069管理体系；当前按成熟MiFi基线收敛，相关父/子项退出bring-up，非最终需求结论。 |
| 136 | INCLUDE_CWMP_SSL_MIN_TLS1_0 | ON | MISSING | ON->删除 | M7750/M7350共同基线 预研裁剪 | 原始配置偏CPE/TR-069管理体系；当前按成熟MiFi基线收敛，相关父/子项退出bring-up，非最终需求结论。 |
| 137 | INCLUDE_CWMP_SSL_MIN_TLS1_1 | OFF | MISSING | OFF->删除 | M7750/M7350共同基线 预研裁剪 | 原始配置偏CPE/TR-069管理体系；当前按成熟MiFi基线收敛，相关父/子项退出bring-up，非最终需求结论。 |
| 138 | INCLUDE_CWMP_SSL_MIN_TLS1_2 | OFF | MISSING | OFF->删除 | M7750/M7350共同基线 预研裁剪 | 原始配置偏CPE/TR-069管理体系；当前按成熟MiFi基线收敛，相关父/子项退出bring-up，非最终需求结论。 |
| 139 | INCLUDE_CWMP_SSL_MIN_TLS1_3 | OFF | MISSING | OFF->删除 | M7750/M7350共同基线 预研裁剪 | 原始配置偏CPE/TR-069管理体系；当前按成熟MiFi基线收敛，相关父/子项退出bring-up，非最终需求结论。 |
| 140 | INCLUDE_CWMP_SSL_VERIFY_PEER | OFF | MISSING | OFF->删除 | M7750/M7350共同基线 预研裁剪 | 原始配置偏CPE/TR-069管理体系；当前按成熟MiFi基线收敛，相关父/子项退出bring-up，非最终需求结论。 |
| 141 | INCLUDE_CWMP_SUPPORT_302 | ON | MISSING | ON->删除 | M7750/M7350共同基线 预研裁剪 | 原始配置偏CPE/TR-069管理体系；当前按成熟MiFi基线收敛，相关父/子项退出bring-up，非最终需求结论。 |
| 142 | INCLUDE_CWMP_TLS_VER_SELECT | OFF | MISSING | OFF->删除 | M7750/M7350共同基线 预研裁剪 | 原始配置偏CPE/TR-069管理体系；当前按成熟MiFi基线收敛，相关父/子项退出bring-up，非最终需求结论。 |
| 143 | INCLUDE_CWMP_TR181_DMMAP | OFF | MISSING | OFF->删除 | M7750/M7350共同基线 预研裁剪 | 原始配置偏CPE/TR-069管理体系；当前按成熟MiFi基线收敛，相关父/子项退出bring-up，非最终需求结论。 |
| 144 | INCLUDE_CWMP_URL_UPDATE_TO_DEFAULTCONFIG | OFF | MISSING | OFF->删除 | M7750/M7350共同基线 预研裁剪 | 原始配置偏CPE/TR-069管理体系；当前按成熟MiFi基线收敛，相关父/子项退出bring-up，非最终需求结论。 |
| 145 | INCLUDE_DATALIMIT_SMS_ALERT | MISSING | ON | 新增->ON | M7750/M7350共同基线 预研MiFi基线 | 正式需求尚未下发；当前参考成熟MiFi LTE/MBB能力集进入预研，后续按产品需求与平台适配状态复核。 |
| 146 | INCLUDE_DATALIMIT_TIME_PLAN | MISSING | OFF | 新增->OFF | M7750/M7350共同基线 预研MiFi基线 | 正式需求尚未下发；当前参考成熟MiFi LTE/MBB能力集进入预研，后续按产品需求与平台适配状态复核。 |
| 147 | INCLUDE_DATA_MODEL_SPEC_OPTIONS | OFF | ON | 打开 | M7750/M7350共同基线 预研MiFi基线 | 当前值与成熟MiFi common基线一致，预研阶段先启用以形成MiFi软件基线；后续按正式需求复核。 |
| 148 | INCLUDE_DEFAULT_BRIDGE_IP_ADDRESS | VALUE="192.168.254.1" | VALUE="192.168.1.1" | 修改值 | M7750/M7350共同基线 预研MiFi基线 | 当前值按成熟MiFi common基线或当前配置体系调整；尚无正式产品需求，后续需复核。 |
| 149 | INCLUDE_DEFINED_ART_PARTITION | MISSING | OFF | 新增->OFF | M7750/M7350共同基线 配置联动 | 当前/旧分支Config.in的显式记录方式变化，功能效果均为未启用；与成熟MiFi基线一致或功能等效。 |
| 150 | INCLUDE_DHCPV4_POOL_MAX_ADDRESS | VALUE="192.168.254.249" | VALUE="192.168.1.249" | 修改值 | M7750/M7350共同基线 预研MiFi基线 | 当前值按成熟MiFi common基线或当前配置体系调整；尚无正式产品需求，后续需复核。 |
| 151 | INCLUDE_DHCPV4_POOL_MIN_ADDRESS | VALUE="192.168.254.2" | VALUE="192.168.1.2" | 修改值 | M7750/M7350共同基线 预研MiFi基线 | 当前值按成熟MiFi common基线或当前配置体系调整；尚无正式产品需求，后续需复核。 |
| 152 | INCLUDE_DIAG_TR143_IPPING_IPV6 | ON | MISSING | ON->删除 | M7750/M7350共同基线 预研裁剪 | 原始配置偏CPE/TR-069管理体系；当前按成熟MiFi基线收敛，相关父/子项退出bring-up，非最终需求结论。 |
| 153 | INCLUDE_DIAG_TR143_NSL_IPV6 | OFF | MISSING | OFF->删除 | M7750/M7350共同基线 预研裁剪 | 原始配置偏CPE/TR-069管理体系；当前按成熟MiFi基线收敛，相关父/子项退出bring-up，非最终需求结论。 |
| 154 | INCLUDE_DIAG_TR143_TRACE_IPV6 | ON | MISSING | ON->删除 | M7750/M7350共同基线 预研裁剪 | 原始配置偏CPE/TR-069管理体系；当前按成熟MiFi基线收敛，相关父/子项退出bring-up，非最终需求结论。 |
| 155 | INCLUDE_DM_INIT_IN_CHILD_PROCESS | OFF | ON | 打开 | M7750/M7350共同基线 预研MiFi基线 | 当前值与成熟MiFi common基线一致，预研阶段先启用以形成MiFi软件基线；后续按正式需求复核。 |
| 156 | INCLUDE_DOWNLOAD_DIAG | ON | MISSING | ON->删除 | M7750/M7350共同基线 预研裁剪 | 原始配置偏CPE/TR-069管理体系；当前按成熟MiFi基线收敛，相关父/子项退出bring-up，非最终需求结论。 |
| 157 | INCLUDE_DROPBEAR_PORT_FOR_APP | VALUE="22" | VALUE="20001" | 修改值 | M7750/M7350共同基线 预研MiFi基线 | 当前值按成熟MiFi common基线或当前配置体系调整；尚无正式产品需求，后续需复核。 |
| 158 | INCLUDE_DUAL_ACCESS | OFF | MISSING | OFF->删除 | M7750/M7350共同基线 预研裁剪 | 原始配置含较多CPE/Router能力；当前预研先按成熟MiFi基线裁剪，降低无关模块对bring-up的影响，后续按正式需求复核。 |
| 159 | INCLUDE_EN8811H_PHY | ON | OFF | 关闭 | M7750/M7350共同基线 临时关闭 | 原始配置含CPE Ethernet/EN8811相关能力；当前M8280物理Ethernet与驱动尚未完成确认/适配，预研阶段暂不依赖该链路。 |
| 160 | INCLUDE_EN8811_LAN_IFNAME | VALUE="eth0" | MISSING | VALUE="eth0"->删除 | M7750/M7350共同基线 临时关闭 | 原始配置含CPE Ethernet/EN8811相关能力；当前M8280物理Ethernet与驱动尚未完成确认/适配，预研阶段暂不依赖该链路。 |
| 161 | INCLUDE_ETHERNET_LAN_WAN_REUSE | ON | OFF | 关闭 | M7750/M7350共同基线 临时关闭 | 原始配置含CPE Ethernet/EN8811相关能力；当前M8280物理Ethernet与驱动尚未完成确认/适配，预研阶段暂不依赖该链路。 |
| 162 | INCLUDE_ETHERNET_MULTI_WAN | ON | MISSING | ON->删除 | M7750/M7350共同基线 临时关闭 | 原始配置含CPE Ethernet/EN8811相关能力；当前M8280物理Ethernet与驱动尚未完成确认/适配，预研阶段暂不依赖该链路。 |
| 163 | INCLUDE_ETHERNET_WAN | ON | OFF | 关闭 | M7750/M7350共同基线 临时关闭 | 原始配置含CPE Ethernet/EN8811相关能力；当前M8280物理Ethernet与驱动尚未完成确认/适配，预研阶段暂不依赖该链路。 |
| 164 | INCLUDE_FIBOCOM_FM550 | MISSING | OFF | 新增->OFF | M7750/M7350共同基线 配置联动 | 当前/旧分支Config.in的显式记录方式变化，功能效果均为未启用；与成熟MiFi基线一致或功能等效。 |
| 165 | INCLUDE_FIXED_RATE | MISSING | OFF | 新增->OFF | M7750/M7350共同基线 配置联动 | 当前/旧分支Config.in的显式记录方式变化，功能效果均为未启用；与成熟MiFi基线一致或功能等效。 |
| 166 | INCLUDE_FLASH_256M | OFF | ON | 打开 | 跟随M7750 确定-硬件 | M8280实物SPI NAND容量为256 MiB；该项由硬件事实决定，不因老MiFi基线而定。 |
| 167 | INCLUDE_FLASH_512M | ON | OFF | 关闭 | M7750/M7350共同基线 确定-硬件 | M8280实物SPI NAND容量为256 MiB；该项由硬件事实决定，不因老MiFi基线而定。 |
| 168 | INCLUDE_FLOWSTAT_BY_MOBILE | MISSING | ON | 新增->ON | M7750/M7350共同基线 预研MiFi基线 | 正式需求尚未下发；当前参考成熟MiFi LTE/MBB能力集进入预研，后续按产品需求与平台适配状态复核。 |
| 169 | INCLUDE_FORBIDDEN_3G_BY_MCC | MISSING | OFF | 新增->OFF | M7750/M7350共同基线 预研MiFi基线 | 正式需求尚未下发；当前参考成熟MiFi LTE/MBB能力集进入预研，后续按产品需求与平台适配状态复核。 |
| 170 | INCLUDE_FWUPGRADE_CHECK_FWID | ON | OFF | 关闭 | M7750/M7350共同基线 预研裁剪 | 当前值与成熟MiFi common基线一致/等效，预研阶段从原CPE/ODU配置中收敛该能力；非最终需求裁定。 |
| 171 | INCLUDE_FWUPGRADE_WAIT_TIME | VALUE="360" | VALUE="380" | 修改值 | M7750/M7350共同基线 预研MiFi基线 | 当前值按成熟MiFi common基线或当前配置体系调整；尚无正式产品需求，后续需复核。 |
| 172 | INCLUDE_GENERATE_CWMP_USERNAME | OFF | MISSING | OFF->删除 | M7750/M7350共同基线 预研裁剪 | 原始配置偏CPE/TR-069管理体系；当前按成熟MiFi基线收敛，相关父/子项退出bring-up，非最终需求结论。 |
| 173 | INCLUDE_GEN_USER_PWD_FROM_FMT | MISSING | OFF | 新增->OFF | M7750/M7350共同基线 配置联动 | 当前/旧分支Config.in的显式记录方式变化，功能效果均为未启用；与成熟MiFi基线一致或功能等效。 |
| 174 | INCLUDE_HIDDEN_SMS | MISSING | OFF | 新增->OFF | M7750/M7350共同基线 配置联动 | 当前/旧分支Config.in的显式记录方式变化，功能效果均为未启用；与成熟MiFi基线一致或功能等效。 |
| 175 | INCLUDE_HIDE_UNUSED_LAN_PORT_IN_CWMP | OFF | MISSING | OFF->删除 | M7750/M7350共同基线 预研裁剪 | 原始配置偏CPE/TR-069管理体系；当前按成熟MiFi基线收敛，相关父/子项退出bring-up，非最终需求结论。 |
| 176 | INCLUDE_HOMESHIELD | MISSING | OFF | 新增->OFF | M7750/M7350共同基线 配置联动 | 当前/旧分支Config.in的显式记录方式变化，功能效果均为未启用；与成熟MiFi基线一致或功能等效。 |
| 177 | INCLUDE_HOSTNAME_EDITABLE | ON | OFF | 关闭 | M7750/M7350共同基线 预研裁剪 | 当前值与成熟MiFi common基线一致/等效，预研阶段从原CPE/ODU配置中收敛该能力；非最终需求裁定。 |
| 178 | INCLUDE_HOTKEY_PPPSET | OFF | MISSING | OFF->删除 | M7750/M7350共同基线 配置联动 | 当前/旧分支Config.in的显式记录方式变化，功能效果均为未启用；与成熟MiFi基线一致或功能等效。 |
| 179 | INCLUDE_IMS_SWITCH_DEFAULT_OFF | MISSING | OFF | 新增->OFF | M7750/M7350共同基线 配置联动 | 当前/旧分支Config.in的显式记录方式变化，功能效果均为未启用；与成熟MiFi基线一致或功能等效。 |
| 180 | INCLUDE_INDEPENDENT_EWAN_PORT | OFF | MISSING | OFF->删除 | M7750/M7350共同基线 临时关闭 | 原始配置含CPE Ethernet/EN8811相关能力；当前M8280物理Ethernet与驱动尚未完成确认/适配，预研阶段暂不依赖该链路。 |
| 181 | INCLUDE_INTF_BINDING | ON | OFF | 关闭 | M7750/M7350共同基线 临时关闭 | 原始配置含CPE Ethernet/EN8811相关能力；当前M8280物理Ethernet与驱动尚未完成确认/适配，预研阶段暂不依赖该链路。 |
| 182 | INCLUDE_IPPING_DIAG | ON | MISSING | ON->删除 | M7750/M7350共同基线 预研裁剪 | 原始配置偏CPE/TR-069管理体系；当前按成熟MiFi基线收敛，相关父/子项退出bring-up，非最终需求结论。 |
| 183 | INCLUDE_IPSEC | ON | OFF | 关闭 | M7750/M7350共同基线 预研裁剪 | 原始配置含较多CPE/Router能力；当前预研先按成熟MiFi基线裁剪，降低无关模块对bring-up的影响，后续按正式需求复核。 |
| 184 | INCLUDE_IPSEC_ON_DEMAND_START | OFF | MISSING | OFF->删除 | M7750/M7350共同基线 预研裁剪 | 原始配置含较多CPE/Router能力；当前预研先按成熟MiFi基线裁剪，降低无关模块对bring-up的影响，后续按正式需求复核。 |
| 185 | INCLUDE_IPSEC_RACOON_DISABLE | ON | MISSING | ON->删除 | M7750/M7350共同基线 预研裁剪 | 原始配置含较多CPE/Router能力；当前预研先按成熟MiFi基线裁剪，降低无关模块对bring-up的影响，后续按正式需求复核。 |
| 186 | INCLUDE_IPSEC_STRONGSWAN | OFF | MISSING | OFF->删除 | M7750/M7350共同基线 预研裁剪 | 原始配置含较多CPE/Router能力；当前预研先按成熟MiFi基线裁剪，降低无关模块对bring-up的影响，后续按正式需求复核。 |
| 187 | INCLUDE_IPV6_CWMP | ON | MISSING | ON->删除 | M7750/M7350共同基线 预研裁剪 | 原始配置偏CPE/TR-069管理体系；当前按成熟MiFi基线收敛，相关父/子项退出bring-up，非最终需求结论。 |
| 188 | INCLUDE_IPV6_WIDE_DHCP | OFF | ON | 打开 | M7750/M7350共同基线 预研MiFi基线 | 当前值与成熟MiFi common基线一致，预研阶段先启用以形成MiFi软件基线；后续按正式需求复核。 |
| 189 | INCLUDE_IP_PASSTHROUGH | MISSING | OFF | 新增->OFF | M7750/M7350共同基线 配置联动 | 当前/旧分支Config.in的显式记录方式变化，功能效果均为未启用；与成熟MiFi基线一致或功能等效。 |
| 190 | INCLUDE_ISP_PUBLIC | MISSING | OFF | 新增->OFF | M7750/M7350共同基线 配置联动 | 当前/旧分支Config.in的显式记录方式变化，功能效果均为未启用；与成熟MiFi基线一致或功能等效。 |
| 191 | INCLUDE_KEEP_IMS_ON | MISSING | OFF | 新增->OFF | 功能上跟随M7750 待正式需求 | 成熟MiFi基线存在差异；当前未启用KEEP_IMS_ON，IMS保持策略待平台/正式需求确认。 |
| 192 | INCLUDE_L2TP | ON | OFF | 关闭 | M7750/M7350共同基线 预研裁剪 | 原始配置含较多CPE/Router能力；当前预研先按成熟MiFi基线裁剪，降低无关模块对bring-up的影响，后续按正式需求复核。 |
| 193 | INCLUDE_LABEL_MAC | OFF | ON | 打开 | M7750/M7350共同基线 预研MiFi基线 | 当前值与成熟MiFi common基线一致，预研阶段先启用以形成MiFi软件基线；后续按正式需求复核。 |
| 194 | INCLUDE_LABEL_MAC_GENERATE_SN | MISSING | OFF | 新增->OFF | M7750/M7350共同基线 配置联动 | 当前/旧分支Config.in的显式记录方式变化，功能效果均为未启用；与成熟MiFi基线一致或功能等效。 |
| 195 | INCLUDE_LANGUAGE_DE_DE | OFF | ON | 打开 | M7750/M7350共同基线 预研MiFi基线 | 当前值与成熟MiFi common基线一致，预研阶段先启用以形成MiFi软件基线；后续按正式需求复核。 |
| 196 | INCLUDE_LANGUAGE_ES_ES | OFF | ON | 打开 | M7750/M7350共同基线 预研MiFi基线 | 当前值与成熟MiFi common基线一致，预研阶段先启用以形成MiFi软件基线；后续按正式需求复核。 |
| 197 | INCLUDE_LANGUAGE_IT_IT | OFF | ON | 打开 | M7750/M7350共同基线 预研MiFi基线 | 当前值与成熟MiFi common基线一致，预研阶段先启用以形成MiFi软件基线；后续按正式需求复核。 |
| 198 | INCLUDE_LANGUAGE_PL_PL | OFF | ON | 打开 | M7750/M7350共同基线 预研MiFi基线 | 当前值与成熟MiFi common基线一致，预研阶段先启用以形成MiFi软件基线；后续按正式需求复核。 |
| 199 | INCLUDE_LED_BRIGHTNESS | OFF | MISSING | OFF->删除 | M7750/M7350共同基线 配置联动 | 当前/旧分支Config.in的显式记录方式变化，功能效果均为未启用；与成熟MiFi基线一致或功能等效。 |
| 200 | INCLUDE_LED_SCHEDULE | ON | OFF | 关闭 | M7750/M7350共同基线 预研裁剪 | 当前值与成熟MiFi common基线一致/等效，预研阶段从原CPE/ODU配置中收敛该能力；非最终需求裁定。 |
| 201 | INCLUDE_LOAD_DIAG_INTERRUPT | OFF | MISSING | OFF->删除 | M7750/M7350共同基线 配置联动 | 当前/旧分支Config.in的显式记录方式变化，功能效果均为未启用；与成熟MiFi基线一致或功能等效。 |
| 202 | INCLUDE_LTEMODULE_DDRTEST | MISSING | OFF | 新增->OFF | M7750/M7350共同基线 配置联动 | 当前/旧分支Config.in的显式记录方式变化，功能效果均为未启用；与成熟MiFi基线一致或功能等效。 |
| 203 | INCLUDE_LTEWAN | OFF | ON | 打开 | M7750/M7350共同基线 预研MiFi基线 | 正式需求尚未下发；当前参考成熟MiFi LTE/MBB能力集进入预研，后续按产品需求与平台适配状态复核。 |
| 204 | INCLUDE_LTEWAN_TECH_NR5G | MISSING | ON | 新增->ON | M8280独立差异 确定-平台 | M8280采用UIS8510/RG258UB NR RedCap平台，预研LTEWAN需进入NR5G技术路径。 |
| 205 | INCLUDE_LTEWAN_TEST | MISSING | OFF | 新增->OFF | M7750/M7350共同基线 预研MiFi基线 | 正式需求尚未下发；当前参考成熟MiFi LTE/MBB能力集进入预研，后续按产品需求与平台适配状态复核。 |
| 206 | INCLUDE_LTE_ANTENNA_TYPE | MISSING | OFF | 新增->OFF | M7750/M7350共同基线 预研MiFi基线 | 正式需求尚未下发；当前参考成熟MiFi LTE/MBB能力集进入预研，后续按产品需求与平台适配状态复核。 |
| 207 | INCLUDE_LTE_ATTACH_AUTOSWITCH | MISSING | ON | 新增->ON | M7750/M7350共同基线 预研MiFi基线 | 正式需求尚未下发；当前参考成熟MiFi LTE/MBB能力集进入预研，后续按产品需求与平台适配状态复核。 |
| 208 | INCLUDE_LTE_ATTACH_AUTOSWITCH_VODAFONE_WORKAROUND | MISSING | OFF | 新增->OFF | M7750/M7350共同基线 预研MiFi基线 | 正式需求尚未下发；当前参考成熟MiFi LTE/MBB能力集进入预研，后续按产品需求与平台适配状态复核。 |
| 209 | INCLUDE_LTE_BAND_LOCK | MISSING | OFF | 新增->OFF | M7750/M7350共同基线 预研MiFi基线 | 正式需求尚未下发；当前参考成熟MiFi LTE/MBB能力集进入预研，后续按产品需求与平台适配状态复核。 |
| 210 | INCLUDE_LTE_BRIDGE_MODE | MISSING | OFF | 新增->OFF | M7750/M7350共同基线 预研MiFi基线 | 正式需求尚未下发；当前参考成熟MiFi LTE/MBB能力集进入预研，后续按产品需求与平台适配状态复核。 |
| 211 | INCLUDE_LTE_CALL_STATUS | MISSING | ON | 新增->ON | M7750/M7350共同基线 预研MiFi基线 | 正式需求尚未下发；当前参考成熟MiFi LTE/MBB能力集进入预研，后续按产品需求与平台适配状态复核。 |
| 212 | INCLUDE_LTE_CELL_LOCK | MISSING | OFF | 新增->OFF | M7750/M7350共同基线 预研MiFi基线 | 正式需求尚未下发；当前参考成熟MiFi LTE/MBB能力集进入预研，后续按产品需求与平台适配状态复核。 |
| 213 | INCLUDE_LTE_CHECK_USB_VER | MISSING | OFF | 新增->OFF | M7750/M7350共同基线 预研MiFi基线 | 正式需求尚未下发；当前参考成熟MiFi LTE/MBB能力集进入预研，后续按产品需求与平台适配状态复核。 |
| 214 | INCLUDE_LTE_IMSI_LOCK | MISSING | OFF | 新增->OFF | M7750/M7350共同基线 预研MiFi基线 | 正式需求尚未下发；当前参考成熟MiFi LTE/MBB能力集进入预研，后续按产品需求与平台适配状态复核。 |
| 215 | INCLUDE_LTE_MULTI_APN | MISSING | OFF | 新增->OFF | M7750/M7350共同基线 预研MiFi基线 | 正式需求尚未下发；当前参考成熟MiFi LTE/MBB能力集进入预研，后续按产品需求与平台适配状态复核。 |
| 216 | INCLUDE_LTE_NET_STATISTICS | MISSING | ON | 新增->ON | M7750/M7350共同基线 预研MiFi基线 | 正式需求尚未下发；当前参考成熟MiFi LTE/MBB能力集进入预研，后续按产品需求与平台适配状态复核。 |
| 217 | INCLUDE_LTE_PCIE_MHI | MISSING | OFF | 新增->OFF | M7750/M7350共同基线 预研MiFi基线 | 正式需求尚未下发；当前参考成熟MiFi LTE/MBB能力集进入预研，后续按产品需求与平台适配状态复核。 |
| 218 | INCLUDE_LTE_PLMN_LOCK | MISSING | OFF | 新增->OFF | M7750/M7350共同基线 预研MiFi基线 | 正式需求尚未下发；当前参考成熟MiFi LTE/MBB能力集进入预研，后续按产品需求与平台适配状态复核。 |
| 219 | INCLUDE_LTE_QMI | MISSING | OFF | 新增->OFF | M7750/M7350共同基线 预研MiFi基线 | 正式需求尚未下发；当前参考成熟MiFi LTE/MBB能力集进入预研，后续按产品需求与平台适配状态复核。 |
| 220 | INCLUDE_LTE_QUECTEL | MISSING | OFF | 新增->OFF | M7750/M7350共同基线 预研MiFi基线 | 正式需求尚未下发；当前参考成熟MiFi LTE/MBB能力集进入预研，后续按产品需求与平台适配状态复核。 |
| 221 | INCLUDE_LTE_RECORD_FLOW | MISSING | OFF | 新增->OFF | M7750/M7350共同基线 预研MiFi基线 | 正式需求尚未下发；当前参考成熟MiFi LTE/MBB能力集进入预研，后续按产品需求与平台适配状态复核。 |
| 222 | INCLUDE_LTE_RIL | MISSING | ON | 新增->ON | M7750/M7350共同基线 适配中 | 为进入MiFi LTE/RIL构建链而开启；UIS8510 RIL后端仍在适配，宏开启不代表功能已完成。 |
| 223 | INCLUDE_LTE_RIL_FIBOCOM | MISSING | OFF | 新增->OFF | M7750/M7350共同基线 配置联动 | 当前/旧分支Config.in的显式记录方式变化，功能效果均为未启用；与成熟MiFi基线一致或功能等效。 |
| 224 | INCLUDE_LTE_RIL_QUECTEL | MISSING | ON | 新增->ON | M7750/M7350共同基线 适配中 | 为进入MiFi LTE/RIL构建链而开启；UIS8510 RIL后端仍在适配，宏开启不代表功能已完成。 |
| 225 | INCLUDE_LTE_SEARCH_BAND | MISSING | ON | 新增->ON | M7750/M7350共同基线 预研MiFi基线 | 正式需求尚未下发；当前参考成熟MiFi LTE/MBB能力集进入预研，后续按产品需求与平台适配状态复核。 |
| 226 | INCLUDE_LTE_SEARCH_NET | MISSING | ON | 新增->ON | M7750/M7350共同基线 预研MiFi基线 | 正式需求尚未下发；当前参考成熟MiFi LTE/MBB能力集进入预研，后续按产品需求与平台适配状态复核。 |
| 227 | INCLUDE_LTE_SIGNAL_TEST | MISSING | OFF | 新增->OFF | M7750/M7350共同基线 预研MiFi基线 | 正式需求尚未下发；当前参考成熟MiFi LTE/MBB能力集进入预研，后续按产品需求与平台适配状态复核。 |
| 228 | INCLUDE_LTE_SUPPORT_ADB | MISSING | OFF | 新增->OFF | M7750/M7350共同基线 预研MiFi基线 | 正式需求尚未下发；当前参考成熟MiFi LTE/MBB能力集进入预研，后续按产品需求与平台适配状态复核。 |
| 229 | INCLUDE_LTE_SUPPORT_FIBOCOM_UPGRADE | MISSING | OFF | 新增->OFF | M7750/M7350共同基线 预研MiFi基线 | 正式需求尚未下发；当前参考成熟MiFi LTE/MBB能力集进入预研，后续按产品需求与平台适配状态复核。 |
| 230 | INCLUDE_LTE_SUPPORT_LOGTOOL | MISSING | OFF | 新增->OFF | M7750/M7350共同基线 预研MiFi基线 | 正式需求尚未下发；当前参考成熟MiFi LTE/MBB能力集进入预研，后续按产品需求与平台适配状态复核。 |
| 231 | INCLUDE_LTE_SUPPORT_QCM | MISSING | OFF | 新增->OFF | M7750/M7350共同基线 预研MiFi基线 | 正式需求尚未下发；当前参考成熟MiFi LTE/MBB能力集进入预研，后续按产品需求与平台适配状态复核。 |
| 232 | INCLUDE_LTE_SUPPORT_QDLOADER | MISSING | OFF | 新增->OFF | M7750/M7350共同基线 预研MiFi基线 | 正式需求尚未下发；当前参考成熟MiFi LTE/MBB能力集进入预研，后续按产品需求与平台适配状态复核。 |
| 233 | INCLUDE_LTE_SUPPORT_QFIREHOSE | MISSING | OFF | 新增->OFF | M7750/M7350共同基线 预研MiFi基线 | 正式需求尚未下发；当前参考成熟MiFi LTE/MBB能力集进入预研，后续按产品需求与平台适配状态复核。 |
| 234 | INCLUDE_LTE_SUPPORT_QLOG | MISSING | OFF | 新增->OFF | M7750/M7350共同基线 预研MiFi基线 | 正式需求尚未下发；当前参考成熟MiFi LTE/MBB能力集进入预研，后续按产品需求与平台适配状态复核。 |
| 235 | INCLUDE_LTE_SUPPORT_RDPDUMP | MISSING | OFF | 新增->OFF | M7750/M7350共同基线 预研MiFi基线 | 正式需求尚未下发；当前参考成熟MiFi LTE/MBB能力集进入预研，后续按产品需求与平台适配状态复核。 |
| 236 | INCLUDE_LTE_UPGRADE_EDL | MISSING | OFF | 新增->OFF | M7750/M7350共同基线 预研MiFi基线 | 正式需求尚未下发；当前参考成熟MiFi LTE/MBB能力集进入预研，后续按产品需求与平台适配状态复核。 |
| 237 | INCLUDE_LTE_USE_PROFILE_ID | MISSING | ON | 新增->ON | M7750/M7350共同基线 预研MiFi基线 | 正式需求尚未下发；当前参考成熟MiFi LTE/MBB能力集进入预研，后续按产品需求与平台适配状态复核。 |
| 238 | INCLUDE_LTE_WIFI_COEX | MISSING | OFF | 新增->OFF | M8280独立差异 临时关闭 | M7750/M7350均开启LTE-Wi-Fi共存，但M8280 Wi-Fi本身尚未完成硬件适配，当前暂关等待共存机制适配。 |
| 239 | INCLUDE_MACFILTER_SPLIT_2_4G_5G | MISSING | OFF | 新增->OFF | M7750/M7350共同基线 预研MiFi基线 | 正式需求尚未下发；当前参考成熟MiFi LTE/MBB能力集进入预研，后续按产品需求与平台适配状态复核。 |
| 240 | INCLUDE_MBB_MODEM_DUMP_RECOVERY | MISSING | OFF | 新增->OFF | M7750/M7350共同基线 预研MiFi基线 | 正式需求尚未下发；当前参考成熟MiFi LTE/MBB能力集进入预研，后续按产品需求与平台适配状态复核。 |
| 241 | INCLUDE_MBB_OUTDOOR | MISSING | OFF | 新增->OFF | M7750/M7350共同基线 预研MiFi基线 | 正式需求尚未下发；当前参考成熟MiFi LTE/MBB能力集进入预研，后续按产品需求与平台适配状态复核。 |
| 242 | INCLUDE_MBEDTLS | OFF | ON | 打开 | M8280独立差异 软件依赖 | 当前v610/develop MiFi/LTE用户态软件链需要该基础库/版本，属于软件依赖而非独立产品功能。 |
| 243 | INCLUDE_MBEDTLS_VER_2_16 | MISSING | ON | 新增->ON | M8280独立差异 软件依赖 | 当前v610/develop MiFi/LTE用户态软件链需要该基础库/版本，属于软件依赖而非独立产品功能。 |
| 244 | INCLUDE_MBEDTLS_VER_3_6_6 | MISSING | OFF | 新增->OFF | M7750/M7350共同基线 软件依赖 | 当前v610/develop MiFi/LTE用户态软件链需要该基础库/版本，属于软件依赖而非独立产品功能。 |
| 245 | INCLUDE_MEM_SHRINK | OFF | ON | 打开 | M7750/M7350共同基线 预研MiFi基线 | 成熟MiFi基线启用内存裁剪；排查期间曾临时关闭，相关编译问题处理后已重新开启，当前以ON为准。 |
| 246 | INCLUDE_MERCUSYS_APP | MISSING | OFF | 新增->OFF | M7750/M7350共同基线 配置联动 | 当前/旧分支Config.in的显式记录方式变化，功能效果均为未启用；与成熟MiFi基线一致或功能等效。 |
| 247 | INCLUDE_MIFI | OFF | ON | 打开 | M7750/M7350共同基线 预研MiFi基线 | 正式需求尚未下发；当前参考M7750/M7350成熟MiFi软件基线建立便携MiFi产品形态，后续按需求复核。 |
| 248 | INCLUDE_MIFI_4GDEVICE | MISSING | OFF | 新增->OFF | M8280独立差异 确定-平台 | 当前平台不是传统4G-only MiFi，未沿用老MiFi的4GDEVICE标识。 |
| 249 | INCLUDE_MIFI_AIRPLANE | MISSING | ON | 新增->ON | M7750/M7350共同基线 预研MiFi基线 | 正式需求尚未下发；当前参考M7750/M7350成熟MiFi软件基线建立便携MiFi产品形态，后续按需求复核。 |
| 250 | INCLUDE_MIFI_CHARGE | MISSING | ON | 新增->ON | M7750/M7350共同基线 预研MiFi基线 | 正式需求尚未下发；当前参考M7750/M7350成熟MiFi软件基线建立便携MiFi产品形态，后续按需求复核。 |
| 251 | INCLUDE_MIFI_FCC | MISSING | OFF | 新增->OFF | M7750/M7350共同基线 配置联动 | 当前/旧分支Config.in的显式记录方式变化，功能效果均为未启用；与成熟MiFi基线一致或功能等效。 |
| 252 | INCLUDE_MIFI_HIGH_POWER_RESTRICT | MISSING | OFF | 新增->OFF | M7750/M7350共同基线 配置联动 | 当前/旧分支Config.in的显式记录方式变化，功能效果均为未启用；与成熟MiFi基线一致或功能等效。 |
| 253 | INCLUDE_MIFI_PHY | MISSING | OFF | 新增->OFF | M7750/M7350共同基线 配置联动 | 当前/旧分支Config.in的显式记录方式变化，功能效果均为未启用；与成熟MiFi基线一致或功能等效。 |
| 254 | INCLUDE_MIFI_POWERMODE | MISSING | ON | 新增->ON | M7750/M7350共同基线 预研MiFi基线 | 正式需求尚未下发；当前参考M7750/M7350成熟MiFi软件基线建立便携MiFi产品形态，后续按需求复核。 |
| 255 | INCLUDE_MIFI_PTCRB | MISSING | OFF | 新增->OFF | M7750/M7350共同基线 配置联动 | 当前/旧分支Config.in的显式记录方式变化，功能效果均为未启用；与成熟MiFi基线一致或功能等效。 |
| 256 | INCLUDE_MIFI_SCREEN | MISSING | OFF | 新增->OFF | M8280独立差异 确定-硬件 | M8280实物无屏幕，关闭屏幕能力是已确认硬件约束。 |
| 257 | INCLUDE_MIFI_SD | MISSING | OFF | 新增->OFF | M8280独立差异 确定-硬件 | M8280实物无SD卡，关闭SD能力是已确认硬件约束。 |
| 258 | INCLUDE_MOBILEDOG | MISSING | OFF | 新增->OFF | M7750/M7350共同基线 配置联动 | 当前/旧分支Config.in的显式记录方式变化，功能效果均为未启用；与成熟MiFi基线一致或功能等效。 |
| 259 | INCLUDE_MOBILE_MONITOR | MISSING | OFF | 新增->OFF | M7750/M7350共同基线 配置联动 | 当前/旧分支Config.in的显式记录方式变化，功能效果均为未启用；与成熟MiFi基线一致或功能等效。 |
| 260 | INCLUDE_MULTI_EWAN_INTF | OFF | MISSING | OFF->删除 | M7750/M7350共同基线 预研裁剪 | 原始配置含较多CPE/Router能力；当前预研先按成熟MiFi基线裁剪，降低无关模块对bring-up的影响，后续按正式需求复核。 |
| 261 | INCLUDE_NOT_CHECK_MBB_FUNC | MISSING | ON | 新增->ON | M7750/M7350共同基线 预研MiFi基线 | 正式需求尚未下发；当前参考M7750/M7350成熟MiFi软件基线建立便携MiFi产品形态，后续按需求复核。 |
| 262 | INCLUDE_NO_CONSECUTIVE_SAME_CHAR | OFF | ON | 打开 | M7750/M7350共同基线 预研MiFi基线 | 当前值与成熟MiFi common基线一致，预研阶段先启用以形成MiFi软件基线；后续按正式需求复核。 |
| 263 | INCLUDE_NSA_LTE_PREFER | MISSING | OFF | 新增->OFF | M7750/M7350共同基线 配置联动 | 当前/旧分支Config.in的显式记录方式变化，功能效果均为未启用；与成熟MiFi基线一致或功能等效。 |
| 264 | INCLUDE_NSLOOKUP_DIAG | ON | MISSING | ON->删除 | M7750/M7350共同基线 预研裁剪 | 当前值与成熟MiFi common基线一致/等效，预研阶段从原CPE/ODU配置中收敛该能力；非最终需求裁定。 |
| 265 | INCLUDE_PARENTALCONTROL_WHITELIST | MISSING | OFF | 新增->OFF | M7750/M7350共同基线 配置联动 | 当前/旧分支Config.in的显式记录方式变化，功能效果均为未启用；与成熟MiFi基线一致或功能等效。 |
| 266 | INCLUDE_PARENTCONTROL_V2 | OFF | ON | 打开 | M7750/M7350共同基线 预研MiFi基线 | 当前值与成熟MiFi common基线一致，预研阶段先启用以形成MiFi软件基线；后续按正式需求复核。 |
| 267 | INCLUDE_PC_MONTHLY_REPORT | MISSING | OFF | 新增->OFF | M7750/M7350共同基线 配置联动 | 当前/旧分支Config.in的显式记录方式变化，功能效果均为未启用；与成熟MiFi基线一致或功能等效。 |
| 268 | INCLUDE_PC_V2_CLOUD_URL_CATEGORY | MISSING | OFF | 新增->OFF | M7750/M7350共同基线 配置联动 | 当前/旧分支Config.in的显式记录方式变化，功能效果均为未启用；与成熟MiFi基线一致或功能等效。 |
| 269 | INCLUDE_PC_V2_SAVE_ALL_HISTORY | MISSING | OFF | 新增->OFF | M7750/M7350共同基线 配置联动 | 当前/旧分支Config.in的显式记录方式变化，功能效果均为未启用；与成熟MiFi基线一致或功能等效。 |
| 270 | INCLUDE_PORTABLE_APP | OFF | ON | 打开 | M7750/M7350共同基线 预研MiFi基线 | 正式需求尚未下发；当前参考M7750/M7350成熟MiFi软件基线建立便携MiFi产品形态，后续按需求复核。 |
| 271 | INCLUDE_PPP_CONTROLLED_SETTING | OFF | MISSING | OFF->删除 | M7750/M7350共同基线 配置联动 | 当前/旧分支Config.in的显式记录方式变化，功能效果均为未启用；与成熟MiFi基线一致或功能等效。 |
| 272 | INCLUDE_PPP_INFORM | OFF | MISSING | OFF->删除 | M7750/M7350共同基线 配置联动 | 当前/旧分支Config.in的显式记录方式变化，功能效果均为未启用；与成熟MiFi基线一致或功能等效。 |
| 273 | INCLUDE_PPTP | ON | OFF | 关闭 | M7750/M7350共同基线 预研裁剪 | 原始配置含较多CPE/Router能力；当前预研先按成熟MiFi基线裁剪，降低无关模块对bring-up的影响，后续按正式需求复核。 |
| 274 | INCLUDE_PPTPVPN_SERVER | ON | OFF | 关闭 | M7750/M7350共同基线 预研裁剪 | 原始配置含较多CPE/Router能力；当前预研先按成熟MiFi基线裁剪，降低无关模块对bring-up的影响，后续按正式需求复核。 |
| 275 | INCLUDE_PRECISE_PERIODIC_INFORM | OFF | MISSING | OFF->删除 | M7750/M7350共同基线 配置联动 | 当前/旧分支Config.in的显式记录方式变化，功能效果均为未启用；与成熟MiFi基线一致或功能等效。 |
| 276 | INCLUDE_PRE_CONFIG | ON | MISSING | ON->删除 | M7750/M7350共同基线 预研裁剪 | 当前值与成熟MiFi common基线一致/等效，预研阶段从原CPE/ODU配置中收敛该能力；非最终需求裁定。 |
| 277 | INCLUDE_PRIVATE_SAMPLE_SLIC | MISSING | OFF | 新增->OFF | M7750/M7350共同基线 配置联动 | 当前/旧分支Config.in的显式记录方式变化，功能效果均为未启用；与成熟MiFi基线一致或功能等效。 |
| 278 | INCLUDE_QS_AUTOUPDATE_ENABLE_FROM_DM | OFF | MISSING | OFF->删除 | M7750/M7350共同基线 配置联动 | 当前/旧分支Config.in的显式记录方式变化，功能效果均为未启用；与成熟MiFi基线一致或功能等效。 |
| 279 | INCLUDE_QUECTEL_EG06 | MISSING | OFF | 新增->OFF | M7750/M7350共同基线 配置联动 | 当前/旧分支Config.in的显式记录方式变化，功能效果均为未启用；与成熟MiFi基线一致或功能等效。 |
| 280 | INCLUDE_QUECTEL_EG060W | MISSING | OFF | 新增->OFF | M7750/M7350共同基线 配置联动 | 当前/旧分支Config.in的显式记录方式变化，功能效果均为未启用；与成熟MiFi基线一致或功能等效。 |
| 281 | INCLUDE_QUECTEL_EG120K | MISSING | OFF | 新增->OFF | 跟随M7350 确定-平台 | 当前模块为RG258UB而非EG120K，旧模块专用宏保持关闭。 |
| 282 | INCLUDE_QUECTEL_RG500L | MISSING | OFF | 新增->OFF | M7750/M7350共同基线 配置联动 | 当前/旧分支Config.in的显式记录方式变化，功能效果均为未启用；与成熟MiFi基线一致或功能等效。 |
| 283 | INCLUDE_QUECTEL_RG520F | MISSING | OFF | 新增->OFF | M7750/M7350共同基线 配置联动 | 当前/旧分支Config.in的显式记录方式变化，功能效果均为未启用；与成熟MiFi基线一致或功能等效。 |
| 284 | INCLUDE_QUECTEL_RG520N | MISSING | OFF | 新增->OFF | M7750/M7350共同基线 配置联动 | 当前/旧分支Config.in的显式记录方式变化，功能效果均为未启用；与成熟MiFi基线一致或功能等效。 |
| 285 | INCLUDE_QUECTEL_RG650V | MISSING | OFF | 新增->OFF | M7750/M7350共同基线 配置联动 | 当前/旧分支Config.in的显式记录方式变化，功能效果均为未启用；与成熟MiFi基线一致或功能等效。 |
| 286 | INCLUDE_REAL_NAME_ECM | MISSING | VALUE="ecm0" | 新增->VALUE="ecm0" | M7750/M7350共同基线 预研MiFi基线 | 正式需求尚未下发；当前参考M7750/M7350成熟MiFi软件基线建立便携MiFi产品形态，后续按需求复核。 |
| 287 | INCLUDE_REAL_NAME_LAN_1 | VALUE="eth0" | MISSING | VALUE="eth0"->删除 | M7750/M7350共同基线 临时关闭 | 原始配置含CPE Ethernet/EN8811相关能力；当前M8280物理Ethernet与驱动尚未完成确认/适配，预研阶段暂不依赖该链路。 |
| 288 | INCLUDE_REAL_NAME_LAN_NUM | VALUE=1 | VALUE=0 | 修改值 | M7750/M7350共同基线 临时关闭 | 原始配置含CPE Ethernet/EN8811相关能力；当前M8280物理Ethernet与驱动尚未完成确认/适配，预研阶段暂不依赖该链路。 |
| 289 | INCLUDE_REAL_NAME_LAN_ROOT | VALUE="eth0" | VALUE="ethX" | 修改值 | M7750/M7350共同基线 临时关闭 | 原始配置含CPE Ethernet/EN8811相关能力；当前M8280物理Ethernet与驱动尚未完成确认/适配，预研阶段暂不依赖该链路。 |
| 290 | INCLUDE_REAL_NAME_LAN_WAN_REUSE | VALUE="" | MISSING | VALUE=""->删除 | M7750/M7350共同基线 临时关闭 | 原始配置含CPE Ethernet/EN8811相关能力；当前M8280物理Ethernet与驱动尚未完成确认/适配，预研阶段暂不依赖该链路。 |
| 291 | INCLUDE_REAL_NAME_PREFIX_WL_5G | MISSING | VALUE="" | 新增->VALUE="" | 跟随M7750 临时-Wi-Fi基线 | 参考成熟MiFi（主要M7750）拉通Wi-Fi软件编译路径；QCA/接口名/MIMO/STA等均未经过M8280最终硬件确认。 |
| 292 | INCLUDE_REAL_NAME_PREFIX_WL_6G | MISSING | VALUE="" | 新增->VALUE="" | M8280独立差异 临时-Wi-Fi探索 | 当前为拉通develop Wi-Fi配置体系的探索配置；不代表M8280最终支持6GHz/160MHz/AX/DFS/TWT或对应接口。 |
| 293 | INCLUDE_REAL_NAME_RNDIS | MISSING | VALUE="rndis0" | 新增->VALUE="rndis0" | M7750/M7350共同基线 预研MiFi基线 | 正式需求尚未下发；当前参考M7750/M7350成熟MiFi软件基线建立便携MiFi产品形态，后续按需求复核。 |
| 294 | INCLUDE_REAL_NAME_WL_2G_RADIO | VALUE="" | VALUE="wifi0" | 修改值 | 跟随M7750 临时-Wi-Fi基线 | 参考成熟MiFi（主要M7750）拉通Wi-Fi软件编译路径；QCA/接口名/MIMO/STA等均未经过M8280最终硬件确认。 |
| 295 | INCLUDE_REAL_NAME_WL_2_4G_BACKHAUL_R1 | MISSING | VALUE="" | 新增->VALUE="" | M7750/M7350共同基线 临时-Wi-Fi基线 | 参考成熟MiFi（主要M7750）拉通Wi-Fi软件编译路径；QCA/接口名/MIMO/STA等均未经过M8280最终硬件确认。 |
| 296 | INCLUDE_REAL_NAME_WL_2_4G_BACKHAUL_R2 | MISSING | VALUE="" | 新增->VALUE="" | M7750/M7350共同基线 临时-Wi-Fi基线 | 参考成熟MiFi（主要M7750）拉通Wi-Fi软件编译路径；QCA/接口名/MIMO/STA等均未经过M8280最终硬件确认。 |
| 297 | INCLUDE_REAL_NAME_WL_2_4G_BHSTA | MISSING | VALUE="" | 新增->VALUE="" | M7750/M7350共同基线 临时-Wi-Fi基线 | 参考成熟MiFi（主要M7750）拉通Wi-Fi软件编译路径；QCA/接口名/MIMO/STA等均未经过M8280最终硬件确认。 |
| 298 | INCLUDE_REAL_NAME_WL_2_4G_CONFIGAP | MISSING | VALUE="" | 新增->VALUE="" | M7750/M7350共同基线 临时-Wi-Fi基线 | 参考成熟MiFi（主要M7750）拉通Wi-Fi软件编译路径；QCA/接口名/MIMO/STA等均未经过M8280最终硬件确认。 |
| 299 | INCLUDE_REAL_NAME_WL_2_4G_GEUST1 | MISSING | VALUE="" | 新增->VALUE="" | M7750/M7350共同基线 临时-Wi-Fi基线 | 参考成熟MiFi（主要M7750）拉通Wi-Fi软件编译路径；QCA/接口名/MIMO/STA等均未经过M8280最终硬件确认。 |
| 300 | INCLUDE_REAL_NAME_WL_2_4G_GEUST2 | MISSING | VALUE="" | 新增->VALUE="" | M7750/M7350共同基线 临时-Wi-Fi基线 | 参考成熟MiFi（主要M7750）拉通Wi-Fi软件编译路径；QCA/接口名/MIMO/STA等均未经过M8280最终硬件确认。 |
| 301 | INCLUDE_REAL_NAME_WL_2_4G_GEUST3 | MISSING | VALUE="" | 新增->VALUE="" | M7750/M7350共同基线 临时-Wi-Fi基线 | 参考成熟MiFi（主要M7750）拉通Wi-Fi软件编译路径；QCA/接口名/MIMO/STA等均未经过M8280最终硬件确认。 |
| 302 | INCLUDE_REAL_NAME_WL_2_4G_MAIN | MISSING | VALUE="wlan0" | 新增->VALUE="wlan0" | M7750/M7350共同基线 临时-Wi-Fi基线 | 参考成熟MiFi（主要M7750）拉通Wi-Fi软件编译路径；QCA/接口名/MIMO/STA等均未经过M8280最终硬件确认。 |
| 303 | INCLUDE_REAL_NAME_WL_2_4G_WDS | MISSING | VALUE="" | 新增->VALUE="" | M7750/M7350共同基线 临时-Wi-Fi基线 | 参考成熟MiFi（主要M7750）拉通Wi-Fi软件编译路径；QCA/接口名/MIMO/STA等均未经过M8280最终硬件确认。 |
| 304 | INCLUDE_REAL_NAME_WL_5G_BACKHAUL_R1 | MISSING | VALUE="" | 新增->VALUE="" | 跟随M7750 临时-Wi-Fi基线 | 参考成熟MiFi（主要M7750）拉通Wi-Fi软件编译路径；QCA/接口名/MIMO/STA等均未经过M8280最终硬件确认。 |
| 305 | INCLUDE_REAL_NAME_WL_5G_BACKHAUL_R2 | MISSING | VALUE="" | 新增->VALUE="" | 跟随M7750 临时-Wi-Fi基线 | 参考成熟MiFi（主要M7750）拉通Wi-Fi软件编译路径；QCA/接口名/MIMO/STA等均未经过M8280最终硬件确认。 |
| 306 | INCLUDE_REAL_NAME_WL_5G_BHSTA | MISSING | VALUE="" | 新增->VALUE="" | 跟随M7750 临时-Wi-Fi基线 | 参考成熟MiFi（主要M7750）拉通Wi-Fi软件编译路径；QCA/接口名/MIMO/STA等均未经过M8280最终硬件确认。 |
| 307 | INCLUDE_REAL_NAME_WL_5G_CONFIGAP | MISSING | VALUE="" | 新增->VALUE="" | 跟随M7750 临时-Wi-Fi基线 | 参考成熟MiFi（主要M7750）拉通Wi-Fi软件编译路径；QCA/接口名/MIMO/STA等均未经过M8280最终硬件确认。 |
| 308 | INCLUDE_REAL_NAME_WL_5G_GEUST1 | MISSING | VALUE="" | 新增->VALUE="" | 跟随M7750 临时-Wi-Fi基线 | 参考成熟MiFi（主要M7750）拉通Wi-Fi软件编译路径；QCA/接口名/MIMO/STA等均未经过M8280最终硬件确认。 |
| 309 | INCLUDE_REAL_NAME_WL_5G_GEUST2 | MISSING | VALUE="" | 新增->VALUE="" | 跟随M7750 临时-Wi-Fi基线 | 参考成熟MiFi（主要M7750）拉通Wi-Fi软件编译路径；QCA/接口名/MIMO/STA等均未经过M8280最终硬件确认。 |
| 310 | INCLUDE_REAL_NAME_WL_5G_GEUST3 | MISSING | VALUE="" | 新增->VALUE="" | 跟随M7750 临时-Wi-Fi基线 | 参考成熟MiFi（主要M7750）拉通Wi-Fi软件编译路径；QCA/接口名/MIMO/STA等均未经过M8280最终硬件确认。 |
| 311 | INCLUDE_REAL_NAME_WL_5G_MAIN | MISSING | VALUE="wlan1" | 新增->VALUE="wlan1" | 跟随M7750 临时-Wi-Fi基线 | 参考成熟MiFi（主要M7750）拉通Wi-Fi软件编译路径；QCA/接口名/MIMO/STA等均未经过M8280最终硬件确认。 |
| 312 | INCLUDE_REAL_NAME_WL_5G_RADIO | MISSING | VALUE="wifi1" | 新增->VALUE="wifi1" | 跟随M7750 临时-Wi-Fi基线 | 参考成熟MiFi（主要M7750）拉通Wi-Fi软件编译路径；QCA/接口名/MIMO/STA等均未经过M8280最终硬件确认。 |
| 313 | INCLUDE_REAL_NAME_WL_5G_WDS | MISSING | VALUE="" | 新增->VALUE="" | 跟随M7750 临时-Wi-Fi基线 | 参考成熟MiFi（主要M7750）拉通Wi-Fi软件编译路径；QCA/接口名/MIMO/STA等均未经过M8280最终硬件确认。 |
| 314 | INCLUDE_REAL_NAME_WL_6G_BACKHAUL_R1 | MISSING | VALUE="" | 新增->VALUE="" | M8280独立差异 临时-Wi-Fi探索 | 当前为拉通develop Wi-Fi配置体系的探索配置；不代表M8280最终支持6GHz/160MHz/AX/DFS/TWT或对应接口。 |
| 315 | INCLUDE_REAL_NAME_WL_6G_BACKHAUL_R2 | MISSING | VALUE="" | 新增->VALUE="" | M8280独立差异 临时-Wi-Fi探索 | 当前为拉通develop Wi-Fi配置体系的探索配置；不代表M8280最终支持6GHz/160MHz/AX/DFS/TWT或对应接口。 |
| 316 | INCLUDE_REAL_NAME_WL_6G_BHSTA | MISSING | VALUE="" | 新增->VALUE="" | M8280独立差异 临时-Wi-Fi探索 | 当前为拉通develop Wi-Fi配置体系的探索配置；不代表M8280最终支持6GHz/160MHz/AX/DFS/TWT或对应接口。 |
| 317 | INCLUDE_REAL_NAME_WL_6G_CONFIGAP | MISSING | VALUE="" | 新增->VALUE="" | M8280独立差异 临时-Wi-Fi探索 | 当前为拉通develop Wi-Fi配置体系的探索配置；不代表M8280最终支持6GHz/160MHz/AX/DFS/TWT或对应接口。 |
| 318 | INCLUDE_REAL_NAME_WL_6G_GEUST1 | MISSING | VALUE="" | 新增->VALUE="" | M8280独立差异 临时-Wi-Fi探索 | 当前为拉通develop Wi-Fi配置体系的探索配置；不代表M8280最终支持6GHz/160MHz/AX/DFS/TWT或对应接口。 |
| 319 | INCLUDE_REAL_NAME_WL_6G_GEUST2 | MISSING | VALUE="" | 新增->VALUE="" | M8280独立差异 临时-Wi-Fi探索 | 当前为拉通develop Wi-Fi配置体系的探索配置；不代表M8280最终支持6GHz/160MHz/AX/DFS/TWT或对应接口。 |
| 320 | INCLUDE_REAL_NAME_WL_6G_GEUST3 | MISSING | VALUE="" | 新增->VALUE="" | M8280独立差异 临时-Wi-Fi探索 | 当前为拉通develop Wi-Fi配置体系的探索配置；不代表M8280最终支持6GHz/160MHz/AX/DFS/TWT或对应接口。 |
| 321 | INCLUDE_REAL_NAME_WL_6G_MAIN | MISSING | VALUE="wlan2" | 新增->VALUE="wlan2" | M8280独立差异 临时-Wi-Fi探索 | 当前为拉通develop Wi-Fi配置体系的探索配置；不代表M8280最终支持6GHz/160MHz/AX/DFS/TWT或对应接口。 |
| 322 | INCLUDE_REAL_NAME_WL_6G_RADIO | MISSING | VALUE="wifi2" | 新增->VALUE="wifi2" | M8280独立差异 临时-Wi-Fi探索 | 当前为拉通develop Wi-Fi配置体系的探索配置；不代表M8280最终支持6GHz/160MHz/AX/DFS/TWT或对应接口。 |
| 323 | INCLUDE_REAL_NAME_WL_6G_WDS | MISSING | VALUE="" | 新增->VALUE="" | M8280独立差异 临时-Wi-Fi探索 | 当前为拉通develop Wi-Fi配置体系的探索配置；不代表M8280最终支持6GHz/160MHz/AX/DFS/TWT或对应接口。 |
| 324 | INCLUDE_REBOOT_WAIT_TIME | VALUE="120" | VALUE="150" | 修改值 | M7750/M7350共同基线 预研MiFi基线 | 当前值按成熟MiFi common基线或当前配置体系调整；尚无正式产品需求，后续需复核。 |
| 325 | INCLUDE_RESTART_TR143D_WORKAROUND | OFF | MISSING | OFF->删除 | M7750/M7350共同基线 配置联动 | 当前/旧分支Config.in的显式记录方式变化，功能效果均为未启用；与成熟MiFi基线一致或功能等效。 |
| 326 | INCLUDE_RESTART_XMPP_WORKAROUND | OFF | MISSING | OFF->删除 | M7750/M7350共同基线 配置联动 | 当前/旧分支Config.in的显式记录方式变化，功能效果均为未启用；与成熟MiFi基线一致或功能等效。 |
| 327 | INCLUDE_RESTORE_EFS_FACTORY | MISSING | OFF | 新增->OFF | M7750/M7350共同基线 配置联动 | 当前/旧分支Config.in的显式记录方式变化，功能效果均为未启用；与成熟MiFi基线一致或功能等效。 |
| 328 | INCLUDE_RESTORE_USER_PASSWORD | OFF | MISSING | OFF->删除 | M7750/M7350共同基线 配置联动 | 当前/旧分支Config.in的显式记录方式变化，功能效果均为未启用；与成熟MiFi基线一致或功能等效。 |
| 329 | INCLUDE_RG500L_R06 | MISSING | OFF | 新增->OFF | M7750/M7350共同基线 配置联动 | 当前/旧分支Config.in的显式记录方式变化，功能效果均为未启用；与成熟MiFi基线一致或功能等效。 |
| 330 | INCLUDE_RIP | ON | OFF | 关闭 | M7750/M7350共同基线 预研裁剪 | 原始配置含较多CPE/Router能力；当前预研先按成熟MiFi基线裁剪，降低无关模块对bring-up的影响，后续按正式需求复核。 |
| 331 | INCLUDE_ROUTE_BINDING | OFF | MISSING | OFF->删除 | M7750/M7350共同基线 预研裁剪 | 原始配置含较多CPE/Router能力；当前预研先按成熟MiFi基线裁剪，降低无关模块对bring-up的影响，后续按正式需求复核。 |
| 332 | INCLUDE_SAVE_UART_LOG_TO_SD | MISSING | OFF | 新增->OFF | M7750/M7350共同基线 配置联动 | 当前/旧分支Config.in的显式记录方式变化，功能效果均为未启用；与成熟MiFi基线一致或功能等效。 |
| 333 | INCLUDE_SDX7X_ASDIV_ON | MISSING | OFF | 新增->OFF | M7750/M7350共同基线 配置联动 | 当前/旧分支Config.in的显式记录方式变化，功能效果均为未启用；与成熟MiFi基线一致或功能等效。 |
| 334 | INCLUDE_SEC_DISABLE_CWMP_WEAK_TLS_CIPHERS | OFF | MISSING | OFF->删除 | M7750/M7350共同基线 预研裁剪 | 原始配置偏CPE/TR-069管理体系；当前按成熟MiFi基线收敛，相关父/子项退出bring-up，非最终需求结论。 |
| 335 | INCLUDE_SEC_IPSEC_ALGO | OFF | MISSING | OFF->删除 | M7750/M7350共同基线 预研裁剪 | 当前预研以成熟MiFi基线收敛传统VPN/APP能力；无正式需求时先降低功能面，后续需求下发后复核。 |
| 336 | INCLUDE_SEC_WPS_LCOK_PIN | MISSING | OFF | 新增->OFF | M7750/M7350共同基线 配置联动 | 当前/旧分支Config.in的显式记录方式变化，功能效果均为未启用；与成熟MiFi基线一致或功能等效。 |
| 337 | INCLUDE_SEC_WPS_PIN_ACTIVE_TIMEOUT | MISSING | OFF | 新增->OFF | M7750/M7350共同基线 配置联动 | 当前/旧分支Config.in的显式记录方式变化，功能效果均为未启用；与成熟MiFi基线一致或功能等效。 |
| 338 | INCLUDE_SEC_WPS_UPDATE_PIN | MISSING | OFF | 新增->OFF | M7750/M7350共同基线 配置联动 | 当前/旧分支Config.in的显式记录方式变化，功能效果均为未启用；与成熟MiFi基线一致或功能等效。 |
| 339 | INCLUDE_SELECT_SECONDARY_WAN | OFF | MISSING | OFF->删除 | M7750/M7350共同基线 临时关闭 | 原始配置含CPE Ethernet/EN8811相关能力；当前M8280物理Ethernet与驱动尚未完成确认/适配，预研阶段暂不依赖该链路。 |
| 340 | INCLUDE_SHOW_CWMP_FOR_USER | OFF | MISSING | OFF->删除 | M7750/M7350共同基线 预研裁剪 | 原始配置偏CPE/TR-069管理体系；当前按成熟MiFi基线收敛，相关父/子项退出bring-up，非最终需求结论。 |
| 341 | INCLUDE_SHOW_SNMP_FOR_USER | OFF | MISSING | OFF->删除 | M7750/M7350共同基线 配置联动 | 当前/旧分支Config.in的显式记录方式变化，功能效果均为未启用；与成熟MiFi基线一致或功能等效。 |
| 342 | INCLUDE_SINGLE_LTEIMAGE | MISSING | OFF | 新增->OFF | M8280独立差异 待技术确认 | M7750/M7350均启用而M8280关闭；需后续结合v610/RG258UB modem image组织方式确认，当前不强行解释。 |
| 343 | INCLUDE_SMART_ANTENNA | MISSING | OFF | 新增->OFF | M7750/M7350共同基线 配置联动 | 当前/旧分支Config.in的显式记录方式变化，功能效果均为未启用；与成熟MiFi基线一致或功能等效。 |
| 344 | INCLUDE_SMS_RECEIPT | MISSING | OFF | 新增->OFF | M7750/M7350共同基线 配置联动 | 当前/旧分支Config.in的显式记录方式变化，功能效果均为未启用；与成熟MiFi基线一致或功能等效。 |
| 345 | INCLUDE_SMS_REPLACE | MISSING | OFF | 新增->OFF | 跟随M7350 待正式需求 | M7750与M7350对SMS Replace配置不同；当前暂关，待正式SMS需求确认。 |
| 346 | INCLUDE_SNMP | ON | OFF | 关闭 | M7750/M7350共同基线 预研裁剪 | 原始配置含较多CPE/Router能力；当前预研先按成熟MiFi基线裁剪，降低无关模块对bring-up的影响，后续按正式需求复核。 |
| 347 | INCLUDE_SNMPV3 | MISSING | OFF | 新增->OFF | M7750/M7350共同基线 预研裁剪 | 原始配置含较多CPE/Router能力；当前预研先按成熟MiFi基线裁剪，降低无关模块对bring-up的影响，后续按正式需求复核。 |
| 348 | INCLUDE_SQLITE | OFF | ON | 打开 | M8280独立差异 软件依赖 | 当前v610/develop MiFi/LTE用户态软件链需要该基础库/版本，属于软件依赖而非独立产品功能。 |
| 349 | INCLUDE_SQLITE_VER | MISSING | VALUE="3530200" | 新增->VALUE="3530200" | M8280独立差异 软件依赖 | 当前v610/develop MiFi/LTE用户态软件链需要该基础库/版本，属于软件依赖而非独立产品功能。 |
| 350 | INCLUDE_SUPPORT_GENIE_ACS | OFF | MISSING | OFF->删除 | M7750/M7350共同基线 配置联动 | 当前/旧分支Config.in的显式记录方式变化，功能效果均为未启用；与成熟MiFi基线一致或功能等效。 |
| 351 | INCLUDE_SYNC_SECOND_CONN_FORWARD_RULES | OFF | MISSING | OFF->删除 | M7750/M7350共同基线 预研裁剪 | 原始配置含较多CPE/Router能力；当前预研先按成熟MiFi基线裁剪，降低无关模块对bring-up的影响，后续按正式需求复核。 |
| 352 | INCLUDE_T830_SUPPORT_MULTI_MODEM | MISSING | OFF | 新增->OFF | M7750/M7350共同基线 配置联动 | 当前/旧分支Config.in的显式记录方式变化，功能效果均为未启用；与成熟MiFi基线一致或功能等效。 |
| 353 | INCLUDE_TAUC | ON | OFF | 关闭 | M7750/M7350共同基线 预研裁剪 | 原始配置含较多CPE/Router能力；当前预研先按成熟MiFi基线裁剪，降低无关模块对bring-up的影响，后续按正式需求复核。 |
| 354 | INCLUDE_TAUC_WIFI_PWD_PT | OFF | MISSING | OFF->删除 | M7750/M7350共同基线 配置联动 | Wi-Fi父功能展开后由当前配置体系显式记录的未选子项；非独立人工功能决策。 |
| 355 | INCLUDE_TETHER_APP | MISSING | ON | 新增->ON | M7750/M7350共同基线 预研MiFi基线 | 正式需求尚未下发；当前参考M7750/M7350成熟MiFi软件基线建立便携MiFi产品形态，后续按需求复核。 |
| 356 | INCLUDE_TETHER_INTEGRATES_AGINET_APP | MISSING | OFF | 新增->OFF | M7750/M7350共同基线 配置联动 | 当前/旧分支Config.in的显式记录方式变化，功能效果均为未启用；与成熟MiFi基线一致或功能等效。 |
| 357 | INCLUDE_TMPV2 | MISSING | OFF | 新增->OFF | M7750/M7350共同基线 配置联动 | 当前/旧分支Config.in的显式记录方式变化，功能效果均为未启用；与成熟MiFi基线一致或功能等效。 |
| 358 | INCLUDE_TPAP | MISSING | OFF | 新增->OFF | M7750/M7350共同基线 配置联动 | 当前/旧分支Config.in的显式记录方式变化，功能效果均为未启用；与成熟MiFi基线一致或功能等效。 |
| 359 | INCLUDE_TPLINK_LOGIN_DOMAIN | VALUE="tplinkmodem.net" | VALUE="tplinkmifi.net" | 修改值 | M7750/M7350共同基线 预研MiFi基线 | 正式需求尚未下发；当前参考M7750/M7350成熟MiFi软件基线建立便携MiFi产品形态，后续按需求复核。 |
| 360 | INCLUDE_TP_GPIO_LED_SIGNAL_BUFF | MISSING | OFF | 新增->OFF | M7750/M7350共同基线 配置联动 | 当前/旧分支Config.in的显式记录方式变化，功能效果均为未启用；与成熟MiFi基线一致或功能等效。 |
| 361 | INCLUDE_TR069_ACSURL_FROM_DHCP | ON | MISSING | ON->删除 | M7750/M7350共同基线 预研裁剪 | 原始配置偏CPE/TR-069管理体系；当前按成熟MiFi基线收敛，相关父/子项退出bring-up，非最终需求结论。 |
| 362 | INCLUDE_TR111_PART1 | ON | MISSING | ON->删除 | M7750/M7350共同基线 预研裁剪 | 原始配置偏CPE/TR-069管理体系；当前按成熟MiFi基线收敛，相关父/子项退出bring-up，非最终需求结论。 |
| 363 | INCLUDE_TR111_PART2 | ON | MISSING | ON->删除 | M7750/M7350共同基线 预研裁剪 | 原始配置偏CPE/TR-069管理体系；当前按成熟MiFi基线收敛，相关父/子项退出bring-up，非最终需求结论。 |
| 364 | INCLUDE_TR143 | ON | MISSING | ON->删除 | M7750/M7350共同基线 预研裁剪 | 原始配置偏CPE/TR-069管理体系；当前按成熟MiFi基线收敛，相关父/子项退出bring-up，非最终需求结论。 |
| 365 | INCLUDE_TR143_RESULT_REPO | OFF | MISSING | OFF->删除 | M7750/M7350共同基线 预研裁剪 | 原始配置偏CPE/TR-069管理体系；当前按成熟MiFi基线收敛，相关父/子项退出bring-up，非最终需求结论。 |
| 366 | INCLUDE_TR143_SUPPORT_302 | OFF | MISSING | OFF->删除 | M7750/M7350共同基线 预研裁剪 | 原始配置偏CPE/TR-069管理体系；当前按成熟MiFi基线收敛，相关父/子项退出bring-up，非最终需求结论。 |
| 367 | INCLUDE_TR143_TCP_BUFFER_SIZE | VALUE=2048 | MISSING | VALUE=2048->删除 | M7750/M7350共同基线 预研裁剪 | 原始配置偏CPE/TR-069管理体系；当前按成熟MiFi基线收敛，相关父/子项退出bring-up，非最终需求结论。 |
| 368 | INCLUDE_TR143_TIME_WITH_TIMEZONE | OFF | MISSING | OFF->删除 | M7750/M7350共同基线 预研裁剪 | 原始配置偏CPE/TR-069管理体系；当前按成熟MiFi基线收敛，相关父/子项退出bring-up，非最终需求结论。 |
| 369 | INCLUDE_TR143_TX_ZERO_COPY | OFF | MISSING | OFF->删除 | M7750/M7350共同基线 预研裁剪 | 原始配置偏CPE/TR-069管理体系；当前按成熟MiFi基线收敛，相关父/子项退出bring-up，非最终需求结论。 |
| 370 | INCLUDE_TR143_UP_GSO_SKIP_CHECKSUM | OFF | MISSING | OFF->删除 | M7750/M7350共同基线 预研裁剪 | 原始配置偏CPE/TR-069管理体系；当前按成熟MiFi基线收敛，相关父/子项退出bring-up，非最终需求结论。 |
| 371 | INCLUDE_TR143_V1_1_0 | ON | MISSING | ON->删除 | M7750/M7350共同基线 预研裁剪 | 原始配置偏CPE/TR-069管理体系；当前按成熟MiFi基线收敛，相关父/子项退出bring-up，非最终需求结论。 |
| 372 | INCLUDE_TRACEROUTE_DIAG | ON | MISSING | ON->删除 | M7750/M7350共同基线 预研裁剪 | 原始配置偏CPE/TR-069管理体系；当前按成熟MiFi基线收敛，相关父/子项退出bring-up，非最终需求结论。 |
| 373 | INCLUDE_TRACEROUTE_DIAG_ICMP | ON | MISSING | ON->删除 | M7750/M7350共同基线 预研裁剪 | 原始配置偏CPE/TR-069管理体系；当前按成熟MiFi基线收敛，相关父/子项退出bring-up，非最终需求结论。 |
| 374 | INCLUDE_UDPECHO_DIAG | ON | MISSING | ON->删除 | M7750/M7350共同基线 预研裁剪 | 原始配置偏CPE/TR-069管理体系；当前按成熟MiFi基线收敛，相关父/子项退出bring-up，非最终需求结论。 |
| 375 | INCLUDE_UDPECHO_DIAGNOSTICS | OFF | MISSING | OFF->删除 | M7750/M7350共同基线 预研裁剪 | 原始配置偏CPE/TR-069管理体系；当前按成熟MiFi基线收敛，相关父/子项退出bring-up，非最终需求结论。 |
| 376 | INCLUDE_UPLOAD_DIAG | ON | MISSING | ON->删除 | M7750/M7350共同基线 预研裁剪 | 原始配置偏CPE/TR-069管理体系；当前按成熟MiFi基线收敛，相关父/子项退出bring-up，非最终需求结论。 |
| 377 | INCLUDE_UPNPD_INIT_WITH_STATIC_CONFIG | OFF | ON | 打开 | M7750/M7350共同基线 预研MiFi基线 | 当前值与成熟MiFi common基线一致，预研阶段先启用以形成MiFi软件基线；后续按正式需求复核。 |
| 378 | INCLUDE_USSD | MISSING | ON | 新增->ON | M7750/M7350共同基线 预研MiFi基线 | 正式需求尚未下发；当前参考成熟MiFi LTE/MBB能力集进入预研，后续按产品需求与平台适配状态复核。 |
| 379 | INCLUDE_VOIP_CWMP_FOLLOW_GATEWAY | ON | OFF | 关闭 | M7750/M7350共同基线 预研裁剪 | 原始配置含较多CPE/Router能力；当前预研先按成熟MiFi基线裁剪，降低无关模块对bring-up的影响，后续按正式需求复核。 |
| 380 | INCLUDE_VOLTE | MISSING | OFF | 新增->OFF | M7750/M7350共同基线 预研MiFi基线 | 正式需求尚未下发；当前参考成熟MiFi LTE/MBB能力集进入预研，后续按产品需求与平台适配状态复核。 |
| 381 | INCLUDE_VOLTE_ON_MODEM | MISSING | OFF | 新增->OFF | 跟随M7350 待正式需求 | M7750与M7350在VoLTE-on-modem策略上存在差异；当前暂关，待RG258UB语音方案及正式需求确认。 |
| 382 | INCLUDE_VPN_CLIENT | OFF | ON | 打开 | M7750/M7350共同基线 预研MiFi基线 | 当前按成熟MiFi基线保留VPN主框架；正式需求与平台适配完成度后续再确认。 |
| 383 | INCLUDE_VPN_CLIENT_L2TP_V2 | MISSING | OFF | 新增->OFF | M7750/M7350共同基线 预研裁剪 | 当前预研以成熟MiFi基线收敛传统VPN/APP能力；无正式需求时先降低功能面，后续需求下发后复核。 |
| 384 | INCLUDE_VPN_CLIENT_OPENVPN | MISSING | ON | 新增->ON | M7750/M7350共同基线 预研MiFi基线 | 当前按成熟MiFi基线保留VPN主框架；正式需求与平台适配完成度后续再确认。 |
| 385 | INCLUDE_VPN_CLIENT_PPTP | MISSING | OFF | 新增->OFF | M7750/M7350共同基线 预研裁剪 | 当前预研以成熟MiFi基线收敛传统VPN/APP能力；无正式需求时先降低功能面，后续需求下发后复核。 |
| 386 | INCLUDE_VPN_CLIENT_SSTP | MISSING | OFF | 新增->OFF | M7750/M7350共同基线 预研裁剪 | 当前预研以成熟MiFi基线收敛传统VPN/APP能力；无正式需求时先降低功能面，后续需求下发后复核。 |
| 387 | INCLUDE_VPN_CLIENT_WIREGUARD | MISSING | OFF | 新增->OFF | M8280独立差异 临时关闭 | WireGuard在成熟MiFi基线中开启，但当前M8280 bring-up尚未恢复专项适配，先关闭；不代表最终产品取消。 |
| 388 | INCLUDE_VPN_OPENVPN_DCO | OFF | ON | 打开 | M7750/M7350共同基线 预研MiFi基线 | 当前按成熟MiFi基线保留VPN主框架；正式需求与平台适配完成度后续再确认。 |
| 389 | INCLUDE_WAN_BLOCK | ON | OFF | 关闭 | M7750/M7350共同基线 临时关闭 | 原始配置含CPE Ethernet/EN8811相关能力；当前M8280物理Ethernet与驱动尚未完成确认/适配，预研阶段暂不依赖该链路。 |
| 390 | INCLUDE_WAN_BLOCK_FW_UP_INFO | ON | MISSING | ON->删除 | M7750/M7350共同基线 临时关闭 | 原始配置含CPE Ethernet/EN8811相关能力；当前M8280物理Ethernet与驱动尚未完成确认/适配，预研阶段暂不依赖该链路。 |
| 391 | INCLUDE_WAN_MAC_ALL_INTF_DIFFERENT | OFF | MISSING | OFF->删除 | M7750/M7350共同基线 临时关闭 | 原始配置含CPE Ethernet/EN8811相关能力；当前M8280物理Ethernet与驱动尚未完成确认/适配，预研阶段暂不依赖该链路。 |
| 392 | INCLUDE_WAN_MAC_CALCULATE_FIRST_BYTE | OFF | MISSING | OFF->删除 | M7750/M7350共同基线 临时关闭 | 原始配置含CPE Ethernet/EN8811相关能力；当前M8280物理Ethernet与驱动尚未完成确认/适配，预研阶段暂不依赖该链路。 |
| 393 | INCLUDE_WAN_PORT_BINDING | ON | MISSING | ON->删除 | M7750/M7350共同基线 临时关闭 | 原始配置含CPE Ethernet/EN8811相关能力；当前M8280物理Ethernet与驱动尚未完成确认/适配，预研阶段暂不依赖该链路。 |
| 394 | INCLUDE_WAN_VLAN_TAGGING | OFF | MISSING | OFF->删除 | M7750/M7350共同基线 临时关闭 | 原始配置含CPE Ethernet/EN8811相关能力；当前M8280物理Ethernet与驱动尚未完成确认/适配，预研阶段暂不依赖该链路。 |
| 395 | INCLUDE_WEB_COMPRESS | OFF | ON | 打开 | M7750/M7350共同基线 预研MiFi基线 | 当前值与成熟MiFi common基线一致，预研阶段先启用以形成MiFi软件基线；后续按正式需求复核。 |
| 396 | INCLUDE_WIFI | OFF | ON | 打开 | M7750/M7350共同基线 临时-Wi-Fi基线 | 当前Wi-Fi尚未完成最终硬件适配；先以成熟MiFi/develop配置拉通软件链，最终规格待确认。 |
| 397 | INCLUDE_WIFI_160MHZ | MISSING | ON | 新增->ON | M8280独立功能差异 临时-Wi-Fi探索 | 当前为拉通develop Wi-Fi配置体系的探索配置；不代表M8280最终支持6GHz/160MHz/AX/DFS/TWT或对应接口。 |
| 398 | INCLUDE_WIFI_256QAM | MISSING | ON | 新增->ON | 跟随M7750 临时-Wi-Fi基线 | 参考成熟MiFi（主要M7750）拉通Wi-Fi软件编译路径；QCA/接口名/MIMO/STA等均未经过M8280最终硬件确认。 |
| 399 | INCLUDE_WIFI_5G2 | MISSING | OFF | 新增->OFF | M7750/M7350共同基线 配置联动 | Wi-Fi父功能展开后由当前配置体系显式记录的未选子项；非独立人工功能决策。 |
| 400 | INCLUDE_WIFI_6G | MISSING | ON | 新增->ON | M8280独立差异 临时-Wi-Fi探索 | 当前为拉通develop Wi-Fi配置体系的探索配置；不代表M8280最终支持6GHz/160MHz/AX/DFS/TWT或对应接口。 |
| 401 | INCLUDE_WIFI_6G_HIDE_SSID_WARN | MISSING | ON | 新增->ON | M8280独立差异 临时-Wi-Fi探索 | 当前为拉通develop Wi-Fi配置体系的探索配置；不代表M8280最终支持6GHz/160MHz/AX/DFS/TWT或对应接口。 |
| 402 | INCLUDE_WIFI_6G_NEW_STANDARD | MISSING | ON | 新增->ON | M8280独立差异 临时-Wi-Fi探索 | 当前为拉通develop Wi-Fi配置体系的探索配置；不代表M8280最终支持6GHz/160MHz/AX/DFS/TWT或对应接口。 |
| 403 | INCLUDE_WIFI_8021X | MISSING | OFF | 新增->OFF | M7750/M7350共同基线 配置联动 | Wi-Fi父功能展开后由当前配置体系显式记录的未选子项；非独立人工功能决策。 |
| 404 | INCLUDE_WIFI_AC | MISSING | ON | 新增->ON | M7750/M7350共同基线 临时-Wi-Fi基线 | 参考成熟MiFi（主要M7750）拉通Wi-Fi软件编译路径；QCA/接口名/MIMO/STA等均未经过M8280最终硬件确认。 |
| 405 | INCLUDE_WIFI_ACCESS_CONTROL | MISSING | OFF | 新增->OFF | M7750/M7350共同基线 配置联动 | Wi-Fi父功能展开后由当前配置体系显式记录的未选子项；非独立人工功能决策。 |
| 406 | INCLUDE_WIFI_AP_INDEPENDENT | MISSING | OFF | 新增->OFF | M7750/M7350共同基线 配置联动 | Wi-Fi父功能展开后由当前配置体系显式记录的未选子项；非独立人工功能决策。 |
| 407 | INCLUDE_WIFI_ATF | MISSING | OFF | 新增->OFF | M7750/M7350共同基线 配置联动 | Wi-Fi父功能展开后由当前配置体系显式记录的未选子项；非独立人工功能决策。 |
| 408 | INCLUDE_WIFI_AUTOWITHDFS | MISSING | OFF | 新增->OFF | M7750/M7350共同基线 配置联动 | Wi-Fi父功能展开后由当前配置体系显式记录的未选子项；非独立人工功能决策。 |
| 409 | INCLUDE_WIFI_AX | MISSING | ON | 新增->ON | 跟随M7350 临时-Wi-Fi探索 | 当前为拉通develop Wi-Fi配置体系的探索配置；不代表M8280最终支持6GHz/160MHz/AX/DFS/TWT或对应接口。 |
| 410 | INCLUDE_WIFI_AX_2_4G | MISSING | ON | 新增->ON | 跟随M7350 临时-Wi-Fi探索 | 当前为拉通develop Wi-Fi配置体系的探索配置；不代表M8280最终支持6GHz/160MHz/AX/DFS/TWT或对应接口。 |
| 411 | INCLUDE_WIFI_AX_5G | MISSING | ON | 新增->ON | M8280独立功能差异 临时-Wi-Fi探索 | 当前为拉通develop Wi-Fi配置体系的探索配置；不代表M8280最终支持6GHz/160MHz/AX/DFS/TWT或对应接口。 |
| 412 | INCLUDE_WIFI_BANDSTEERING | MISSING | OFF | 新增->OFF | M7750/M7350共同基线 配置联动 | Wi-Fi父功能展开后由当前配置体系显式记录的未选子项；非独立人工功能决策。 |
| 413 | INCLUDE_WIFI_BCM | MISSING | OFF | 新增->OFF | M7750/M7350共同基线 配置联动 | Wi-Fi父功能展开后由当前配置体系显式记录的未选子项；非独立人工功能决策。 |
| 414 | INCLUDE_WIFI_BE | MISSING | OFF | 新增->OFF | M7750/M7350共同基线 配置联动 | Wi-Fi父功能展开后由当前配置体系显式记录的未选子项；非独立人工功能决策。 |
| 415 | INCLUDE_WIFI_BE_2_4G | MISSING | OFF | 新增->OFF | M7750/M7350共同基线 配置联动 | Wi-Fi父功能展开后由当前配置体系显式记录的未选子项；非独立人工功能决策。 |
| 416 | INCLUDE_WIFI_BE_5G | MISSING | OFF | 新增->OFF | M7750/M7350共同基线 配置联动 | Wi-Fi父功能展开后由当前配置体系显式记录的未选子项；非独立人工功能决策。 |
| 417 | INCLUDE_WIFI_BE_6G | MISSING | OFF | 新增->OFF | M7750/M7350共同基线 配置联动 | Wi-Fi父功能展开后由当前配置体系显式记录的未选子项；非独立人工功能决策。 |
| 418 | INCLUDE_WIFI_BSSCOLOR | MISSING | OFF | 新增->OFF | M7750/M7350共同基线 配置联动 | Wi-Fi父功能展开后由当前配置体系显式记录的未选子项；非独立人工功能决策。 |
| 419 | INCLUDE_WIFI_CUSTOMIZE_DRIVER_COPTS | MISSING | OFF | 新增->OFF | M7750/M7350共同基线 配置联动 | Wi-Fi父功能展开后由当前配置体系显式记录的未选子项；非独立人工功能决策。 |
| 420 | INCLUDE_WIFI_DBDC | MISSING | OFF | 新增->OFF | M7750/M7350共同基线 配置联动 | Wi-Fi父功能展开后由当前配置体系显式记录的未选子项；非独立人工功能决策。 |
| 421 | INCLUDE_WIFI_DFS | MISSING | ON | 新增->ON | M8280独立功能差异 临时-Wi-Fi探索 | 当前为拉通develop Wi-Fi配置体系的探索配置；不代表M8280最终支持6GHz/160MHz/AX/DFS/TWT或对应接口。 |
| 422 | INCLUDE_WIFI_DUALBAND | MISSING | ON | 新增->ON | 跟随M7750 临时-Wi-Fi基线 | 参考成熟MiFi（主要M7750）拉通Wi-Fi软件编译路径；QCA/接口名/MIMO/STA等均未经过M8280最终硬件确认。 |
| 423 | INCLUDE_WIFI_GUEST | MISSING | OFF | 新增->OFF | M7750/M7350共同基线 配置联动 | Wi-Fi父功能展开后由当前配置体系显式记录的未选子项；非独立人工功能决策。 |
| 424 | INCLUDE_WIFI_HW_ZERO_WAIT_DFS | MISSING | OFF | 新增->OFF | M7750/M7350共同基线 配置联动 | Wi-Fi父功能展开后由当前配置体系显式记录的未选子项；非独立人工功能决策。 |
| 425 | INCLUDE_WIFI_IOTNETWORK | MISSING | OFF | 新增->OFF | M7750/M7350共同基线 配置联动 | Wi-Fi父功能展开后由当前配置体系显式记录的未选子项；非独立人工功能决策。 |
| 426 | INCLUDE_WIFI_LTQ | MISSING | OFF | 新增->OFF | M7750/M7350共同基线 配置联动 | Wi-Fi父功能展开后由当前配置体系显式记录的未选子项；非独立人工功能决策。 |
| 427 | INCLUDE_WIFI_MACFILTER | MISSING | ON | 新增->ON | M7750/M7350共同基线 临时-Wi-Fi基线 | 参考成熟MiFi（主要M7750）拉通Wi-Fi软件编译路径；QCA/接口名/MIMO/STA等均未经过M8280最终硬件确认。 |
| 428 | INCLUDE_WIFI_MAX_STA_128 | MISSING | OFF | 新增->OFF | M7750/M7350共同基线 配置联动 | Wi-Fi父功能展开后由当前配置体系显式记录的未选子项；非独立人工功能决策。 |
| 429 | INCLUDE_WIFI_MAX_STA_16 | MISSING | OFF | 新增->OFF | 跟随M7750 配置联动 | Wi-Fi父功能展开后由当前配置体系显式记录的未选子项；非独立人工功能决策。 |
| 430 | INCLUDE_WIFI_MAX_STA_32 | MISSING | ON | 新增->ON | 跟随M7750 临时-Wi-Fi基线 | 参考成熟MiFi（主要M7750）拉通Wi-Fi软件编译路径；QCA/接口名/MIMO/STA等均未经过M8280最终硬件确认。 |
| 431 | INCLUDE_WIFI_MAX_STA_64 | MISSING | OFF | 新增->OFF | M7750/M7350共同基线 配置联动 | Wi-Fi父功能展开后由当前配置体系显式记录的未选子项；非独立人工功能决策。 |
| 432 | INCLUDE_WIFI_MAX_STA_EDITABLE | MISSING | OFF | 新增->OFF | M7750/M7350共同基线 配置联动 | Wi-Fi父功能展开后由当前配置体系显式记录的未选子项；非独立人工功能决策。 |
| 433 | INCLUDE_WIFI_MSSID | MISSING | OFF | 新增->OFF | M7750/M7350共同基线 配置联动 | Wi-Fi父功能展开后由当前配置体系显式记录的未选子项；非独立人工功能决策。 |
| 434 | INCLUDE_WIFI_MSSID_SCHEDULE | MISSING | OFF | 新增->OFF | M7750/M7350共同基线 配置联动 | Wi-Fi父功能展开后由当前配置体系显式记录的未选子项；非独立人工功能决策。 |
| 435 | INCLUDE_WIFI_MTK | MISSING | OFF | 新增->OFF | M7750/M7350共同基线 配置联动 | Wi-Fi父功能展开后由当前配置体系显式记录的未选子项；非独立人工功能决策。 |
| 436 | INCLUDE_WIFI_NO_NOSEC_ENCRYPTION | MISSING | OFF | 新增->OFF | M7750/M7350共同基线 配置联动 | Wi-Fi父功能展开后由当前配置体系显式记录的未选子项；非独立人工功能决策。 |
| 437 | INCLUDE_WIFI_NO_WEP_ENCRYPTION | MISSING | ON | 新增->ON | M7750/M7350共同基线 临时-Wi-Fi基线 | 参考成熟MiFi（主要M7750）拉通Wi-Fi软件编译路径；QCA/接口名/MIMO/STA等均未经过M8280最终硬件确认。 |
| 438 | INCLUDE_WIFI_OFDMA | MISSING | OFF | 新增->OFF | M7750/M7350共同基线 配置联动 | Wi-Fi父功能展开后由当前配置体系显式记录的未选子项；非独立人工功能决策。 |
| 439 | INCLUDE_WIFI_OWE_ENCRYPTION | MISSING | OFF | 新增->OFF | M7750/M7350共同基线 配置联动 | Wi-Fi父功能展开后由当前配置体系显式记录的未选子项；非独立人工功能决策。 |
| 440 | INCLUDE_WIFI_PASSWORD_MINLENGTH | MISSING | VALUE=8 | 新增->VALUE=8 | M7750/M7350共同基线 临时-Wi-Fi基线 | 当前Wi-Fi尚未完成最终硬件适配；先以成熟MiFi/develop配置拉通软件链，最终规格待确认。 |
| 441 | INCLUDE_WIFI_PSK_FAILCOUNTS | MISSING | OFF | 新增->OFF | M7750/M7350共同基线 配置联动 | Wi-Fi父功能展开后由当前配置体系显式记录的未选子项；非独立人工功能决策。 |
| 442 | INCLUDE_WIFI_PWD_NOT_SAME_AS_SSID | MISSING | OFF | 新增->OFF | M7750/M7350共同基线 配置联动 | Wi-Fi父功能展开后由当前配置体系显式记录的未选子项；非独立人工功能决策。 |
| 443 | INCLUDE_WIFI_PWD_NO_CONSEC_SAME_CHAR | MISSING | OFF | 新增->OFF | M7750/M7350共同基线 配置联动 | Wi-Fi父功能展开后由当前配置体系显式记录的未选子项；非独立人工功能决策。 |
| 444 | INCLUDE_WIFI_QCA | MISSING | ON | 新增->ON | 跟随M7750 临时-Wi-Fi基线 | 参考成熟MiFi（主要M7750）拉通Wi-Fi软件编译路径；QCA/接口名/MIMO/STA等均未经过M8280最终硬件确认。 |
| 445 | INCLUDE_WIFI_QCA_CFG80211_COMMUNICATION | MISSING | OFF | 新增->OFF | M7750/M7350共同基线 配置联动 | Wi-Fi父功能展开后由当前配置体系显式记录的未选子项；非独立人工功能决策。 |
| 446 | INCLUDE_WIFI_QCA_CONFIG_OPTIMIZATION | MISSING | OFF | 新增->OFF | M7750/M7350共同基线 配置联动 | Wi-Fi父功能展开后由当前配置体系显式记录的未选子项；非独立人工功能决策。 |
| 447 | INCLUDE_WIFI_QRCODE_SHARING | MISSING | ON | 新增->ON | M7750/M7350共同基线 临时-Wi-Fi基线 | 参考成熟MiFi（主要M7750）拉通Wi-Fi软件编译路径；QCA/接口名/MIMO/STA等均未经过M8280最终硬件确认。 |
| 448 | INCLUDE_WIFI_REDUCE_STATISTICS | MISSING | OFF | 新增->OFF | M7750/M7350共同基线 配置联动 | Wi-Fi父功能展开后由当前配置体系显式记录的未选子项；非独立人工功能决策。 |
| 449 | INCLUDE_WIFI_RTL | MISSING | OFF | 新增->OFF | M7750/M7350共同基线 配置联动 | Wi-Fi父功能展开后由当前配置体系显式记录的未选子项；非独立人工功能决策。 |
| 450 | INCLUDE_WIFI_RTL8192_2_4G | MISSING | OFF | 新增->OFF | M7750/M7350共同基线 配置联动 | Wi-Fi父功能展开后由当前配置体系显式记录的未选子项；非独立人工功能决策。 |
| 451 | INCLUDE_WIFI_RTL8192_5G | MISSING | OFF | 新增->OFF | M7750/M7350共同基线 配置联动 | Wi-Fi父功能展开后由当前配置体系显式记录的未选子项；非独立人工功能决策。 |
| 452 | INCLUDE_WIFI_RTL8832_5G | MISSING | OFF | 新增->OFF | M7750/M7350共同基线 配置联动 | Wi-Fi父功能展开后由当前配置体系显式记录的未选子项；非独立人工功能决策。 |
| 453 | INCLUDE_WIFI_SCHEDULE | MISSING | ON | 新增->ON | M7750/M7350共同基线 临时-Wi-Fi基线 | 参考成熟MiFi（主要M7750）拉通Wi-Fi软件编译路径；QCA/接口名/MIMO/STA等均未经过M8280最终硬件确认。 |
| 454 | INCLUDE_WIFI_SUPPORT_SSID_STAT | MISSING | OFF | 新增->OFF | M7750/M7350共同基线 配置联动 | Wi-Fi父功能展开后由当前配置体系显式记录的未选子项；非独立人工功能决策。 |
| 455 | INCLUDE_WIFI_TWT | MISSING | ON | 新增->ON | M8280独立功能差异 临时-Wi-Fi探索 | 当前为拉通develop Wi-Fi配置体系的探索配置；不代表M8280最终支持6GHz/160MHz/AX/DFS/TWT或对应接口。 |
| 456 | INCLUDE_WIFI_TXBF | MISSING | OFF | 新增->OFF | M7750/M7350共同基线 配置联动 | Wi-Fi父功能展开后由当前配置体系显式记录的未选子项；非独立人工功能决策。 |
| 457 | INCLUDE_WIFI_WDS | MISSING | OFF | 新增->OFF | M7750/M7350共同基线 配置联动 | Wi-Fi父功能展开后由当前配置体系显式记录的未选子项；非独立人工功能决策。 |
| 458 | INCLUDE_WIFI_WPA3 | MISSING | ON | 新增->ON | M7750/M7350共同基线 临时-Wi-Fi基线 | 参考成熟MiFi（主要M7750）拉通Wi-Fi软件编译路径；QCA/接口名/MIMO/STA等均未经过M8280最终硬件确认。 |
| 459 | INCLUDE_WIFI_WPS_STOP_ALL_ONCE_SUCC | MISSING | ON | 新增->ON | M7750/M7350共同基线 临时-Wi-Fi基线 | 参考成熟MiFi（主要M7750）拉通Wi-Fi软件编译路径；QCA/接口名/MIMO/STA等均未经过M8280最终硬件确认。 |
| 460 | INCLUDE_WIFI_ZERO_WAIT_DFS | MISSING | OFF | 新增->OFF | M7750/M7350共同基线 配置联动 | Wi-Fi父功能展开后由当前配置体系显式记录的未选子项；非独立人工功能决策。 |
| 461 | INCLUDE_WIRELESS_UCI | MISSING | ON | 新增->ON | M7750/M7350共同基线 临时-Wi-Fi基线 | 参考成熟MiFi（主要M7750）拉通Wi-Fi软件编译路径；QCA/接口名/MIMO/STA等均未经过M8280最终硬件确认。 |
| 462 | INCLUDE_WPA3_PCM | MISSING | OFF | 新增->OFF | M7750/M7350共同基线 配置联动 | 当前/旧分支Config.in的显式记录方式变化，功能效果均为未启用；与成熟MiFi基线一致或功能等效。 |
| 463 | INCLUDE_WPB_CWMP_BINDING | OFF | MISSING | OFF->删除 | M7750/M7350共同基线 预研裁剪 | 原始配置偏CPE/TR-069管理体系；当前按成熟MiFi基线收敛，相关父/子项退出bring-up，非最终需求结论。 |
| 464 | INCLUDE_WPB_ETH_BINDING | OFF | MISSING | OFF->删除 | M7750/M7350共同基线 配置联动 | 当前/旧分支Config.in的显式记录方式变化，功能效果均为未启用；与成熟MiFi基线一致或功能等效。 |
| 465 | INCLUDE_WPS_ANTI_MISTOUCH | MISSING | OFF | 新增->OFF | M7750/M7350共同基线 配置联动 | 当前/旧分支Config.in的显式记录方式变化，功能效果均为未启用；与成熟MiFi基线一致或功能等效。 |
| 466 | INCLUDE_WRITE_CWMP_PWD | OFF | MISSING | OFF->删除 | M7750/M7350共同基线 预研裁剪 | 原始配置偏CPE/TR-069管理体系；当前按成熟MiFi基线收敛，相关父/子项退出bring-up，非最终需求结论。 |
| 467 | INCLUDE_WRITE_FUNCTION_CODE | OFF | ON | 打开 | M7750/M7350共同基线 预研MiFi基线 | 当前值与成熟MiFi common基线一致，预研阶段先启用以形成MiFi软件基线；后续按正式需求复核。 |
| 468 | INCLUDE_WRITE_USER_PWD | ON | OFF | 关闭 | M7750/M7350共同基线 预研裁剪 | 当前值与成熟MiFi common基线一致/等效，预研阶段从原CPE/ODU配置中收敛该能力；非最终需求裁定。 |
| 469 | INCLUDE_XMPP | ON | OFF | 关闭 | M7750/M7350共同基线 预研裁剪 | 当前值与成熟MiFi common基线一致/等效，预研阶段从原CPE/ODU配置中收敛该能力；非最终需求裁定。 |
| 470 | MTD_BLOCK_SIZE | VALUE="0x40000" | VALUE="0x20000" | 修改值 | M7750/M7350共同基线 确定-硬件 | M8280 SPI NAND实际PEB为128 KiB，对应0x20000；按实际Flash几何参数修正。 |
| 471 | QCA_A_BAND_MIMO_NUM | MISSING | VALUE=2 | 新增->VALUE=2 | 跟随M7750 临时-Wi-Fi基线 | 参考成熟MiFi（主要M7750）拉通Wi-Fi软件编译路径；QCA/接口名/MIMO/STA等均未经过M8280最终硬件确认。 |
| 472 | QCA_G_BAND_MIMO_NUM | MISSING | VALUE=2 | 新增->VALUE=2 | 跟随M7750 临时-Wi-Fi基线 | 参考成熟MiFi（主要M7750）拉通Wi-Fi软件编译路径；QCA/接口名/MIMO/STA等均未经过M8280最终硬件确认。 |
| 473 | WEB_INCLUDE_MULTI_EWAN | ON | OFF | 关闭 | M7750/M7350共同基线 临时关闭 | 原始配置含CPE Ethernet/EN8811相关能力；当前M8280物理Ethernet与驱动尚未完成确认/适配，预研阶段暂不依赖该链路。 |
| 474 | WIFI_5G_DRIVER_NAME | MISSING | VALUE="" | 新增->VALUE="" | 跟随M7750 临时-Wi-Fi基线 | 参考成熟MiFi（主要M7750）拉通Wi-Fi软件编译路径；QCA/接口名/MIMO/STA等均未经过M8280最终硬件确认。 |
| 475 | WIFI_BCM_2_4G | MISSING | OFF | 新增->OFF | M7750/M7350共同基线 配置联动 | Wi-Fi父功能展开后由当前配置体系显式记录的未选子项；非独立人工功能决策。 |
| 476 | WIFI_BCM_5G | MISSING | OFF | 新增->OFF | M7750/M7350共同基线 配置联动 | Wi-Fi父功能展开后由当前配置体系显式记录的未选子项；非独立人工功能决策。 |
| 477 | WIFI_BCM_6G | MISSING | OFF | 新增->OFF | M7750/M7350共同基线 配置联动 | Wi-Fi父功能展开后由当前配置体系显式记录的未选子项；非独立人工功能决策。 |
| 478 | WIFI_LTQ_2_4G | MISSING | OFF | 新增->OFF | M7750/M7350共同基线 配置联动 | Wi-Fi父功能展开后由当前配置体系显式记录的未选子项；非独立人工功能决策。 |
| 479 | WIFI_LTQ_5G | MISSING | OFF | 新增->OFF | M7750/M7350共同基线 配置联动 | Wi-Fi父功能展开后由当前配置体系显式记录的未选子项；非独立人工功能决策。 |
| 480 | WIFI_LTQ_6G | MISSING | OFF | 新增->OFF | M7750/M7350共同基线 配置联动 | Wi-Fi父功能展开后由当前配置体系显式记录的未选子项；非独立人工功能决策。 |
| 481 | WIFI_MTK_2_4G | MISSING | OFF | 新增->OFF | M7750/M7350共同基线 配置联动 | Wi-Fi父功能展开后由当前配置体系显式记录的未选子项；非独立人工功能决策。 |
| 482 | WIFI_MTK_5G | MISSING | OFF | 新增->OFF | M7750/M7350共同基线 配置联动 | Wi-Fi父功能展开后由当前配置体系显式记录的未选子项；非独立人工功能决策。 |
| 483 | WIFI_MTK_6G | MISSING | OFF | 新增->OFF | M7750/M7350共同基线 配置联动 | Wi-Fi父功能展开后由当前配置体系显式记录的未选子项；非独立人工功能决策。 |
| 484 | WIFI_QCA_2_4G | MISSING | ON | 新增->ON | 跟随M7750 临时-Wi-Fi基线 | 参考成熟MiFi（主要M7750）拉通Wi-Fi软件编译路径；QCA/接口名/MIMO/STA等均未经过M8280最终硬件确认。 |
| 485 | WIFI_QCA_5G | MISSING | ON | 新增->ON | 跟随M7750 临时-Wi-Fi基线 | 参考成熟MiFi（主要M7750）拉通Wi-Fi软件编译路径；QCA/接口名/MIMO/STA等均未经过M8280最终硬件确认。 |
| 486 | WIFI_QCA_6G | MISSING | ON | 新增->ON | M8280独立差异 临时-Wi-Fi探索 | 当前为拉通develop Wi-Fi配置体系的探索配置；不代表M8280最终支持6GHz/160MHz/AX/DFS/TWT或对应接口。 |
| 487 | WIFI_RADIO_STATS_MAX_INST | MISSING | VALUE=3 | 新增->VALUE=3 | M7750/M7350共同基线 配置联动 | 随当前MiFi/Wi-Fi Data Model基线生成的实例上限；用于软件模型/编译，不作为最终硬件规格。 |
| 488 | WIFI_RTL_2_4G | MISSING | OFF | 新增->OFF | M7750/M7350共同基线 配置联动 | Wi-Fi父功能展开后由当前配置体系显式记录的未选子项；非独立人工功能决策。 |
| 489 | WIFI_RTL_5G | MISSING | OFF | 新增->OFF | M7750/M7350共同基线 配置联动 | Wi-Fi父功能展开后由当前配置体系显式记录的未选子项；非独立人工功能决策。 |
| 490 | WIFI_RTL_6G | MISSING | OFF | 新增->OFF | M7750/M7350共同基线 配置联动 | Wi-Fi父功能展开后由当前配置体系显式记录的未选子项；非独立人工功能决策。 |
| 491 | WIFI_SSID_STATS_MAX_INST | MISSING | VALUE=3 | 新增->VALUE=3 | M7750/M7350共同基线 配置联动 | 随当前MiFi/Wi-Fi Data Model基线生成的实例上限；用于软件模型/编译，不作为最终硬件规格。 |

# 附录B：后续需求/技术确认清单

以下项目当前不建议再强行赋予“为什么”的最终解释，应在正式需求或平台适配信息到位后复核：

INCLUDE_KEEP_IMS_ON：成熟MiFi基线存在差异；当前未启用KEEP_IMS_ON，IMS保持策略待平台/正式需求确认。

INCLUDE_SINGLE_LTEIMAGE：M7750/M7350均启用而M8280关闭；需后续结合v610/RG258UB modem image组织方式确认，当前不强行解释。

INCLUDE_SMS_REPLACE：M7750与M7350对SMS Replace配置不同；当前暂关，待正式SMS需求确认。

INCLUDE_VOLTE_ON_MODEM：M7750与M7350在VoLTE-on-modem策略上存在差异；当前暂关，待RG258UB语音方案及正式需求确认。

INCLUDE_LTE_WIFI_COEX：M7750/M7350均开启LTE-Wi-Fi共存，但M8280 Wi-Fi本身尚未完成硬件适配，当前暂关等待共存机制适配。

INCLUDE_VPN_CLIENT_WIREGUARD：WireGuard在成熟MiFi基线中开启，但当前M8280 bring-up尚未恢复专项适配，先关闭；不代表最终产品取消。

# 附录C：使用与维护建议

正式需求下发后，优先筛选“预研MiFi基线、预研裁剪、待正式需求、临时*”状态重新核对；“确定-硬件/确定-平台”一般不需要重复讨论，除非硬件方案变化。

Wi-Fi相关QCA/AX/6GHz/160MHz/TWT/MIMO/STA数量均应在最终Wi-Fi器件和驱动方案确认后整体重审，不能依据本预研配置反推硬件规格。

RIL宏开启仅代表已经进入构建/适配链。后续应以UIS8510正确RIL后端、运行时modem通信、数据业务闭环为完成标准。

APP VPN当前因APP未适配而临时关闭；APP适配推进后应重新开启验证，不应把当前OFF固化为需求结论。

MEM_SHRINK当前为ON；后续如再出现裁剪相关链接问题，应优先按成熟3.2.2的per-app LDFLAGS隔离思路解决，而不是长期关闭该宏。